目录

概述	- 1 -

1 总则	6

1.1 编制依据	6

1.2 环境影响要素识别	11

1.3 评价原则	14

1.4 评价标准	14

1.5 评价工作等级及评价范围	19

1.6 控制污染目标与环境保护目标	32

2 建设项目概况	35

2.1 建设项目概况	35

2.2 建设规模	39

2.3 项目组成	39

2.4 工程产品方案	40

2.5主要原辅材料及能耗	41

2.6 主要生产设备	41

2.7总平面布置	42

2.8公用工程	43

2.9项目总投资及环保投资	46

2.10 产业政策及规划合理性分析	47

2.11劳动定员和工作制度	54

3 工程分析	58

3.1工艺流程及产污环节	58

3.2影响因素分析	62

3.3污染物源强汇总	69

4 区域环境概况及环境质量现状评价	71

4.1 区域环境概况	71

4.2 环境质量现状监测与评价	75

4.3 地表水环境质量现状监测与评价	78

4.4 地下水环境质量现状监测与评价	82

4.5 声环境质量现状监测与评价	86

4.6土壤环境质量现状监测与评价	87

5 环境影响预测与评价	89

5.1施工期环境影响分析	89

5.2 运营期环境空气影响预测与评价	95

5.3 运营期地表水环境影响分析及评价	100

5.4 运营期地下水环境影响分析及评价	105

5.5 运营期声环境影响分析及评价	116

5.6 运营期固体废物环境影响分析及评价	118

5.7 运营期生态环境影响分析及评价	119

5.8运营期土壤环境影响预测与评价	119

6 环境保护措施及其可行性论证	122

6.1 施工期环境保护措施分析	122

6.2 运营期环境保护措施分析及可行性分析	125

7 生态环境影响分析	143

7.1 生态环境现状	143

7.2 生态环境影响分析	144

7.3 生态环境保护措施	145

8 环境风险分析	147

8.1 环境风险识别	147

8.2 环境风险事故影响分析	147

8.3 环境风险防范措施	147

8.4 风险事故应急预案	149

8.5 风险评价小结	149

9 环境影响经济损益分析	151

9.1 环保投资分析	151

9.2 经济效益分析	151

9.3 生态效益分析	151

9.4 社会效益分析	152

9.5 环境效益分析	152

9.6 环境经济效益综合评述	153

10 环境管理与监测计划	154

10.1  环境管理与监测的目的	154

10.2 环境管理计划	154

10.3 污染源排放清单	156

10.4 环境监测计划	157

10.5 工程“三同时”验收	158

10.6 排污口规范化	161

11结论与建议	163

11.1项目基本情况	163

11.2 产业政策符合性分析	163

11.3 选址合理性分析	163

11.4 平面布置合理性分析	163

11.5 环境质量现状评价结论	164

11.6 污染防治与达标排放可行性	164

11.7公众参与	166

11.8结论	166

11.9建议	166

# 概述

1 建设项目背景

“十三五”规划“发展现代农业”中指出，坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位。改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平。

畜牧业是宁夏农业和农村经济的重要产业，肉猪养殖是畜牧业的发展重点之一。近几年，随着国民经济的持续发展，特别是我国西部大开发战略的实施以及农村经济结构的战略性调整，促进了我国“集约化、机械化、产业化”畜牧业的发展，国家已将“加快畜牧业发展”作为“大力优化农业结构、积极拓宽农民增收领域”的三个环节之一，这为我国养殖业带来空前的发展机会。

近几年来，宁夏回族自治区的猪肉生产行业取得了长足的发展，在畜牧业基础农业生产中占据着重要地位。2018年4月，灵武市政府逐步规划建设了灵武市现代牧业养殖基地，灵武市现代畜牧业养殖基地共规划5个养殖基地共实际规划占地约8856亩，分别为奶牛基地、肉牛基地、奶山羊基地、肉羊基地、生猪基地。其中生猪基地位于白土岗乡境内石马公路南侧、 吴惠公路东侧、 龙源风电厂西侧、 七里沟北侧， 规划面积约2047亩。灵武市曹军生猪养殖专业合作社成立于2013年5月，主要从事生猪养殖及销售等。公司经过详细的市场调研，拟投资867万元在宁夏灵武市白土岗乡养殖基地开展养猪场建设项目，主要建设猪舍、污水处理站、综合办公区等，总占地面积50亩。达产后，生猪常年出栏量为1万头。该养殖场的建设，实现了农牧结合为一体的生产方式，对猪场粪污进行资源化综合利用，促进种养业协调发展，实施健康养殖及其产业化工程示范。项目建成投产后，将辐射和带动灵武市和银川地区养猪业发展，对我国西北地区养猪生产具有重要的深远意义。

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正），该项目属于“鼓励类”第一项“农林业”第5条”畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，本项目建设符合国家产业政策。

2 环境影响评价工作过程

本项目为“畜牧业中的畜禽养殖场、养殖小区”中的生猪养殖场项目，年出栏生猪1万头。依据建设项目环境影响评价分类管理名录（2018），年出栏生猪5000头以上的项目，属于“一、畜牧业”中“1、畜禽养殖场、养殖小区中年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上”，应编制环境影响报告书。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，“灵武市曹军生猪养殖专业合作社”（以下简称“建设单位”）于2019年7月4日委托我单位对“灵武市曹军生猪养殖专业合作社万头猪场建设项目”（以下简称“本项目”）进行环境影响评价工作。

评价单位接受委托后，严格按照国家的有关法规及自治区相关要求，工程技术人员认真研究本项目的有关文件，并进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，根据有关工程资料，在现场调查、调查环境现状资料、预测计算分析等环节工作的基础上，编制完成了《灵武市曹军生猪养殖专业合作社万头猪场建设项目环境影响报告书》。

评价单位根据项目特点及区域环境特征，确定本次环境影响评价工作的主要内容如下：

⑴结合本项目建设内容开展工程分析。

⑵调查区域自然环境简况，开展环境质量现状调查与评价，确定保护的环境目标。

⑶贯彻节能减排和循环经济原则，落实污染源治理达标排放和总量控制原则，从经济合理、技术可行的角度论证并优化、完善各项污染防治措施。

⑷预测和评价项目建设期及运营期各类污染物排放对评价区内环境质量影响的范围和程度，从环境保护的角度论证项目在该厂址建设的可行性及项目总图布置的合理性。

⑸开展环境经济损益分析。

⑹制定项目环境管理计划和环境监测计划，提出项目竣工环境保护验收重点。

环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段，具体流程图见图1。

图1     环境影响评价工作程序图

第一阶段

第二阶段

第三阶段

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步的环境现状调查

1环境影响识别和评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1.提出环境保护措施，进行技术经济论证

2.给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响评价报告书（表）

建设项目

工程分析

3 分析判定相关情况

⑴产业政策符合性

本项目属于畜牧业中的“畜禽养殖场”，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类鼓励类中“一 农林业”“5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

⑵与灵武市白土岗乡养殖基地规划符合性

灵武市白土岗乡养殖基地共规划5个养殖基地，分别为奶牛养殖基地（一）、奶牛养殖基地（二）、肉牛养殖基地、奶山羊肉羊养殖基地、生猪养殖基地。本项目位于灵武市白土岗乡生猪养殖基地，符合灵武白土岗乡养殖基地产业定位及发展规划。

4 项目特点

⑴本项目为新建生猪养殖项目，位于灵武市白土岗乡养殖基地生猪养殖基地，符合园区规划。本项目总占地面积为33333.33m2，（约合50亩），用地类型为草地。

⑵本项目主要为生猪养殖工程，饲料主要为玉米，产品主要为生猪，污染物主要为恶臭气体、废水、猪粪。本项目500m范围内没有居民点等环境保护目标；废水经污水处理站处理后，用于企业周边农田、饲草地灌溉；猪粪在厂区堆粪场暂存后，外售做农肥综合利用。

5 关注的主要环境问题

根据本项目自身特点及现场调查结果，本项目产生的主要污染物为大气污染物、废水污染物、固废污染物，主要的环境影响为大气环境影响、水环境影响、固废环境影响。本项目对周边环境产生的主要环境问题为：

①废气：猪舍及污水处理站等产生的臭气、饲料加工粉尘。

②废水：主要为生产废水和生活污水，其中生产废水为猪尿和地面冲洗废水，主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷和粪大肠菌群。

③噪声：主要为粉碎机、猪舍排风扇、污水处理站水泵运行等过程产生的噪声。

④固体废物：包括一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾。

针对上述问题，本报告提出了相应的环境保护措施，并给出了本项目的环境影响可行性分析结论。

6 环境影响报告主要结论

本项目产生的主要环境影响包括废气、废水、固废和噪声四类。本项目猪舍产生的臭气，采用猪粪日产日清，安装排风扇和活性炭吸附装置、保持舍内干燥、喷洒除臭剂等措施进行处理，污水处理站产生的臭气通过建设半地下结构污水处理站、喷洒除臭剂等措施进行规避；猪尿、设备清洗废水及生活污水经污水处理站处理后，符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后，回用作为周边农田灌溉用水。产生的猪粪定期清运至指定收购点外售；本项目建设一座冷库，暂存病死猪及胎盘（暂存时间不得超过两天）。病死猪尸体及胎盘运行初期送往位于银川市兴庆区掌政镇永南村的银川仁达无害化处理有限公司处置，后期送往灵武市白土岗乡养殖基地无害化处置中心处置；危险废物经危险废物专用收集装置集中收集，交由有资质的危险废物处置单位妥善处置。

综合分析，本项目的建设实施须切实做好各项环境保护污染防治措施，加强企业环境管理，实现清洁生产，确保各项污染物长期稳定达标排放或综合利用。企业实现经济效益的同时，实现项目环境效益和社会效益的协调、同步发展。

本报告书编制过程中，灵武市环境保护局、灵武市曹军生猪养殖专业合作社等单位对评价工作的开展给予了极大的支持与帮助，在此致以诚挚的感谢。

# 1 总则

## 1.1 编制依据

1.1.1 法律、法规依据

⑴《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

⑶《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

⑷《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日）；

⑺《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）；

⑻《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

⑼《中华人民共和国节约能源法》（2018年修正，2018年10月26日）；

⑽《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

⑾《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日）；

⑿《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修正，2018年10月26日）；

⒀《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

⒁《中华人民共和国水法》（2016年9月1日）；

⒂《中华人民共和国畜牧法》(2015年4月24日)；

⒃《中华人民共和国动物防疫法》（2015年4月24日）；

⒄《中华人民共和国传染病防治法》（2013年6月29日）；

⒅《中华人民共和国城乡规划法》，2007年10月28日施行；

⒆《中华人民共和国农业法》（2014年修订），2013年1月1日起施行；

⒇《中华人民共和国动物防疫法》（2013年6月29日）；

(21)《宁夏回族自治区动物防疫条例》（2012年8月1日）。

1.1.2 行政法规、规范性文件及通知

⑴国务院令第682号，《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017年7月16日）；

⑵中华人民共和国生态环境部令第1号，“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”（2018年4月28日）；

⑶国务院令第643号《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）；

⑷国务院，国发[2011]3号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011年10月17日）；

⑸国务院，国发[2016]65号《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（2016年12月6日）；

⑹国务院，国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日）；

⑺国务院，国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015年4月2日）；

⑻国务院，国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016年5月28日）；

⑼国务院，国发〔2007〕4号《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（2007年1月26日）；

⑽中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令，《产业结构调整指导目录》（2011年本）及中华人民共和国国家发展改革会第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正（2013年2月16日）；

⑾《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发[2012]98号）；

⑿环境保护部办公厅文件，环办[2014]30号《关于落实大气污染防治计划严格环境影响评价标准的通知》（2014年3月25日）；

⒀ 国家环境保护部办公厅文件，环办[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（2014年3月35日）；

⒁国家环境保护部办公厅文件，环办 [2012]134号《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（2012年10月30日）；

⒂环境保护部办公厅，部令第34号，《突发环境事件应急管理办法》；

⒃《国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》(国土资发[2007]220号)；

⒄《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部令第7号，2010年1月21日）；

⒅《病死及死因不明动物处置办法(试行)》（农业部，2005年10月21日）；

⒆《病死动物无害化处理技术规范》（农业部，2013年10月15日）；

⒇《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)(公告2013年第57号2013年10月1日)；

(21)国发办[2018]22号《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知（2018年6月27日）；

(22)国发办[2001]76号国务院办公厅与农业部《关于加快畜牧业发展的意见》（农业部2001年10月4日）；

(23)《重大动物疫情应急条例》（中华人民共和国国务院第450号2005年11月16日）；

(24)《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

(25)关于印发《畜禽养殖禁养区划定技术指南》的通知（环办水体[2016]99）号，环境保护部办公厅、农业部办公厅，2016年10月24日；

(26)《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-10）（2013）；

(27)《环境影响评价公众参与办法》，（2019年1月1日）；

(28)环境保护部，2017年第81号公告，《关于发布<计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法>的公告》（2017年12月28日印发）；

(29)《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》（2017年10月1日起施行）。

1.1.3 地方规定

⑴宁夏回族自治区人大常委会，公告第68号《宁夏回族自治区环境保护条例（修订）》（2016年5月27日）；

⑵宁夏回族自治区人民政府，《宁夏回族自治区建设项目环境保护管理办法》（2016年6月15日）；

⑶宁夏回族自治区人大常委会，《宁夏回族自治区节约用水条例》（修订）（2012年3月29日）

⑷宁夏回族自治区党委、人民政府，宁党发[2006]77号《宁夏回族自治区党委、人民政府关于落实科学发展观进一步加强环境保护的规定》(2006年12月8日)；

⑸宁夏回族自治区人民政府《关于进一步加强环境保护的决定》；宁政发[2012]58号；

⑹宁夏回族自治区人民政府办公厅，宁政办发[2010]169号《自治区人民政府办公厅转发环境保护厅等部门关于推进大气污染联防联控工作实施方案的通知》（2010年11月15日）；

⑺宁夏回族自治区人民政府办公厅，宁政办发〔2015〕83号《关于印发宁夏回族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批规定(2015年本)的通知》（2015年7月1日）；

⑻《宁夏污染源排放口规范化管理办法（试行）》（宁环发[2014]13号）；

⑼宁夏回族自治区环境保护厅，《农村畜禽养殖污染防治技术规范》（2011年9月5日）；

⑽宁夏回族自治区人民政府关于印发《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》的通知;

⑾灵武市人民政府办公室《灵武市畜禽养殖禁养区划定方案》，2018年8月21日；

⑿宁夏回族自治区人民政府，《宁夏回族自治区大气污染防治条例》（2017年11月1日起施行）；

⒀宁夏回族自治区环保厅，宁环发〔2014〕13号《宁夏污染源排放口规范化管理办法（试行）》(2014年1月26日)；

⒁《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；

⒂宁夏回族自治区环保厅，《宁夏回族自治区环境保护“十三五”规划》；

⒃《宁夏回族自治区危险废物管理办法》（2011年4月1日）；

⒄宁夏回族自治区人民政府令第32号《宁夏回族自治区危险废物管理办法》（2011年4月1日起施行）；

⒅宁夏回族自治区人民政府，宁政发[2006]21号“关于印发《宁夏回族自治区突发环境事件应急预案的通知》”（2006年1月26日）；

⒆宁夏回族自治区人民政府，宁政发[2016]108号《关于印发土壤污染防治工作实施方案的通知》(2016年12月30日);

⒇灵武市人民政府专题会议纪要，2019年2月21日；

(21)宁夏回族自治区人民政府，宁政发[2014]182号《宁夏回族自治区有关行业用水定额的通知》（2014年8月）；

(22)《宁夏回族自治区城市生活用水定额（试行）》（宁水发[2018]19号）。

1.1.4 相关规划

⑴《全国地下水污染防治规划》(2011-2020年)；

⑵《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》；

⑶《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；

⑷《宁夏主体功能区规划》；

⑸《宁夏沿黄城市带发展规划》；

⑹宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2015〕106号《宁夏回族自治区水污染防治行动计划》；

⑺《宁夏回族自治区环境保护“十三五”规划》（2016-2020年年）；

⑻《宁夏回族自治区现代农业“十三五”发展规划》；

⑼《宁夏主体功能区规划》；

⑽《宁夏沿黄经济区城市带发展规划（2011-2020）》；

⑾《全国地下水污染防治规划（2011～2020年）》；

⑿《西北旱区农牧业可持续发展规划（2016-2020年）》（农计发〔2016〕46）号；

⒀《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》（农计发〔2015〕145）号；

⒁《宁夏回族自治区主体功能区规划》（2014年6月）；

⒂《宁夏空间发展战略规划》（2015年6月）；

⒃《宁夏草畜产业发展“十三五”规划》；

⒄《银川市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

⒅《银川市城市总体规划（2018-2035）》；

⒆《银川市空间规划（2016-2030）》；

⒇《银川市环境保护“十三五”规划》；

(21)《灵武市辖区土地利用总体规划（2016-2020年）》；

(22)《灵武市草畜产业“十三五”发展规划（2016-2020年）》；

(23)《灵武市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

(24)《灵武市现代农业发展“十三五”规划》；

(25)《灵武市白土岗乡养殖基地总体规划（2018-2028）环境影响报告书》。

1.1.5 相关导则及技术规范

⑴《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

⑵《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

⑶《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；

⑷《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

⑸《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；

⑹《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）；

⑺《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

⑻《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

⑼《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

⑽《畜禽产地检疫规范》(GB16549-1996)；

⑾《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)；

⑿《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

⒀《农村畜禽养殖污染防治技术规范》（DB64/T702-2011）；

⒁《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）；

⒂《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（征求意见稿）及编制说明。

1.1.6 有关技术文件及工作文件

⑴灵武市曹军生猪养殖专业合作社万头猪场建设项目环境影响评价委托书（2019年7月4日）（见附件1）；

⑵宁夏回族自治区企业投资项目备案证（项目代码：2019-640181-03-03-003429）（2019年4月29日）（见附件2）；

⑶灵武市白土岗乡人民政府设施农用地批准书（2019年7月5日）（见附件3）；

⑷灵武市曹军生猪养殖专业合作社生猪养殖项目勘测定界图（见附件4）；

⑸灵武市曹军生猪养殖专业合作营业执照（见附件5）；

⑹灵武市人民政府专题会议纪要（见附件6）；

⑺关于《灵武市白土岗乡养殖基地总体规划（2018-2028）环境影响报告书》审查意见的函（见附件7）；

⑻宁夏华正检测技术有限公司，“灵武市曹军生猪养殖专业合作社万头猪场建设项目”环境现状监测报告（宁华环检字：（2019）第024号）（见附件8）；

⑼中卫市众旺达环境技术有限公司《灵武市白土岗乡养殖基地总体规划（2018-2028年）环境影响报告书》；

⑽建设单位提供的其他技术资料。

## 1.2 环境影响要素识别

1.2.1 施工期环境影响要素识别

本项目施工期对环境造成的影响因素主要有：场地平整、建筑物基础开挖，建构筑物砌筑及建筑材料运输、装卸等将产生的扬尘，施工机械设备排放的废气等会对环境空气产生不利影响；施工人员产生的生活污水，建设过程中产生的生产污水对水环境产生不利影响；工程建设中各类施工机械运行和作业产生的噪声，运输车辆产生的噪声等对声环境的影响；施工人员产生的生活垃圾和工程建筑垃圾的不合理处置，会对生态环境产生影响。本项目建设施工期的环境影响具有阶段性，是短期影响，会随着施工建设阶段结束而消失。

1.2.2 营运期环境影响要素识别

在初步工程分析的基础上，结合本项目采用的原料和产品输送方式等技术情况，本项目各猪舍及辅助设施产污、排污途径及周围环境特点，本项目在营运期产生的主要影响识别有：

废气包括饲料加工粉尘和养殖场产生的恶臭，养殖场恶臭异味产生源主要为猪舍、堆粪场和污水处理站恶臭等；废水包括猪舍及冲洗废水、生活污水；噪声源主要包括污水处理站水泵、粉碎机等设备及猪活动叫声等；固废包括猪粪、病死猪尸体及胎盘、污水处理站污泥、兽医站少量医疗废物、布袋除尘器收尘灰、废活性炭及生活垃圾等。以上这些影响在整个营运期间都长期存在，需要通过有效的环保治理措施降低其影响程度。

根据以上分析，确定本项目环境影响因素及影响程度，详见表1.2-1。

表1.2-1                      环境影响因子识别表

| 影响时段 | 环境要素 | 主要污染源 | 主要污染因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | 猪舍、污水处理站等建设过程 | 扬尘（TSP、PM10） |
|  | 固体废物 | 猪舍、污水处理站等建设过程 | 建筑垃圾 |
|  | 水环境 | 施工人员生活污水和施工废水 | COD、SS |
|  | 声环境 | 施工设备 | 机械噪声 |
| 运营期 | 大气环境 | 猪舍、临时堆粪场、污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 |
|  |  | 饲料加工车间 | PM10 |
|  | 水环境 | 猪舍及冲洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP粪大肠菌群 |
|  |  | 职工日常办公产生的生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N |
|  | 声环境 | 污水处理站水泵、粉碎机等设备、猪叫声 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | 饲料加工车间 | 布袋除尘器收尘灰 |
|  |  | 猪舍 | 猪粪 |
|  |  | 猪舍 | 病死猪尸体、胎盘 |
|  |  | 医疗间 | 医疗废物 |
|  |  | 职工日常办公 | 生活垃圾 |
|  |  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |
|  |  | 污水处理站 | 废污泥 |

根据表1.2-1分析可知，施工期及营运期的主要不利环境影响要素为：

⑴施工期场地平整产生的扬尘对周围环境的影响；

⑵施工期废水对周围环境可能产生的影响；

⑶施工期由于施工机械产生的噪声对周围环境的影响；

⑷施工期固体废物对周围环境可能产生的影响；

⑸施工期对周围生态环境对周围环境的影响；

⑹营运期废气对周围大气环境产生的影响；

⑺营运期废水对水环境产生的影响；

⑻营运期噪声对厂区周围声环境的影响；

⑼营运期固体废物对周围环境的影响；

⑽营运期事故风险对周围环境的影响。

1.2.3 评价因子筛选

依据环境影响因素识别结果，结合本项目的厂址选址、营运工艺特点、施工方面的因素及主要原辅材料用量、污染物排放强度、排放方式和排放去向，确定本项目各排污环节可能出现的主要污染因子见表1.2-2。

表1.2-2                 项目环境评价因子筛选一览表

| 环境要素 | 环境质量现状评价因子 | 环境影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、NH3、H2S、臭气 | 施工期：颗粒物、车辆尾气 | PM10 |
|  |  | 运营期：NH3、H2S、PM10、臭气 |  |
| 地表水环境 | 水温、pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、Cr6+、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群 | 施工期：CODCr、SS | / |
|  |  | 运营期：CODCr、BOD5、氨氮、SS、总磷、粪大肠菌群 |  |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、铜、锰、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数共计28项。 | CODCr、氨氮 | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 固体废物 | / | 一般固废、危险固废 | / |
| 土壤环境 | pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | / | / |

## 1.3 评价原则

⑴环境影响评价将根据本项目的工程特点和污染特征，坚持为项目建设的环保工作优化和决策服务，为环境管理服务，注重评价工作的政策性、针对性、客观性、公正性及实用性。评价内容做到重点突出，对策可行，结论明确；

⑵认真贯彻“污染物达标排放”原则，贯彻 “循环经济”原则，注重变末端治理为生产的全过程控制，最大限度地减少污染物排放；

⑶在充分调研和评价建设项目对环境产生的影响基础上，提出切实可行的污染防治对策，并使其成为环境管理的依据；

⑷在实际工作中，既要严格按照生态环境部关于建设项目环境影响评价的要求，又要充分考虑建设项目特点和有关因素，缩短评价周期，尽量利用已有监测数据和资料；

⑸充分利用近年来在建设项目所在地取得的环境监测、环境管理等方面的成果，进行该项目的环境影响评价工作。

## 1.4 评价标准

1.4.1 区域环境功能区划

⑴大气环境功能区划

本项目位于灵武市白土岗乡生猪养殖区，该区域为规划养殖区，环境空气质量功能区属于二类区。

⑵地表水环境功能区划

灵武市白土岗乡生猪养殖区临近的主要地表水体为沙沟，属苦水河支流，苦水河最终排入黄河，根据《宁夏回族自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区水污染防治工作方案的通知》（宁政发[2015]106 号），2018年底前，全区重点入黄排水沟达到IV类水质，因此苦水河的水环境质量目标类别为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水体，为保证苦水河水质达到IV类水体要求，沙沟执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水体。

⑶地下水环境功能区划

本项目所在区域地下水环境质量功能区属于地下水Ⅲ类水体。

⑷声环境功能区划

本项目位于灵武市白土岗乡生猪养殖区，该区域为规划养殖区，声环境质量功能区属于2类区。

1.4.2 环境质量标准

#### 1.4.2.1 环境空气质量标准

本次大气环境影响评价，评价区域环境空气质量因子PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，H2S、NH3参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。环境空气质量评价因子执行标准见表1.4-1。

表1.4-1              环境空气质量评价因子执行标准一览表

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012及修改单)二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1h平均 | 500 |  |  |
| PM2.5 | 年均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| PM10 | 年均 | 70 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| NO2 | 年均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1h平均 | 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1h平均 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1h平均 | 200 |  |  |
| H2S | 1h平均 | 10 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| NH3 | 1h平均 | 200 |  |  |

#### 1.4.2.2 地表水环境质量标准

灵武市白土岗乡养殖基地临近的主要地表水体为沙沟，沙沟的水环境质量功能区规划类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体。地表水环境质量评价执行标准见表1.4-2。

表1.4-2                 地表水环境质量评价执行标准

| 序号 | 污染因子 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | / | ℃ | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 |
| 2 | pH值 | 6-9 | 无量纲 |  |
| 3 | 溶解氧 | ≥3 | mg/L |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤10 | mg/L |  |
| 5 | BOD5 | ≤6 | mg/L |  |
| 6 | NH3-N | ≤1.5 | mg/L |  |
| 7 | 汞 | ≤0.001 | mg/L |  |
| 8 | 铅 | ≤0.05 | mg/L |  |
| 9 | 挥发酚 | ≤0.01 | mg/L |  |
| 10 | 石油类 | ≤0.5 | mg/L |  |
| 11 | COD | ≤30 | mg/L |  |
| 12 | 总磷 | ≤0.3 | mg/L |  |
| 13 | 总氮 | ≤1.5 | mg/L |  |
| 14 | 铜 | ≤1.0 | mg/L |  |
| 15 | 锌 | ≤2.0 | mg/L |  |
| 16 | 氟化物 | ≤1.5 | mg/L |  |
| 17 | 硒 | ≤0.02 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | ≤0.1 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | ≤0.005 | mg/L |  |
| 20 | 六价铬 | ≤0.05 | mg/L |  |
| 21 | 氰化物 | ≤0.2 | mg/L |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | mg/L |  |
| 23 | 硫化物 | ≤0.5 | mg/L |  |
| 24 | 粪大肠菌群 | ≤20000 | 个/L |  |

#### 1.4.2.3 地下水环境质量标准

本次地下水环境影响评价，评价区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。地下水质量评价执行标准见表1.4-3。

表1.4-3                   地下水质量评价执行标准限值

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | — | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准要求 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
| 4 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 5 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
| 6 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 7 | 锰 | mg/L | ≤0.10 |  |
| 8 | 铜 | mg/L | ≤1.00 |  |
| 9 | 锌 | mg/L | ≤1.00 |  |
| 10 | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |  |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |  |
| 13 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准要求 |
| 14 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |  |
| 15 | 总大肠菌群 | MPNH/100mL | ≤3.0 |  |
| 16 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0 |  |
| 17 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.00 |  |
| 18 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 19 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 20 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
| 21 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 22 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 23 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 24 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 25 | 镍 | mg/L | ≤0.02 |  |
| 26 | 钠 | mg/L | ≤200 |  |

#### 1.4.2.4 声环境质量标准

本次声环境影响评价，评价区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。声环境质量评价因子执行标准见表1.4-4。

表1.4-4                    声环境质量执行标准                 单位：dB(A)

| 评价时段 | 评价因子 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | Leq | 60 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 |
| 夜间 | Leq | 50 |  |

1.4.3 污染物排放标准

#### 1.4.3.1 废气

本项目饲料加工颗粒物排放浓度、排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准限值；恶臭污染物NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级新改扩建标准（《宁夏恶臭污染物排放标准》颁布后应执行《宁夏恶臭污染物排放标准》）。标准值见表1.4-5、表1.4-6及表1.4-7。

表1.4-5                     大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 二级标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度 | 排放速率 | 排放浓度 |
| 颗粒物 | 15m | 3.5kg/h | 120mg/m3 |

表1.4-6                   畜禽养殖业污染物排放标准

| 污染物 |  | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恶臭污染物 | 臭气浓度 | 70 | 无量纲 |

表1.4-7                       恶臭污染物排放标准

| 控制项目 |  | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恶臭污染物 | NH3 | 1.5（厂界二级新扩改建） | mg/m3 |
|  | H2S | 0.06（厂界二级新扩改建） | mg/m3 |

#### 1.4.3.2 废水

本项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水和生活污水一并进入自建污水处理站处理，之后排入储水池，用于企业周边农田、饲草地灌溉，水质标准执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准限值。标准值见表1.4-8。

表1.4-8                         废水水质标准

| 序号 | 污染项目 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 本项目废水 排放执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | 5.5～8.5（无量纲） | / | 5.5～8.5（无量纲） |
| 1 | 五日生化需氧量 | ≤100mg/L | ≤150mg/L | ≤100mg/L |
| 2 | 化学需氧量 | ≤200mg/L | ≤400mg/L | ≤200mg/L |
| 3 | 悬浮物 | ≤100mg/L | ≤200mg/L | ≤100mg/L |
| 4 | 氨氮（NH3-N） | / | ≤80mg/L | ≤80mg/L |
| 5 | 总磷（以P计） | / | ≤8.0mg/L | ≤8.0mg/L |
| 6 | 粪大肠菌群数 | ≤4000个/100mL | ≤1000个/100mL | ≤1000个/100mL |

#### 1.4.3.3 噪声

本项目施工期施工场界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准限值，具体见表1.4-9。

表1.4-9                   建筑施工场界环境噪声排放标准              单位：dB(A)

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表1.4-10。

表1.4-10               工业企业厂界环境噪声排放标准                  单位：dB(A)

| 标准类别 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

#### 1.3.3.4 固废

①一般工业固体废物贮存、处理/处置执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准，《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单。

②危险废物的贮存、处置《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物污染防治技术政策》(环发〔2001〕199号)中相关要求进行妥善收集、贮存和运输。此外还需按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)及《宁夏农村畜禽养殖业污染防治技术规范》（DB64/T702-2011）对项目畜禽病害肉尸及其产品进行安全处置。

## 1.5 评价工作等级及评价范围

1.5.1 环境空气

#### 1.5.1.1 评价工作等级

⑴评价等级划分依据

环境空气影响评价工作等级划分依据见表1.5-1。

表1.5-1                      评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% | HJ/T2.2-2018 |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |  |
| 三级评价 | Pmax＜1% |  |

根据本项目工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时，所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i－般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

⑵估算模型

结合项目环境影响预测范围、预测因子及推荐模型的适用范围等，本次评价选择AERSCREEN模型进行预测。

估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染物的最大落地浓度，以及建筑物下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于或等于进一步预测模式的计算结果。估算模式所需参数见表1.5-2。

表1.5-2                    估算模式所需参数一览表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 |  | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） |  | / |
| 最高环境温度/℃ |  |  | 37.5 |
| 最低环境温度/℃ |  |  | -26.5 |
| 土地利用类型 |  |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  |  | 干旱地区 |
| 是否考虑地形 |  | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  |  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 |  | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  |  | 岸线距离/km | / |
|  |  | 岸线方向/º | / |

#### 1.5.1.2 评级因子和评价标准筛选

按《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）的要求及根据工程分析识别大气环境影响因素，本项目的预测因子为颗粒物、NH3、H2S。评价因子和评价标准见表1.5-3。

表1.5-3                   评价因子和评价标准

| 评价因子 | 标准值/（μg/m3） | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 450(日均值三倍) | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及其修改单中的二级标准 |
| NH3 | 200（1h平均质量浓度） | 环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 10（1h平均质量浓度） |  |

#### 1.5.1.3 主要污染源估算模型结算结果

正常排放情况下有组织粉尘排放估算结果详见表1.5-4，无组织排放估算模式预测结果详见表1.5-5、1.5-6、1.5-7，主要污染源估算模型结果统计见表1.5-8

表1.5-4               有组织排气筒估算模式计算结果一览表

| 距源中心 下风向距离/m | 饲料加工排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 1.78E-06 | 0.00 |
| 25 | 3.20E-05 | 0.01 |
| 46 | 4.42E-05 | 0.01 |
| 50 | 4.38E-05 | 0.01 |
| 75 | 3.63E-05 | 0.01 |
| 100 | 2.88E-05 | 0.01 |
| 125 | 2.29E-05 | 0.01 |
| 150 | 1.84E-05 | 0.00 |
| 175 | 1.63E-05 | 0.00 |
| 200 | 1.47E-05 | 0.00 |
| 225 | 1.34E-05 | 0.00 |
| 250 | 1.21E-05 | 0.00 |
| 275 | 1.09E-05 | 0.00 |
| 300 | 9.85E-06 | 0.00 |
| 325 | 8.88E-06 | 0.00 |
| 350 | 8.03E-06 | 0.00 |
| 375 | 7.28E-06 | 0.00 |
| 400 | 6.62E-06 | 0.00 |
| 425 | 6.04E-06 | 0.00 |
| 450 | 5.53E-06 | 0.00 |
| 475 | 5.08E-06 | 0.00 |
| 500 | 4.68E-06 | 0.00 |
| 600 | 4.54E-06 | 0.00 |
| 700 | 4.45E-06 | 0.00 |
| 800 | 4.37E-06 | 0.00 |
| 900 | 4.29E-06 | 0.00 |
| 1000 | 4.21E-06 | 0.00 |
| 1500 | 2.96E-06 | 0.00 |
| 2000 | 2.22E-06 | 0.00 |
| 2500 | 2.05E-06 | 0.00 |
| 最大落地浓度及占标率 | 4.42E-06 | 0.01 |
| 最大落地浓度出现距离 | 46 |  |

表1.5-5                无组织面源猪舍估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 5 | 3.27E-03 | 1.63 | 4.26E-04 | 4.26 |
| 25 | 3.68E-03 | 1.84 | 4.80E-04 | 4.80 |
| 50 | 4.41E-03 | 2.20 | 5.75E-04 | 5.75 |
| 75 | 5.29E-03 | 2.64 | 6.90E-04 | 6.90 |
| 100 | 5.91E-03 | 2.96 | 7.71E-04 | 7.71 |
| 114 | 6.00E-03 | 3.00 | 7.82E-04 | 7.82 |
| 125 | 5.95E-03 | 2.98 | 7.76E-04 | 7.76 |
| 150 | 5.56E-03 | 2.78 | 7.25E-04 | 7.25 |
| 175 | 4.90E-03 | 2.45 | 6.39E-04 | 6.39 |
| 200 | 4.15E-03 | 2.07 | 5.41E-04 | 5.41 |
| 225 | 3.71E-03 | 1.85 | 4.83E-04 | 4.83 |
| 250 | 3.52E-03 | 1.76 | 4.59E-04 | 4.59 |
| 275 | 3.31E-03 | 1.66 | 4.32E-04 | 4.32 |
| 300 | 3.22E-03 | 1.61 | 4.20E-04 | 4.20 |
| 325 | 3.14E-03 | 1.57 | 4.09E-04 | 4.09 |
| 350 | 3.04E-03 | 1.52 | 3.97E-04 | 3.97 |
| 375 | 2.94E-03 | 1.47 | 3.84E-04 | 3.84 |
| 400 | 2.84E-03 | 1.42 | 3.70E-04 | 3.70 |
| 425 | 2.74E-03 | 1.37 | 3.57E-04 | 3.57 |
| 450 | 2.64E-03 | 1.32 | 3.45E-04 | 3.45 |
| 475 | 2.55E-03 | 1.28 | 3.33E-04 | 3.33 |
| 500 | 2.46E-03 | 1.23 | 3.21E-04 | 3.21 |
| 600 | 2.20E-03 |  | 2.82E-04 |  |
| 700 | 2.12E-03 |  | 2.73E-04 |  |
| 800 | 2.02E-03 |  | 2.59E-04 |  |
| 900 | 1.92E-03 |  | 2.47E-04 |  |
| 1000 | 1.84E-03 |  | 2.36E-04 |  |
| 1500 | 1.50E-03 |  | 1.93E-04 |  |
| 2000 | 1.27E-03 |  | 1.63E-04 |  |
| 2500 | 1.10E-03 |  | 1.41E-04 |  |
| 最大落地浓度及占标率% | 6.00E-03 | 3.0 | 7.82E-04 | 7.82 |
| 最大浓度出现距离（m） | 114 |  | 114 |  |

表1.5-6              无组织面源堆粪场估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 10 | 2.49E-03 | 1.24 | 3.11E-04 | 3.11 |
| 17 | 2.84E-03 | 1.42 | 3.55E-04 | 3.55 |
| 25 | 2.37E-03 | 1.18 | 2.96E-04 | 2.96 |
| 50 | 1.46E-03 | 0.73 | 1.82E-04 | 1.82 |
| 75 | 1.32E-03 | 0.66 | 1.65E-04 | 1.65 |
| 100 | 1.22E-03 | 0.61 | 1.52E-04 | 1.52 |
| 125 | 1.13E-03 | 0.56 | 1.41E-04 | 1.41 |
| 150 | 1.05E-03 | 0.52 | 1.31E-04 | 1.31 |
| 175 | 9.77E-04 | 0.49 | 1.22E-04 | 1.22 |
| 200 | 9.10E-04 | 0.46 | 1.14E-04 | 1.14 |
| 225 | 8.50E-04 | 0.42 | 1.06E-04 | 1.06 |
| 250 | 7.95E-04 | 0.40 | 9.94E-05 | 0.99 |
| 275 | 7.46E-04 | 0.37 | 9.33E-05 | 0.93 |
| 300 | 7.04E-04 | 0.35 | 8.80E-05 | 0.88 |
| 325 | 6.65E-04 | 0.33 | 8.32E-05 | 0.83 |
| 350 | 6.31E-04 | 0.32 | 7.88E-05 | 0.79 |
| 375 | 5.99E-04 | 0.30 | 7.48E-05 | 0.75 |
| 400 | 5.69E-04 | 0.28 | 7.12E-05 | 0.71 |
| 425 | 5.42E-04 | 0.27 | 6.78E-05 | 0.68 |
| 450 | 5.18E-04 | 0.26 | 6.48E-05 | 0.65 |
| 475 | 4.97E-04 | 0.25 | 6.21E-05 | 0.62 |
| 500 | 4.76E-04 | 0.24 | 5.95E-05 | 0.60 |
| 600 | 4.07E-04 | 0.20 | 5.08E-05 | 0.51 |
| 700 | 3.53E-04 | 0.18 | 4.42E-05 | 0.44 |
| 800 | 3.23E-04 | 0.16 | 4.04E-05 | 0.40 |
| 900 | 2.97E-04 | 0.15 | 3.71E-05 | 0.37 |
| 1000 | 2.73E-04 | 0.14 | 3.42E-05 | 0.34 |
| 1500 | 1.97E-04 | 0.10 | 2.46E-05 | 0.25 |
| 2000 | 1.56E-04 | 0.08 | 1.95E-05 | 0.19 |
| 2500 | 1.28E-04 | 0.06 | 1.60E-05 | 0.16 |
| 最大落地浓度及占标率% | 2.84E-03 | 1.42 | 3.55E-04 | 3.55 |
| 最大浓度出现距离（m） | 17 |  | 17 |  |

表1.5-7              无组织面源污水处理站估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 10 | 4.71E-03 | 2.36 | 1.77E-04 | 1.77 |
| 20 | 5.17E-03 | 2.58 | 1.94E-04 | 1.94 |
| 25 | 5.11E-03 | 2.55 | 1.92E-04 | 1.92 |
| 50 | 3.54E-03 | 1.77 | 1.33E-04 | 1.33 |
| 75 | 2.23E-03 | 1.12 | 8.37E-05 | 0.84 |
| 100 | 1.60E-03 | 0.80 | 6.01E-05 | 0.60 |
| 125 | 1.46E-03 | 0.73 | 5.49E-05 | 0.55 |
| 150 | 1.37E-03 | 0.68 | 5.12E-05 | 0.51 |
| 175 | 1.29E-03 | 0.65 | 4.84E-05 | 0.48 |
| 200 | 1.23E-03 | 0.62 | 4.62E-05 | 0.46 |
| 225 | 1.18E-03 | 0.59 | 4.43E-05 | 0.44 |
| 250 | 1.14E-03 | 0.57 | 4.28E-05 | 0.43 |
| 275 | 1.11E-03 | 0.55 | 4.15E-05 | 0.41 |
| 300 | 1.08E-03 | 0.54 | 4.04E-05 | 0.40 |
| 325 | 1.05E-03 | 0.52 | 3.93E-05 | 0.39 |
| 350 | 1.02E-03 | 0.51 | 3.84E-05 | 0.38 |
| 375 | 9.99E-04 | 0.50 | 3.75E-05 | 0.37 |
| 400 | 9.76E-04 | 0.49 | 3.66E-05 | 0.37 |
| 425 | 9.55E-04 | 0.48 | 3.58E-05 | 0.36 |
| 450 | 9.35E-04 | 0.47 | 3.51E-05 | 0.35 |
| 475 | 9.16E-04 | 0.46 | 1.77E-05 | 0.34 |
| 500 | 8.99E-04 | 0.45 | 1.94E-05 | 0.34 |
| 600 | 8.34E-04 | 0.04 | 1.81E-05 | 0.31 |
| 700 | 7.79E-04 | 0.04 | 1.73E-05 | 0.29 |
| 800 | 7.31E-04 | 0.04 | 1.66E-05 | 0.27 |
| 900 | 6.88E-04 | 0.03 | 1.59E-05 | 0.26 |
| 1000 | 6.50E-04 | 0.03 | 1.58E-05 | 0.24 |
| 1500 | 5.04E-04 | 0.03 | 1.56E-05 | 0.19 |
| 2000 | 4.08E-04 | 0.02 | 1.53E-05 | 0.15 |
| 2500 | 3.44E-04 | 0.02 | 1.29E-05 | 0.13 |
| 最大落地浓度及占标率% | 5.17E-03 | 2.58 | 1.94E-04 | 1.94 |
| 最大浓度出现距离（m） | 20 |  | 20 |  |

表1.5-8                  主要污染源估算模型结果统计一览表

| 序号 | 污染源 | 污染 因子 | 下风向最大质量浓度/（mg/m3） | 最大浓度占标率 /% | 占标准10%对应D10% /m | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料加工 排气筒 | 颗粒物 | 4.42E-05 | 0.01 | / | 三级 |
| 2 | 猪舍 | NH3 | 6.00E-03 | 3.0 | / | 二级 |
|  |  | H2S | 7.82E-04 | 7.82 | / |  |
| 3 | 堆粪场 | NH3 | 2.84E-03 | 1.42 | / | 二级 |
|  |  | H2S | 3.55E-04 | 3.55 | / |  |
| 4 | 污水 处理站 | NH3 | 5.17E-03 | 2.58 | / | 二级 |
|  |  | H2S | 1.94E-04 | 1.94 | / |  |

估算结果表明，猪舍最大地面空气质量浓度占标率P硫化氢为7.82%，结合表1-13可知，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

#### 1.5.1.4 评价范围

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，（包括矩形东西×南北：5km×5km的矩形区域）。评价范围图见图1.5-1。

图1.5-1  项目评价范围图

1.5.2 地表水环境

#### 1.5.2.1 评价工作等级

评价工作等级按照《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1的评价等级判定依据进行划分，地表水影响评价工作等级划分依据见表1.5-10。

表1.5-10                        评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |  | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q /（m3/d）； 水污染物当量数 W /（无量纲） |  |
| 一级评价 | 直接排放 | Q≥20000或 W≥600000 | HJ/T2.2-2018 |
| 二级评价 | 直接排放 | 其他 |  |
| 三级A评价 | 直接排放 | Q＜200且 W＜6000 |  |
| 三级B评价 | 间接排放 | / |  |
| 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500 万 m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |  |

本项目排水执行“雨污分流、清污分流”，通过工程分析可知，本项目废水主要是地面清洗废水（含少量猪尿）、职工生活污水。猪舍采用干清粪工艺。本项目采用“固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+暂存池工艺”对厂区废水进行处理，处理能力为50m3/d，废水经处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准限值后，用于企业周边农田、饲草地的灌溉，无废水直接外排地表水体；冬季储存于储水池（800m3）中，待春季用于企业周边农田、饲草地的灌溉。结合上述分析，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

#### 1.5.2.2 评价范围

根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，水污染型三级B可不进行水环境影响预测。因此，本次环评重点评价废水的处理工艺、废水排放的可靠性、合理性以及废水资源化利用的可行性及合理性进行分析。

1.5.3 地下水

#### 1.5.3.1 评价等级

⑴地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“14畜禽养殖场、养殖小区”，地下水环境影响评价分类为Ⅲ类。

⑵水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，分级原则见表1.5-11。

表1.5-11                建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水。 |  |

本项目建设场地位于灵武市白土岗乡生猪养殖基地，养殖基地周边为天然牧草地，无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）及除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，也无分散式饮用水水源地，因此，本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

⑶地下水评价等级判定

建设项目地下水环境影响评价工作等级分级判定表表1.5-12。

表1.5-12                   建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表1.5-12可知，本项目地下水环境影响评价等级为三级。

#### 1.5.3.2 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），采用导则中推荐的公式计算法确定项目的地下水评价范围。

公式计算法：

L=α×K×I×T/ne

式中： L—下游迁移距离，m;

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，常见渗透系数表见附录B表B.1；

I水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。

根据水文地质资料及临近项目岩土工程勘察报告，项目区砾砂含水层平均总厚度M约为0.5～30.5m；参考砾砂地层的有效孔隙度，将浅层含水层的平均有效孔隙度ne取值为0.3；渗透系数取经验值为1m/d；厂区地下水径流方向与区域径流方向一致，水力坡度I约为0.05；因此本项目地下水迁移距离约为1700m。根据区域水文地质条件本项目区域地下水流向自东南向西北，本项目区域地下水流向自东南向西北，确定项目地下水评价范围为项目厂界上游及两侧（东南、东北、西南侧）800m内，项目厂界下游（西北侧）1700m的矩形范围内。本项目地下水评价范围见图1.5-1。

1.5.4 声环境

#### 1.5.4.1 评价等级

根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中规定的评价工作等级划分依据，将声环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表1.5-13。

表1.5-13                   声环境影响评价工作级别划分依据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设 项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多时。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时。 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时。 |
| 本项目 | 本项目声环境评价等级为二级 |

本项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区，受影响人口变化不大。因此，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的规定，确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

#### 1.5.4.2 评价范围

根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）规定，评价范围为本项目厂界外200m内区域。本项目声环境评价范围见图1.5-1。

1.5.5 生态环境

#### 1.4.5.1 评价等级

按照《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）相关要求，依据影响区域的生态敏感性和本项目的占地范围，评判本项目生态影响评价等级。本项目总占地面积为0.03333333km2（约合50亩），用地类型为草地。确定依据见表1.5-14。

表1.5-14               本项目生态影响评价工作等级判定表

| 影响区域生态 敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2-20km2或长度50km-100km | 面积≤2km2或 长度≤50km | 占地面积0.03333333km2 |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | / |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 | / |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 | √ |
| 本项目生态影响评价工作等级 |  |  |  | 三级 |

根据表1.5-14知，本项目生态环境影响评价等为三级。

#### 1.5.5.2 评价范围

根据生态评价技术导则，生态影响评价范围应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，本项目对生态的直接影响主要体现在项目土地占用、项目区植被破坏、项目建设对动植物影响、项目污水还田对项目区土壤的影响等，项目建设对区域生态的间接影响主要体现在项目建设增加了畜草需求，可能导致畜草种植面积扩大，从而间接影响区域生态环境。

1.5.6 环境风险

#### 1.5.6.1 评价等级

本项目为生猪养殖建设项目，不涉及有毒有害和易燃易爆物质，不贮存《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中列出的重点关注的危险物质，因此本项目不存在环境风险物质。本项目存在的风险主要为粪污堆放场、污水处理站及危废暂存间渗漏液泄露造成地下水环境污染及恶臭对周边大气环境的影响。因此，本次环境风险评价仅对项目可能的环境风险作一般性评述，不判定风险评价等级。

1.5.7土壤环境

#### 1.5.7.1评价等级

⑴地下水环境影响评价行业分类

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录A土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目土壤环境影响评价分类为Ⅲ类。判定依据见下表。

表1.5 -15                     土壤环境影响评价项目类别表

| 行业 类别 | 环评类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50万亩的灌区工程 | 新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 其他 |

本项目年出栏生猪1万头，因此为Ⅲ类。

⑵评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目总占地面积为3.33333hm2，≤5hm2，属于小型。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，项目所在地周边的土壤环境敏感程度为敏感，判定依据见下表。

表1.5-16                       污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，确定本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，判定依据见下表。

表1.5-17                     污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 1.5.7.2 评价范围

根据土壤导则评价范围，确定土壤评价范围为厂界50m范围内。

1.5.8 敏感目标排查

本项目位于灵武市白土岗乡养殖基地生猪养殖区，地处农村地区，为规划养殖区，本项目所在区域内2.5公里范围内无环境空气敏感目标、周围200m范围内无声环境敏感目标，无水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象，因此环境相对不敏感。

## 1.6 控制污染目标与环境保护目标

1.6.1 控制污染目标

按照“清洁生产”、“循环经济”、“达标排放”和“总量控制”原则，严格控制各种污染物的产生与排放，减少对外环境的影响，达到保护环境的目的。本项目营运期主要控制目标为有组织废气、厂界无组织废气、废水、噪声及固体废物的产生与排放；控制生产设备运行噪声。本项目营运期污染控制内容与控制目标见表1.5-18。

表1.5-18                  项目污染控制内容与控制目标

| 时期 | 控制对象 | 控制内容 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废气 | 饲料加工车间 | 饲料加工颗粒物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 |
|  |  | 猪舍、堆粪场、污水处理站 | 恶臭污染物臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准限值；恶臭污染物NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级新改扩建标准 |
|  | 废水 | 厂区废水 | 经厂区污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准限值后，用于农田、饲草地灌溉，冬季暂存于储水池，待春季用于农田、饲草地灌溉 |
| 运 营 期 | 噪声 | 噪声 | 厂界外1m处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值 |
|  | 固体废物 | 各类固体废物 | 猪场产生的各类废物妥善处置 |

1.6.2 环境保护目标

本项目位于灵武市白土岗乡养殖基地生猪养殖区，地处农村地区，为规划养殖区，根据现场踏勘，本项目环境保护目标见表1.5-19。本项目环境保护目标分布图见图1.6-1。

1.5-19                          项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环保目标 | 方位/相对距离 | 规模或性质 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 火石村 | EN，1.2km | 居住和牧草种植15户 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | 西井子 | SE，1.5km | 牧草种植 |  |
|  | 冰沙淌 | NE，2.0km | 牧草种植 |  |
|  | 古石公路 | N，0.9km | 交通运输 |  |
|  | 八号桩 | S，5.0km | 牧草种植 |  |
| 地表水 环境 | 沙沟 | W，4.1km | 季节性小河 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准 |
| 地下水 环境 | 本项目场地东南侧扩展（地下水流向上游）0.8km，下游扩展1.7km，西南侧和东北侧扩展0.8km的区域 |  | / | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 评价范围内植被、土壤、生态 | 保护园区及周边生态系统，使评价范围内植被、土壤被破坏控制在最小破坏程度，并逐步补偿和恢复。保证周边植被正常生长 |  |  |

# 2 建设项目概况

## 2.1 建设项目概况

项目名称：灵武市曹军生猪养殖专业合作社万头猪场建设项目

建设单位：灵武市曹军生猪养殖专业合作社

建设性质：新建

国民经济行业分类：A0313猪的饲养

占地面积：本项目总占地面积为33333.33m2（约合50亩）

项目总投资：867万元

建设地点：本项目位于灵武市白土岗乡养殖基，生猪养殖区，为规划养殖园区，本项目北侧204m为规划的宁夏海卉农牧开发有限公司，西南侧247m为规划的宁夏天欣富宏农牧有限公司，西侧1000m为规划的宁夏源涛农业发展有限公司，距离北侧古石线900m。本项目场址中心地理坐标为东经106°33′53.98″，37°43′36.22″。本项目四周位置关系见图2.1-1，本项目在宁夏回族自治的位置关系见图2.1-2，与灵武市地理位置关系见图2.1-3，与灵武市白土岗乡养殖基地园区关系见图2.1-4。

图2.1-1  项目周边环境示意图

图2.1-2  项目在宁夏的位置图

图2.1-3  项目在灵武的位置图

## 2.2 建设规模

⑴建设规模

年存栏生猪3000头、出栏10000头，建设标准化猪舍10栋5650m2（其中公猪及怀空舍1栋、保育舍2栋、产房2栋、妊娠舍1栋、育肥舍4栋），猪舍规格：公猪及怀空舍、产房、妊娠舍为50m×10.5m；保育舍50m×9m；育肥舍50m×14m；饲料加工车间1栋300m2，管理房1栋154m2，医疗间20m2、食堂、危废暂存间等，临时堆粪场1座240m2，配套建设污水处理设施。

项目投资：总投资867万元。

## 2.3 项目组成

本项目总占地面积为33333.33m2，（约合50亩），总建筑面积为6104m2，该养殖场主要由养殖区、粪污处理区、饲料加工区及办公生活区等组成。主要建设建设标准化猪舍10栋5650m2，饲料加工车间1栋，管理房及医疗间等，临时堆粪场1座，配套建设污水处理设施。

本项目工程主要由主体工程、公用工程、环保工程及辅助工程组成。具体本项目组成见表2.3-1。

表2.3-1                         项目组成一览表

| 类别 | 项目内容 | 项目组成及规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 公猪及怀空舍 | 建设标准化公猪及怀空舍1栋，砖混结构，每栋长50m，宽10.5m，地面采取混凝土硬化措施。 |  |  |
|  | 保育舍 | 建设标准化保育室2栋，砖混结构，每栋长50m，宽9m，地面采取混凝土硬化措施。 |  |  |
|  | 产房 | 建设标准化产房2栋，砖混结构，每栋长50m，宽10.5m，地面采取混凝土硬化措施。 |  |  |
|  | 妊娠舍 | 建设标准化妊娠1栋，砖混结构，每栋长50m，宽10.5m，地面采取混凝土硬化措施。 |  |  |
|  | 育肥舍 | 建设标准化育肥舍4栋，砖混结构，每栋长50m，宽14m，地面采取混凝土硬化措施。 |  |  |
| 辅助工程 | 办公及管理用房 | 1F砖混结构，共7间，建筑面积约154m2，内置办公室2间、宿舍5间。 |  |  |
|  | 饲料库 | 1栋全封闭式，砖混结构，用于加工饲及储存，建筑面积300m2，内置1台粉碎机，1台拌料机，并划分饲料区。 |  |  |
|  | 食堂 | 1间，建筑面积20m2，砖混结构，内设两个灶头。 |  |  |
|  | 医疗间 | 1间，建筑面积20m2，砖混结构，用于储存医疗用品等。 |  |  |
|  | 危废暂存间 | 1间，建筑面积20m2，砖混结构，用暂存废活性炭及医疗废物。 |  |  |
|  | 临时堆粪场 | 1座，半封闭式（三面围挡，顶部加顶棚），建筑面积240m2，混凝土防渗结构，用于临时堆存猪粪便。 |  |  |
| 公用工程 | 供水 | 本项目养殖用水及生活用水均接自灵武市白土岗乡供水管网，总用水量为13776.8m3/a。 |  |  |
|  | 供电 | 由灵武市白土岗乡养殖基地园区供电电网接入，经变配电室配送至各用电部位。 |  |  |
|  | 供暖 | 办公及生活区采暖采用电暖气。 |  |  |
|  | 排水 | 排水主要为生活污水、猪舍（猪尿等）及冲洗废水，产生量约3456.69m3/a，废水经拟建的污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准后，用罐车拉运，用于企业周边农田、饲草地灌溉；冬季储存于储水池（800m3）中，待春季用于企业周边农田、饲草地的灌溉。 |  |  |
| 环 保 工 程 | 废水 治理 | 本项目废水主要为生活污水、猪舍（猪尿等）及冲洗废水，废水经拟建处理规模为50m3/d、处理工艺为“固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+暂存池工艺。”污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准后，用于企业周边农田、饲草地的灌溉；冬季储存于储水池（800m3），待春季用于企业周边农田、饲草地的灌溉。 |  |
|  | 废气治理 | 粉尘 | 饲料加工车间粉尘采用“集气罩+布袋除尘器+15m排气筒”处理后排放，除尘效率不低于99%。 |
|  |  | 恶臭 | 猪舍配套安装5套活性炭吸附装置和排风系统；对污水处理站采取加强运行管理，喷洒生物除臭剂，加强周围绿化等措施； |
|  | 固体废物治理 | 猪粪：建一座临时猪粪堆场，用于猪粪的堆放，总面积240m2，设防雨顶棚，堆粪场四周建设100cm高挡雨墙，地面采取硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。外售至位于灵武市郝家桥镇狼皮子梁开发区兴旺村优思克（宁夏）生物能源科技有限公司进行有机肥生产。 |  |
|  |  | 本项目建设一座冷库，暂存病死猪及胎盘（暂存时间不得超过两天）。病死猪尸体及胎盘运行初期送往位于银川市兴庆区掌政镇永南村的银川仁达无害化处理有限公司处置，后期送往灵武市白土岗乡养殖基地无害化处置中心处置。 |  |
|  |  | 本项目建设危险废物暂存间一座，建筑面积20m2，地面采取硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），主要暂存废活性炭及医疗废物，暂存后交有危险废物处置资质的单位处理。 |  |
|  |  | 饲料加工车间：除尘器收尘灰主要为粉末的玉米饲料，作为饲料利用。 |  |
|  |  | 污水处理站：将其进行脱水处理后，运至堆粪场储存，与猪粪一同外售于灵武市郝家桥镇狼皮子梁开发区兴旺村优思克（宁夏）生物能源科技有限公司进行有机肥生产。 |  |
|  |  | 生活垃圾：设垃圾收集设施，及时清运至白土岗乡垃圾收集站统一处理。 |  |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，隔声减噪措施等 |  |
|  | 绿化 | 绿化面积14982m2，绿化率为44.9% |  |

## 2.4 工程产品方案

项目年存栏生猪3000头、出栏10000头的生产能力。

表2.4-1                          项目养殖规模

| 序号 | 产品 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存栏生猪 | 3000头 | 主产品 |
| 2 | 出栏生猪 | 10000头 | 主产品 |

## 2.5主要原辅材料及能耗

项目年存栏生猪3000头、出栏生猪10000头，养殖过程需饲料总量为2400t/a，所需原辅材料主要包括预混料、玉米、豆白、麸皮，原料均外购后自己加工；能源主要为水和电。项目主要原辅材料与能源消耗见下表2.5-1。

表2.5-1                       主要原辅材料消耗统计表

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 饲料 | 预混料 | 120t/a | 外购 |
|  | 玉米 | 1800t/a | 外购 |
|  | 豆白 | 360t/a | 外购 |
|  | 麸皮 | 120t/a | 外购 |
| 辅料 | 碘制剂消毒剂 | 0.2t/a | 外购 |
|  | 戊二醛消毒剂 | 0.2t/a | 外购 |
|  | 消毒粉 | 0.04t/a | 外购 |
|  | 次氯酸钠 | 2t/a | 外购 |
| 能源 | 电 | 12万kWh | 由灵武市白土岗乡养殖基地园区供电电网接入，经变配电室配送至各用电部位 |
|  | 水 | 13776.8m3/a | 养殖用水及生活用水均接自灵武市白土岗乡供水管网 |

主要原辅材料理化性质，见表2.5-2。

表2.5-2                    主要原辅材料消耗统计表

| 名称 | 理化性质 | 危险特性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 戊二醛 | 带有刺激性气味的无色透明油状液体，溶于热水、乙醇、氯仿、冰醋酸、乙醚等有机溶剂，受热分解放出气体可燃; 火场放出辛辣刺激烟雾，中毒性，水溶液不燃。 | 易燃，对水体有危害 | 中毒性 |
| 消毒粉 | 消毒粉是一种杀菌药。其适用于细菌、病毒、真菌等致病微生物的杀菌消毒，可杀灭大肠杆菌、金色葡萄球菌、鼠伤寒、沙门氏杆菌、巴氏杆菌、多种芽胞杆菌、丝状霉形体、甲乙型肝炎病毒、禽流感、鸡新城疫、猪瘟、口蹄疫、猪水泡病病毒等。对金属有腐蚀作用。 | 对皮肤有腐蚀 | 低毒性- |

## 2.6 主要生产设备

本项目主要设备见表2.6-1。

表2.6-1               本项目养殖主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料搅拌机 | / | 套 | 1 | 饲料 加工区及猪舍 |
| 2 | 饲料粉碎机 | / | 套 | 1 |  |
| 3 | 活性炭料塔 | / | 套 | 5 |  |
| 4 | 清粪车 | / | 台 | 2 |  |

## 2.7总平面布置

本项目建设地点位于灵武市白土岗乡养殖基地，生猪养殖区，总平面布置根据养殖场各组成部门的性质、使用功能和卫生要求等因素，将性质相同、功能相近、联系密切、对环境要求相对一致的建筑物、构筑物及设施，分为若干组并结合用地的具体条件，进行功能分区，主要分为养殖区、饲料加工区、粪污处理区、生活管理区四大区。

(1)养殖区：养殖区位于整个场区的中间，建设有标准化猪舍10栋5650m2（其中公猪及怀空舍1栋、保育舍2栋、产房2栋、妊娠舍1栋、育肥舍4栋），每栋猪舍之间均采用绿化带隔开。

(2)饲料加工区：建设饲料库房1栋，建筑面积300m2，位于场区西北侧，内设粉碎机、搅拌机各一台，并储存饲料。

(3)粪污处理区：主要包括堆粪场、污水处理区，整体位于场区西南侧，由北向南依次是堆粪场、污水处理区。本项目使用堆粪场对粪便进行贮存，本项目堆粪场周边400m距离内无地表水体（本项目堆粪场距离南侧地表水体沙沟4.1km），能够满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中：“5.2：贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）”的规定。

(4)生活管理区：建设有办公生活用房及职工生活区、危险物暂存间、医疗间等，整体位于场区东北侧，生活区与养殖区之间由绿化带相隔，有效地降低了养殖废气对于本项目生活管理区的影响。

本项目总平面布置根据其工艺流程，充分考虑自然地形地貌条件，满足生产和方便管理及消防等规范、标准要求。合理布置场区的建筑物、运输线路，使场内的物料运输路径短捷，提高了生产效率，降低了运输成本。从环保角度分析，本项目平面布局基本合理。本项目场区平面布置见图2.7-1。

图2.7-1  项目总平面布置图

## 2.8公用工程

1、给排水

本项目用水主要包括猪饮用水、猪舍设备冲洗用水和职工生活用水及绿化用水，用水引自灵武市白土岗乡养殖基地规划建设供水管网。

用水总量为13776.8m3/a，废水产生总量为3456.69m3/a，主要为生产废水（猪尿液、猪舍冲洗废水）2931.09m3/a，生活废水525.6m3/a，具体用水、废水产生量如下分析：

（1）猪饮用水量及猪尿产生量

根据建设单位提供资料，不同品种、性别、生长期猪饮水量及猪尿产生量见表2.8-1。

表2.8-1               不同品种、性别、生长期猪饮水量一览表        单位：10-3m3/头·d

| 类别 | 带仔母猪 | 公猪、怀空、妊娠母猪 | 猪仔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日饮水量 | 37.4 | 15.7 | 2.85 |
| 尿量 | 3.26 | 2.58 | 1.5 |

则本项目猪饮用水及猪尿产生量见下表：

表2.8-2                   本项目猪饮水量及猪尿产生量一览表

| 猪群结构 | 头数 （头） | 饮水量 10-3m3/头·d | 存栏 天数（d） | 平均饮水量（m3/d） | 年饮水量（m3/a） | 平均排尿量 （10-3m3/头·d） | 平均产尿量（m3/d） | 年产尿量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带仔母猪 | 1000 | 37.4 | 70 | 37.4 | 2618 | 3.26 | 3.26 | 228.2 |
| 公猪 | 10 | 15.7 | 365 | 0.157 | 57.3 | 2.58 | 0.026 | 9.49 |
| 怀空、妊娠母猪 | 2000 | 15.7 | 210 | 31.4 | 6594 | 2.58 | 5.16 | 1083.6 |
| 仔猪、育肥猪 | 10000 | 2.85 | 35 | 28.5 | 97.5 | 1.5 | 15 | 525 |
| 合计 | / | / | / | 97.457 | 9366.8 | / | 23.446 | 1846.29 |

（2）猪舍冲洗用水及产生量

根据建设单位提供资料，即猪舍冲洗用水量按下表计算：

表2.8-3                本项目猪舍冲洗水用量及冲洗废水产生量一览表

| 用水名称 |  | 用水标准 | 用水量 |  | 废水定额 | 废水产生量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3d | m3/a |  | m3d | m3/a |  |
| 猪舍洗刷用水 | 保育舍 | 15m3/次·单元 | / | 180 | 用水量80% | / | 144 | 保育舍2栋，年清6次 |
|  | 育肥舍及其他 | 30m3/次·单元 | / | 1080 |  | / | 864 | 育肥舍、其他猪舍6栋，年清6次 |
|  | 产房 | 12m3/次·单元 | / | 96 |  | / | 76.8 | 产房2栋，年清4次 |
| 合计 |  |  | / | 1356 | / | / | 1084.8 | / |

（3）生活用水及废水产生量

本项目劳动定员15人，年工作365d，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010），用水量按120L/人·d计，则生活用水（含餐厨用水）量约1.8m3/d（657m3/a）。生活污水（含餐厨污水）产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.44m3/d（525.6m3/a）。

（4）绿化用水

项目占地面积50亩，绿地面积14982m2，绿化年用水量按0.16m3/m2·a计，年用水量2397m3/a。

综上分析，本项目废水产生总量为27.856m3/d（3456.69m3/a），废水经拟建处理规模为50m3/d、处理工艺为“固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+暂存池工艺。”污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准后，用于企业周边农田、饲草地的灌溉；冬季储存于储水池（800m3），待春季用于企业周边农田、饲草地的灌溉，本项目水平衡详见图2.8-1。

图2.8-1    项目水平衡图                单位m3/d

2、供电

本项目用电由灵武市白土岗乡养殖基地园区供电电网接入，经变配电室配送至各用电部位，年用电量12万kWh。

3、供暖

办公及生活区采暖采用电暖气。

4、通风

闭式圈舍，水帘降温，排风扇抽风，人工控制内环境。

## 2.9项目总投资及环保投资

本项目总投资867万元，环保投资368万元，占总投资的42.4%。环保投资主要包括施工期污染防治投资、营运期废气、废水、噪声、固废等治理投资，具体分项见表2.9-1。

表2.9-1                       环保投资估算一览表

| 项目 |  | 产污环节 | 环保措施 | 数量 | 金额 （万元） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水治理 | 施工废水，生活污水 | 设置防渗旱厕，生活污水主要为洗漱废水，收集用于泼洒抑尘，施工废水经10m3沉淀池沉淀后回用。 | 1 | 5 | 1.35 |
|  | 废气处理 | 粉尘 | 施工现场设置围挡，现场定时洒水降尘，道路硬质覆盖，粉性物料采取封闭、遮盖措施，运输车辆加盖苫布，防止扬尘对周围环境的污染。 | -- | 5 | 1.35 |
|  | 噪声治理 | 机器运转，建筑施工 | 选用低噪声施工机械设备，合理安排施工作业时间，施工机械采取减振措施。 | -- | 5 | 1.35 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾、建筑垃圾 | 建筑垃圾及施工弃土清运至指定地点，弃土作为回填材料利用。 | -- | 10 | 2.8 |
| 运营期 | 废水处理 | 生活废水、养殖废水 | 拟建一座处理能力50m3/d的污水处理站，采用“固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+暂存池工艺”的工艺方案对废水进行处理后用于企业周边农田、饲草地的灌溉；冬季储存于储水池（800m3），待春季用于周边农田、饲草地的灌溉。 | 1座 | 200 | 54.4 |
|  |  | 地下水 防渗 | 危险废物暂存间采取硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；污水处理站池底池壁采取防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；堆粪场采取硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；猪舍、储水池等采取硬化防渗处理，铺设1.5mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。 | -- | 50 | 13.6 |
|  | 废气处理 | 饲料加工粉尘 | 密闭集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒，除尘效率为99%。 | 1套 | 10 | 2.8 |
|  |  | 恶臭 | 猪舍：安装5套活性炭吸附装置，采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒消毒液等，添加特定的微生物菌剂。 堆粪场、污水处理站：加强过程控制和清运管理，减少猪粪和污泥堆存，喷洒生物除臭剂，并采用加密封盖等措施。 | -- | 20 | 5.4 |
| 运营期 | 噪声治理 | 设备运转 | 设备降噪减振、管线等设置软管连接装置 | 若干 | 3 | 0.8 |
|  | 固体废物治理 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集设施 | -- | 0.5 | 0.1 |
|  |  | 危险废物 | 设危险废物暂存间1座（20m2），医疗废物及废活性炭收集后委托有资质的单位定期外运处理。 | 1座 | 4.5 | 1.2 |
|  |  | 猪粪 | 堆粪场建筑面积240m2，猪粪暂存于堆粪场外售于灵武市郝家桥镇狼皮子梁开发区兴旺村优思克（宁夏）生物能源科技有限公司进行有机肥生产。 | 1座 | 10 | 2.7 |
|  |  | 病死猪尸体及胎盘 | 建设一座30m2冷库，暂存病死猪及胎盘（暂存时间不得超过两天）。运行初期送往位于银川市兴庆区掌政镇永南村的银川仁达无害化处理有限公司处置，后期送往灵武市白土岗乡养殖基地无害化处置中心处置。 | / | 20 | 5.4 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 污水处理站污泥进行脱水处理后，运至堆粪场储存。 | -- | 2 | 0.5 |
|  |  | 饲料加工车间 | 除尘器收尘灰主要为粉末的玉米饲料，作为饲料利用。 | -- | 1 | 0.3 |
|  | 地下水监测 | / | 厂区下游布设地下水监测井1眼，井深大于污水处理站池底0.5m | / | 2 | 0.55 |
| 厂区绿化 |  |  | 绿化面积14982m2，绿化率为44.9% |  | 20 | 5.4 |
| 合计 |  |  |  |  | 368 | 100 |

## 2.10 产业政策及规划合理性分析

1、产业政策符合性分析

本项目属于畜牧业中的“畜禽养殖场”，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类鼓励类中“一 农林业”“5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

2、规划符合性分析

⑴与《全国农村经济发展“十三五”规划》的符合性分析

根据《全国农村经济发展“十三五”规划》中提出“提高畜牧业集约化、机械化、全自动化水平，推动适宜地区发展标准化规模养殖”。灵武市曹军生猪养殖专业合作社以“高标准、高水平、高要求”规划、设计、建设生猪养殖场项目，有利于推进生猪标准化养殖，带动并促进地方经济的发展，本项目的实施与《全国农村经济发展“十三五”规划》相符。

⑵与《宁夏回族自治区现代农业“十三五”发展规划》的符合性分析

《宁夏回族自治区现代农业“十三五”发展规划》中提出“（六）培育地方特色产业。围绕各地资源禀赋、产业基础，积极发展适水、农作物制种、小杂粮、油料、红枣、苹果、中药材等地方特色产业......因地制宜，积极发展小杂粮、油料和生猪养殖,把地方土特产和小品种做成带动农民增收的大产业”。 灵武市曹军生猪养殖专业合作社位于灵武市白土岗乡养殖基地生猪养殖区，为规划养殖区，本项目的实施与《宁夏回族自治区现代农业“十三五”发展规划》相符。

3、“三线一单”符合性分析

①生态保护红线

本项目位于灵武市白土岗乡畜牧养殖基地，对照《宁夏自治区生态保护红线》（宁政发[2018]23号），规划养殖基地范围不占用生态红线范围，本项目距离东侧白芨滩自然保护区边界约15km，符合生态保护红线要求。本项目与宁夏回族自治区生态保护红线位置关系见图2.10-1。

②资源利用上线

本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，本项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

③环境质量底线

本项目评价区域SO2、NO2年平均质量浓度，CO、O3特定百分位数浓度均满足相应浓度限值，PM10、PM2.5存在不同程度的超标现象，PM10、PM2.5超标主要由于项目所处西北地区，气候干燥、地表植被稀疏，风沙较多，易产生扬尘，导致项目区域内的PM10、PM2.5本底值较高；本项目特征因子NH3、H2S均满足相应浓度限值。本项目废气经处理措施处理后，对周边环境影响较小。

本项目区域内主要地表水体为苦水河支流沙沟，沙沟为季节性河流，地表水沙沟水质化学需氧量、五日生化需氧量、总氮指数超标，主要原因为沙沟水量小，沿途接纳了周边居民生活污水所致；氟化物超标主要为区域气候干燥，地表蒸发量大，导致背景值较高所致。本项目废水经企业拟建污水处理站处理后，水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准后，用于企业周边农田、饲草地的灌溉；冬季储存于储水池（800m3），待春季用于企业周边农田、饲草地的灌溉，不外排于本项目周边地表水地，因此，本项目废水对周围环境影响较小。

本项目评价区域声环境满足相应标准要求。本项目噪声对项目区环境敏感目标影响较小。

④负面清单

本项目位于灵武市白土岗乡养殖基地，不在该功能区的负面清单内。

综上，本项目符合“三线一单”相关要求。

4、与灵武市白土岗乡养殖基地规划符合性分析

2017年5月6日，灵武市人民政府召开专题会议，研究决定依据统一规划、统一建设的要求，在白土岗乡建设高标准养殖基地。灵武市白土岗乡养殖基地园区因此而成立，灵武市白土岗乡养殖基地共规划5个养殖基地，分别为奶牛养殖基地（一）、奶牛养殖基地（二）、肉牛养殖基地、奶山羊肉羊养殖基地、生猪养殖基地。

奶牛基地一：位于白土岗乡境内211国道长流水村南侧（烽火台），东界为光伏电站，西界为金属镁厂，南至苦水河，北至211国道，规划总面积3200亩，实际占地1205亩。

奶牛基地二：位于白土岗乡境内三峡光伏电厂两侧片区，南靠靳水沟，西靠G211国道，规划总面积3410亩，实际占地1988亩。

肉牛、肉羊、奶山羊基地：位于白土岗乡境内新火村小洪沟北侧、白芨滩自然保护区南侧，其中：肉牛规划总面积22300亩，实际占地1857亩；肉羊、奶山羊规划总面积13700亩，实际占地1423亩。

生猪养殖基地位于白土岗乡境内石马公路南侧、吴惠公路东侧、龙源风电厂西侧、七里沟北侧，规划总面积54000亩，实际占地1904亩。

2018年4月10日灵武市人民政府召开专题会议，开展白土岗乡养殖基地养殖场建设项目国土规划技术审查，原则同意白土岗乡养殖基地养殖场建设项目设计方案。

本项目位于灵武市白土岗乡生猪养殖区，位于白土岗乡境内石马公路南侧、吴惠公路东侧、龙源风电厂西侧、七里沟北侧，规划占地约54000 亩，实际利用面积1904亩，灵武市白土岗乡养殖基地规划及灵武市白土岗乡养殖基地总体规划中已包含本项目。灵武市白土岗乡养殖基地于2018年3月开展规划环评手续，环评手续已完成。根据规划环评，到2028年，生猪养殖基地养殖规模为20万头。因此，本项目建设符合灵武白土岗乡养殖基地产业定位及发展规划。

5、项目选址合理性分析

⑴与《灵武市畜禽养殖禁养区划定方案》的符合性分析

畜禽养殖区分类

本次灵武市畜禽养殖区划定分为禁养区、限养区和适养区。

禁养区是指按照法律、法规、行政规章等规定，在指定范围内禁止存在任何畜禽养殖（场）区的区域，全市共划定禁养区143569.62公顷。限养区是指按照法律、法规、行政规章等规定，在一定区域内限定畜禽养殖数量，限养区内现有的畜禽养殖场需达到排放总量控制的要求，全市共划定限养区85410.26公顷。适养区是指除禁养区和限养区以外区域，原则上可作为畜禽养殖适养区，在适养区内从畜禽养殖的，应当遵守国家有关建设项目环境保护管理规定，开展环境影响评价，其污染防治措施及畜禽排泄物综合措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，其污染物排放不得超过国家和地方规定的排放标准和总量控制要求，全市共划定适养区72061.62公顷。

划分范围：

（一）禁养区范围

①人口集中地区。包括市中心城区、建制镇镇区及周边500米范围，农村新社区及周边100米范围，学校、医院等敏感区域。

②开发区和工业产业园区。包括横山工业园、灵武市再生资源循环经济示范区、宁东能源化工基地、银川综合保税区以及银川综合保税区配套产业园等产业园区。

③饮用水水源保护区。包括银川市灵武水源地、灵武煤田横山堡矿区水源地等城镇公共水源地；白土岗乡水源地、崇兴镇水源地、大泉林场水源地、泾灵新村水源地、狼皮子梁水源地、团结村水源地、园艺场一站水源地、园艺场二站水源地、园艺场三站水源地、园艺场四站水源地、梧桐树乡南部及东塔镇水源地等镇街区；村集中供给饮用水源一级保护区。

④风景名胜区、自然保护区（经批准放养的畜禽除外）。包括黄河河道、宁夏白芨滩国家级自然保护区的核心区和缓冲区。

⑤主要交通干线、重点景区、旅游重点村旅游路段两侧200米范围内。包括国道307线灵武至银川河东机场段公路、国道244线灵武境内段、国道307线灵武境内段、宁东基地红柳至老庄子铁路、青银高速公路银川至宁东段改扩建、省道303线灵武境内段、梧桐树至滨河大道连接线、银川南环高速公路至河东机场专用公路、银川-吴忠-西安铁路以及银川至百色高速公路灵武境内段等主要交通干线两侧200米范围内。

⑥其他法律、法规、行政规章规定的区域。

（二）限养区范围

①根据《灵武市城市总体规划》，将中心城区内各镇街居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区，以及城镇规划区及村庄规划区上风口向500米范围外的区域划定为限养区，规模化畜禽养殖场界周围的卫生防护栏距离应该控制在500米以上。

②根据灵武市产业规划成果，将横山工业园、灵武市再生资源循环经济示范区、宁东能源化工基地、银川综合保税区以及银川综合保税区配套产业园等产业园区上风口向500米范围内的区域划定为限养区。

③根据灵武市水源地划分成果，将银川市灵武水源地、灵武煤田横山堡矿区水源地等城镇公共水源地，以及白土岗乡水源地、崇兴镇水源地、大泉林场水源地、泾灵新村水源地、狼皮子梁水源地、团结村水源地、园艺场一站水源地、园艺场二站水源地、园艺场三站水源地、园艺场四站水源地、梧桐树乡南部及东塔镇水源地等镇街区、村集中供给饮用水源一级保护区设定的禁养区外延500米范围内划定为限养区。

④将风景名胜区、旅游度假区、森林公园、自然保护区的核心区、缓冲区划定为禁养区的区域向外延伸500米范围内划定为限养区。包括黄河河道、宁夏白芨滩国家级自然保护区核心区、缓冲区等向外延伸500米的范围。

⑤将主要交通干线两侧200至500米范围内，以及重点景区、旅游重点村旅游路段两侧200至500米范围内划定为限养区。主要包括国307线灵武至银川河东机场段公路、国道244线灵武境内段、国道307线灵武境内段、宁东基地红柳至老庄子铁路、青银高速公路银川至宁东段改扩建、省道303线灵武境内段、梧桐树至滨河大道连接线、银川南环高速公路至河东机场专用公路、银川-吴忠-西安铁路、银川至百色高速公路灵武境内段、银西高铁以及滨河大道等主要交通干线在内。

⑥根据灵武市林地保护利用规划，将林地保护分级为经营区和限制开发区的林地保护利用范围划定为限养区。

⑦根据城镇发展规划和区域污染物排放总量控制要求，应当限制养殖的区域。

（三）适养区范围

灵武市行政区域内除禁养区和限养区以外，符合城镇发展规划可以养殖的区域为适养区。

本项目位于灵武市白土岗乡生猪养殖基地（二区），根据《灵武市畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目场址全部位于划定的适养区范围内。本项目选址与禁养区划定方案相符合，本项目与规划养殖基地禁养区位置关系图见图2.10-2。

⑵与灵武市人民政府专题会议纪要的符合性分析

2019年2月2日，灵武市人民政府召开专题会议，研究决定：

由市农牧局负责，坚持集约高效原则，对养殖基地养殖场规划建设总体方案进一步优化调整，适当增加养殖场密度，养殖场间距原则上不超过200m，距离国道、省道原则上不低于300m，切实提高土地利用率。要严把入驻企业质量关，确保引进企业有实力、产业有潜力，并及时跟进督促企业做好畜种补栏工作。

本项目位于灵武市白土岗乡养殖基，生猪养殖区，养殖场间距超过200m范围，本项目场址全部位于划定的适养区范围内，选址与灵武市人民政府专题会议纪要相符合。

⑶与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的符合性分析

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中第3节对养殖场选址的要求：

①禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

a、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

b、城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

c、县级人民政府依法划定的禁养区域；

d、国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

根据现场踏勘及查阅相关规划资料，本项目选址不属于上述禁止建设的区域，符合建设要求。

②新建、改建、扩建的畜禽养殖场应避开规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

根据现场调查，本项目选址不属于上述禁建区域范围内，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）500米卫生防护距离要求。

③畜禽养殖场的选址分析，还应注意场址的设置需远离工业企业，必须选择在生态环境良好、无“三废”污染或不直接受工业“三废”污染的区域，场址既要避开交通主干道便于防疫，又要交通方便，以便于饲料和出栏、入栏畜禽及其产品的运输。

本项目建设用地为草地，非基本农田保护区及耕地，非林业用地，本项目500m范围内没有居民点等环境保护目标，建设区域不存在矿产资源，无天然气管线，无饮用水水源地。同时场区周围也没有受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所，周围环境卫生条件良好。此外，本项目产生的污染物在采取本报告提出各项污染防治措施后，废水可综合利用，固体废物均可妥善处理，对周围环境影响较小，不会改变区域原有环境功能。

综上所述，本项目的选址符合《灵武市畜禽养殖禁养区划定规划方案》的养殖区选址要求及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的相关要求。因此本项目选址较为合理。

6、与《动物防疫审查办法》的符合性分析

《动物防疫审查办法》中对养殖场选址的要求：

①距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上；距离种畜禽场1000米以上；距离动物诊疗场所200米以上；动物饲养场（养殖小区）之间距离不少于500米；

②距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上；

③距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上。

本项目位于灵武市白土岗乡养殖基地生猪养殖区，北侧距离古石线900m，选址符合《动物防疫审查办法》。

《动物防疫审查办法》中对养殖场布局的要求：

①场区周围建有围墙；

②场区出入口处设置与门同宽，长4米、深0.3米以上的消毒池；

③生产区与生活办公区分开，并有隔离设施；

④生产区入口处设置更衣消毒室，各养殖栋舍出入口设置消毒池或者消毒垫；

⑤生产区内清洁道、污染道分设；

⑥生产区内各养殖栋舍之间距离在5米以上或者有隔离设施。

⑦禽类饲养场、养殖小区内的孵化间与养殖区之间应当设置隔离设施，并配备种蛋熏蒸消毒设施，孵化间的流程应当单向，不得交叉或者回流。

本项目位于灵武市白土岗乡养殖基地生猪养殖区，总平面布置根据其工艺流程，充分考虑自然地形地貌条件，满足生产和方便管理及消防等规范、标准要求。本项目养殖区位于场区中间，每座猪舍设有围栏隔离，办公生活区设于场区东北侧，办公生活区与养殖区之间有绿化带相隔，厂区出入口处设有消毒间及消毒池，养殖区设有净通道和污道，满足生产区清洁道和污染到分设且不交叉的要求。因此本项目布局符合《动物防疫审查办法》的要求。

7、养殖条件的符合性分析

本项目区地址为草地，地势较高且土质松软、干燥，排水流畅，本项目区具有干旱少雨，日照充足，蒸发量大，昼夜温差大等特点，年均降水量206.2mm，且多分布在7～9月份，年均温度8.8摄氏度，无霜期平均160d，年均日照为2938.4h，适宜多种畜禽生长繁殖，十分适合牧场建设。

根据《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中相关要求，结合本项目所处地理位置的环境现状及现状监测资料进行对比，对比数据见表2.10-1。

表2.10-1       养殖场环境质量现状与养殖场产地评价规范环境对比表

| 养殖场空气环境质量现状与养殖场产地评价规范空气环境要求对比 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖场空气环境质量现状 |  |  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》 （HJ568—2010）表5中限值要求 |  | 对比结果 |
| 指标 | 数值 （单位：mg/m3） |  | 指标 | 数值 （单位：mg/m3） |  |
| H2S | 小时均值：0.005～0.009 |  | H2S | 一次值：2 | 符合 |
| NH3 | 小时均值：0.05～0.13 |  | NH3 | 一次值：5 | 符合 |
| 注：空气环境质量现状数据来源于宁夏华正检测技术有限公司于2018年8月9日～8月15日对“灵 武市曹军生猪养殖专业合作社万头猪场建设项目”环境现状监测数据。监测坐标：东经106°33′41.02〞北纬37°43′47.39″，方位距离：NW，200m。 |  |  |  |  |  |
| 养殖场声环境质量现状与养殖场产地评价规范声环境要求对比 |  |  |  |  |  |
| 养殖场声环境质量现状 |  |  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》 （HJ568—2010）表6中限值要求 |  | 对比结果 |
| 昼间dB（A） |  | 夜间dB（A） | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |  |
| 54～56 |  | 43～45 | 60 | 50 | 符合 |
| 注：声环境质量现状数据来源于宁夏华正检测技术有限公司《灵武市曹军生猪养殖专业合作社万头猪场建设项目声环境质量现状监测》检测报告。 |  |  |  |  |  |

综上比较，本项目大气环境现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568—2010）表5中畜禽养殖场环境空气质量评价指标限值，声环境现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568—2010）表6中畜禽养殖场声环境质量评价指标限值。因此本项目选址符合畜禽养殖场地选址相关要求。

## 2.11劳动定员和工作制度

本项目劳动定员15人，其中，管理人员5人、技术人员5人、养殖人员5人，每天工作8小时，年工作时间为365d。

图2.10-1 项目与生态红线位置关系图

图2-1     本项目与宁夏回族自治区区位关系图

图2.10-2   与规划养殖基地禁养区位置关系图

本项目

本项目

本项目

本项目

3 工程分析

## 3.1工艺流程及产污环节

3.1.1种猪养殖工艺流程图

流产未受胎

淘

汰

淘汰

淘汰

断奶

种公猪

空怀母猪

妊娠母猪

产仔母猪

哺乳母猪

断奶仔猪

部分外售，剩余育肥猪

外售

后备公猪

后备母猪

淘汰公猪

淘汰母猪

淘

汰

断奶

外售

外售

图3.1-1   猪养殖工艺流程图

3.1.2养殖工艺流程图

本项目猪场采用现代生产工艺流程进行生产，分娩哺乳，保育仔猪采用单元式饲养。

①母猪繁殖阶段（配种单元）——单栏限位饲养。关键控制措施是搞好配种，提高母猪产仔数。

②母猪繁殖阶段（妊娠单元）——母猪智能化饲喂站饲养。关键控制措施是采用了母猪智能饲喂系统，利用RFID（无线射频识别）技术，通过猪佩戴的电子耳标可以识别每一头母猪，由耳标读取设备进行读取，系统可以根据母猪所处的不同妊娠阶段，确定投放何种饲料及最佳饲料投放量。可以解决的直接问题有2个方面：一是怀孕母猪群养，即让怀孕母猪自由活动，增强母猪身体结实度，改善母猪健康状况，提高群体福利。二是怀孕母猪精确饲喂，即个体识别母猪并准确喂料，实现不同怀孕阶段、不同体况、不同品种母猪在不同饲养条件下的饲养管理目标。平均年胎次可提高到2.4胎，平均胎产活仔数可达12.32头，母猪年生产率可达26.83头，全群平均返情率仅为7.4％，大大提高了母猪群体的生产力。

③分娩阶段——母猪及乳猪高床饲养。主要控制关键是仔猪的保温和护理，夏季母猪的防暑，以提高仔猪的成活率。

④小猪阶段——高床平养。控制关键是仔猪的保温和饲料的配制，过好仔猪断奶关，提高仔猪成活率。

⑤后备猪选育——混凝土实心地面平养。控制关键是合理喂料，增强体质，节约成本。

⑥建立人工授精站——公猪的饲养关键是选择好公猪，搞好防暑降温，提高优秀公猪的利用率。

⑦猪场兽医防疫体系

一是隔离消毒，限制出入。严格限制场内外人员进入生产区，工作人员进入生产区要经过严格的更衣、换鞋、消毒，谢绝外来人员参观，无关车辆严禁进入生产区。猪舍每周、场区每月各消毒一次。

二是种猪检疫，种源净化。凡从场外引进种猪（引进外种、更新换代等）必须严格把好检疫关，场内种猪做到定期检疫净化，及时淘汰阳性个体。

三是定期灭鼠、灭蝇、灭蚊，做好防鼠、防鸟措施。

四是免疫接种，抗体检测。

3.1.3饲料、兽药使用

本项目外购饲料主要为玉米、豆粕、麸皮，其中玉米须在场区粉碎，之后与豆粕、麸皮混合，生猪所需的微量元素（如钙、食盐等）根据实际需要定量添加。

养殖所需饲料产品质量须符合国家饲料标准，不得含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，确保饲料的清洁性、营养型和安全性。生猪及其产品中药物残留限量应符合农业部发布的《动物性食品中兽药最高残留限量》（农业部[2002]235号文件）的有关规定。具体饲料加工工艺详见图3.1-2。

图3.1-2   本项目运营期饲料加工工艺流程及产污环节示意图

3.1.4卫生防疫

（1）卫生防疫制度

本项目猪场大门口、生产区入口设置同宽大门，生产区门口设有更衣室和消毒室。猪舍入口处设有消毒室。非场人员未经允许不得进入生产区，同意入场必须经过严格消毒，更换隔离衣、胶鞋方可入内。场外车辆、用具不准进入生产区，猪只出场在生产区外装猪台接运。已经出场的活猪不回流。

饲养人员随时观察猪群的情况，发现异常及时报告，并进行治疗。

生产人员进入生产区都会消毒，更换工作服和胶鞋等，并且对其进行定期清洗和消毒。所有可能染疫的畜禽产品一律不准带入。

（2）免疫

本项目会按厂家提供的方法，对疫苗进行正确的保存和使用。

3.1.5粪污治理

运营过程中产生的粪污通过粪尿混合收集的方式处理，猪粪和猪尿统一收集至集粪池，之后打入固液分离机，分离出的猪粪暂存在临时堆粪场，并定期由密闭车送至指定收购地点，统一外售。固液分离后的猪尿液及猪舍冲洗废水，通过猪舍排污管道进入场区污水处理站集中处理，采取“固液分离+气浮+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+污水暂存池工艺”，废水经污水处理站处理符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的标准，同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的要求后，回用于周边农田灌溉。

表3.1-1                     粪污处理工艺设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、溶气气浮机 |  |  |  |
| 1 | 溶气气浮机 | 1套 | 设备主体≈5mm A3碳钢 |
| 二、集污井 |  |  |  |
| 1 | 固液分离机 | 1台 | 5.5kw |
| 2 | 无堵塞蛟龙泵 | 1台 | 3kw |
| 3 | 钢丝软管 | 10米 | φ76、108 |
| 4 | 管道 | 10米 | φ50，优质钢管 |
| 5 | 三通、弯头等 | 1套 | 配套U-PVC材质 |
| 三、沉砂池 |  |  |  |
| 1 | 污泥泵 | 1台 | QW3-10-0.75 |
| 2 | 钢丝软管 | 10米 | φ50 |
| 3 | 管道 | 1套 | φ50，优质钢管及附件 |
| 四、调节池 |  |  |  |
| 1 | 提升泵 | 2台 | 50QW3-10-0.75 |
| 2 | 液位浮球 | 1套 | GMC |
| 3 | 钢丝软管 | 10米 | φ50 |
| 4 | 管道 | 10米 | φ50，优质钢管 |
| 5 | 三通、弯头等 | 2套 | 配套U-PVC材质 |
| 五、水解酸化池 |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机 | 1台 | QJB1.5/6-260/3-980/C/S |
| 2 | 生物弹性填料 | 130根 | φ150 |
| 3 | 填料支架 | 8根 | L40 |
| 4 | 填料支撑杆 | 80米 | φ12螺纹钢 |
| 5 | U-PVC管 | 5米 | φ160 |
| 6 | 三通、弯头等 | 2套 | 配套U-PVC材质 |
| 六、厌氧池 |  |  |  |
| 1 | 生物弹性填料 | 360根 | φ150 |
| 2 | 填料支架 | 26根 | L40 |
| 3 | 填料支撑杆 | 260米 | φ12螺纹钢 |
| 4 | U-PVC管 | 20米 | φ160 |
| 5 | 三通、弯头等 | 2套 | 配套U-PVC材质 |
| 七、缺氧池 |  |  |  |
| 1 | 曝气管道 | 15米 | φ50 |
| 2 | 曝气头 | 2个 | φ215 |
| 3 | 生物弹性填料 | 130根 | φ150 |
| 4 | 填料支架 | 8根 | L40 |
| 5 | 填料支撑杆 | 80米 | φ12螺纹钢 |
| 6 | U-PVC管 | 5米 | φ160 |
| 7 | 三通、弯头等 | 2套 | 配套U-PVC材质 |
| 八、生物接触氧化池 |  |  |  |
| 1 | 好氧生物填料 | 530根 | φ150 |
| 2 | 填料支架 | 16根 | L40 |
| 3 | 曝气管道 | 40米 | φ50 |
| 4 | 曝气头 | 34个 | φ215 |
| 5 | 污泥回流泵 | 1台 | QW3-15-1.5 |
| 6 | 罗茨风机 | 2台 | 罗茨鼓风机 |
| 7 | 曝气管 | 50米 | 镀锌管 |
| 8 | 填料支撑杆 | 80米 | φ12螺纹钢 |
| 9 | U-PVC管 | 10米 | φ160 |
| 10 | 三通、弯头等 | 2套 | 配套U-PVC材质 |
| 九、二沉池 |  |  |  |
| 1 | 溢流堰 | 1套 |  |
| 2 | U-PVC管 | 10米 | φ160 |
| 3 | 三通、弯头等 | 1套 | 配套U-PVC材质 |
| 十、污泥池 |  |  |  |
| 1 | 污泥泵 | 1台 | QW3-10-0.75 |
| 2 | 钢丝软管 | 10米 | φ50 |
| 3 | 管道 | 10米 | φ50，优质钢管及附件 |
| 4 | 三通、弯头等 | 1套 | 配套U-PVC材质 |
| 十一、消毒池 |  |  |  |
| 1 | 消毒装置 | 1套 | YJ-20 |

## 3.2影响因素分析

3.2.1施工期影响因素分析

本项目施工期在平整场地、建设场区道路、猪舍等设施过程中，将对周围环境产生一定的影响。具体分析如下：

#### 3.2.1.1施工期大气环境污染因素分析

施工期间对环境空气影响最大的是扬尘，来源于各种无组织排放源。主要表现在以下几方面：

①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的扬尘。

②建筑材料如水泥、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染。

③运输车辆往来造成地面扬尘。

④施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘。

#### 3.2.1.2施工期声环境影响因素分析

根据本项目的建设内容及施工特征，其主要的噪声影响环节为：土石方及基础施工阶段推土机、挖掘机及运输车辆的移动声源影响；设备安装阶段吊车、升降机等产生的噪声影响。 施工期各声源源强调查结果见表3.2-1。

表3.2-1                       施工期主要噪声源一览表

| 施工阶段 | 施工机械设备名称 | 声级 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方及基础施工 阶段 | 推土机 | 78～96 | 间歇性 |
|  | 挖掘机 | 85～95 | 间歇性 |
|  | 装载机 | 80～90 | 间歇性 |
|  | 各种运输车辆 | 70～80 | 间歇性 |
| 设备安装阶段 | 吊车 | 70～80 | 间歇性 |
|  | 升降机 | 70～80 | 间歇性 |

#### 3.2.1.3施工期水环境影响因素分析

本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水。

#### 3.2.1.4施工期固体废物影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

#### 3.2.1.5施工期生态环境影响分析

本项目在施工期间，由于场地的开挖和平整，猪舍及配套设施等的建设，不可避免地将造成植被破坏，对项目区域生态环境造成短暂影响。

3.2.2运营期影响因素分析

本项目运营期的主要污染源及污染因子详见表3.2-2。

表3.2-2                       运营期主要影响因素

| 污染物类型 | 污染来源 | 污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 猪场（包括猪舍、污水处理站、堆粪场） | H2S、NH3、臭气 |
|  | 饲料库 | 粉尘 |
| 废水 | 猪尿、猪舍冲洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群 |
|  | 职工日常办公产生的生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N |
| 噪声 | 各类机泵、风机等设备 | 噪声 |
| 固体废物 | 猪粪 | / |
|  | 病死猪及胎盘尸体 | / |
|  | 兽医室产生的少量医疗废物 | 危险废物 |
|  | 废活性炭 | 危险废物 |
|  | 饲料库布袋除尘器 | 粉尘、废饲料袋 |
|  | 污水处理站污泥 | 一般废物 |
|  | 职工日常办公产生的生活垃圾 | 生活垃圾 |

#### 3.2.2.1废气污染因子及源强分析

（1）恶臭

①猪场恶臭

猪场废气主要为NH3、H2S、臭气等，主要产生场所为猪舍、污水处理站，呈无组织排放。同时夏秋时节，养殖场易孽生蚊蝇，造成感官不适。

参照《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（孙艳青，张潞，李万庆）及本项目特点，本项目猪场恶臭产生情况见下表：

表3.2-3                     猪场废气产生情况一览表

| 群别 | 头数（头） | 存栏天数（d） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生系数 （g/头·d） | 平均产生量（kg/d） | 产生系数 （g/头·d） | 平均产生量（kg/d） |
| 母猪 | 3000 | 210 | 5.3 | 15.9 | 0.6 | 1.8 |
| 公猪 | 10 | 365 | 5.3 | 0.053 | 0.5 | 0.005 |
| 育肥猪 | 2500 | 120 | 0.7 | 1.75 | 0.15 | 0.375 |
| 仔猪 | 7500 | 35 | 0.7 | 5.25 | 0.1 | 0.75 |
| 合计 |  |  | / | 22.953 | / | 2.93 |

由表3.2-3可知，本项目猪舍NH3和H2S的预计产生量分别为22.953kg/d（0.956kg/h）和2.93kg/d（0.122kg/h），本项目恶臭主要通过在猪舍安装排风风机、加活性炭吸附装置，另外猪舍、临时堆粪场及污水处理站喷洒除臭剂等措施综合处理，经处理后，废气处理效率在90%以上，因此，猪舍NH3和H2S排放量分别为2.29kg/d（0.095kg/h）、0.293kg/d（0.0122kg/h）。

②污水处理站恶臭

本项目污水处理站运行过程中产生恶臭，其主要污染物为NH3、H2S，项目废水处理设施废水处理能力不得小于50m3/d。根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1kg的BOD5可产生0.0031kg的NH3和0.00012kg的H2S。

本项目废水处理设施BOD5削减量为23.02t/a，产生的NH3和H2S总量分别为71.36kg/a（0.008kg/h）、2.76kg/a（0.0003kg/h）。

本项目污水处理系统采取加盖封闭，同时定期喷洒除臭剂抑制恶臭的产生，加强污水处理系统周围的绿化（污水处理站四周种植2m宽的绿化带）等措施，恶臭抑制率为60%，则NH3和H2S排放量分别为28.5kg/a（0.0032kg/h）、1.104kg/a（0.00012kg/h）。本项目污水处理站恶臭气体产生排放情况见表3.2-4。

表3.2-4                       污水处理站恶臭气体产生排放情况一览表

| 名称 | 污染物名称 | 产生量及产生速率 | 排放量及排放速率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | NH3 | 71.36kg/a（0.008kg/h） | 28.5kg/a（0.0032kg/h） |
|  | H2S | 2.76kg/a（0.0003kg/h） | 1.104kg/a（0.00012kg/h） |

③堆粪场恶臭

本项目拟建设1座240m2堆粪场（采取防渗、防漏、防雨措施），堆粪场恶臭产生强度与堆场管理方式等有关。根据有关资料监测数据，猪粪中总固体量约15%，其中含氮量0.32%，含硫量0.10%，本项目产生的猪粪量为2051t/a，则项目猪粪中含氮量为0.98t/a，含硫量0.31t/a。在饲料配方合理，堆粪场管理得当的前提下，总氮转化成HN3转化率取5%，总硫转化成H2S转化率取2%，则堆粪场恶臭污染物产生源强分别为NH3：0.049t/a（0.0056kg/h），H2S：0.0062t/a（0.0007kg/h）。同时加强堆粪场环境综合管理，对堆粪场定期喷洒除臭剂，经过上述综合措施处理后，恶臭污染去除效率可达到90%以上。因此，得出本项目堆粪场恶臭污染物产生总源强分别为NH3：0.0049t/a（0.00056kg/h），H2S：0.00062t/a（0.00007kg/h），排放方式为无组织排放的面源。本项目堆粪场恶臭气体产生排放情况见表3.2-5。

表3.2-5                    堆粪场恶臭气体产生排放情况一览表

| 名称 | 猪粪产生量 | 污染物名称 | 产生量及产生速率 | 排放量及排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆粪场 | 2051t/a （猪粪） | NH3 | 0.049t/a（0.0056kg/h） | 0.0049t/a（0.00056kg/h） |
|  |  | H2S | 0.0062t/a（0.0007kg/h） | 0.00062t/a（0.00007kg/h） |

具体项目恶臭产生及排放情况见下表。

表3.2-6                     恶臭产生及排放情况一览表

| 序号 | 恶臭源 | NH3 (kg/d) |  | H2S (kg/d) |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 |  |
| 1 | 猪舍 | 22.953 | 2.29 | 2.93 | 0.293 | 连续排放 |
| 2 | 污水处理站 | 0.195 | 0.078 | 0.0076 | 0.003 | 连续排放 |
| 3 | 堆粪场 | 0.134 | 0.0134 | 0.017 | 0.0017 | 连续排放 |
| 合计 |  | 23.282 | 2.381 | 2.955 | 0.2977 | / |

（2）粉尘

本项目需要加工的饲料量为1800t/a，饲料在加工过程中会产生粉尘。根据《产排污系数手册》（1320饲料加工行业）中粉尘产生系数为0.045kg/t，则本项目粉尘产生量为0.081t/a，饲料加工车间全年工作365d，每日工作2h，年工作730h，布袋除尘器风量为500m3/h。由此计算可得，本项目饲料加工过程中粉尘产生浓度为222mg/m3。

本项目通过采取在设备上配套安装布袋除尘器，此装置的粉尘收集率为90%，除尘效率可达99%以上，处理后的粉尘排放浓度及排放量分别为2mg/m3，0.00073t/a。未收集的粉尘无组织排放量为0.0081t/a。

#### 3.2.2.2废水污染因子及源强分析

本项目废水包括生产废水和生活污水，废水产生总量为27.856m3/d（3456.69m3/a）。

（1）生产废水

本项目生产废水包括猪尿和猪舍冲洗废水，产生量为2931.09m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、粪大肠菌群。

（2）生活污水

本项目劳动定员15人，年工作365d，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010），用水量按120L/人·d计，则生活用水（含餐厨用水）量约1.8m3/d（657m3/a）。生活污水（含餐厨污水）产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.44m3/d（525.6m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。

项目经固液分离产生的废水由泵打入污水处理站处理（固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+暂存池工艺），污水处理站设计废水处理规模为50m3/d，废水经处理符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的标准，同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准要求后，回用于周边农田灌溉。

参照“规模化养猪场废水处理与污染防治的对策”（西南交通大学环境科学与工程学院，2008年第4期），项目污水处理站进出水浓度见表3.2-7。

表3.2-7                  猪场废水产生及排放情况一览表

| 类别 | 废水量 m3/a | 指标 | 污染物名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 粪大肠菌群数 |
| 生产废水 | 2931.09 | 浓度mg/L | 8000 | 3200 | 4000 | 240 | 43.5 | ＞10000个/100mL |
|  |  | 产生量t/a | 23.45 | 9.38 | 11.72 | 0.70 | 0.13 | / |
| 生活污水 | 525.6 | 浓度mg/L | 400 | 260 | 280 | 30 | / | / |
|  |  | 产生量t/a | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.016 | / | / |
| 综合废水 | 3456.69 | 污水处理站进水浓度mg/L | 6845 | 2754 | 3434 | 207 | 38 | ＞10000个/100mL |
|  |  | 产生量t/a | 23.66 | 9.52 | 11.87 | 0.716 | 0.13 | / |
|  |  | 治理措施 | “固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+暂存池工艺” |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理效率% | 97 | 96.6 | 97.7 | 81.6 | 81 | 90 |
|  |  | 污水处理站出水浓度mg/L | 186 | 93 | 77 | 38 | 7.2 | ＜1000个/100mL |
|  |  | 排放t/a | 0.64 | 0.32 | 0.27 | 0.13 | 0.024 | / |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |  |  | 400 | 150 | 200 | 80 | 8.0 | 1000个/100mL |
| 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） |  |  | 200 | 100 | 100 | -- | -- | 4000个/100mL |

#### 3.2.2.3噪声污染因子及源强分析

本项目噪声主要来饲料搅拌机、饲料加工混合机组、风机、泵及猪群活动叫声等。噪声声级在60～90dB（A）。为有效控制噪声污染，通过选择低噪声设备，对设备进行科学布置，将风机等设备安装于专用房间内，通过墙体隔声降噪，并对振动较大的设备安装减振垫圈等综合降噪措施，可有效降低机械噪声对项目区域及周围环境的影响。通过采取上述综合降噪措施，场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。主要噪声设备源强及治理效果见表3.2-8。

表3.2-8                  主要噪声设备源强及治理效果一览表

| 噪声源 |  | 数量 | 排放特征 | 声压级 dB(A) | 治理措施 | 降噪后源强 （dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | 猪叫 | 3000头 | 间断 | 60-70 | 墙体隔声 | 45-55 |
|  | 泵 | 1个 | 间断 | 85 | 基础减振、墙体隔声等措施 | 70 |
| 饲料加工车间 | 移搅拌机 | 1个 | 间断 | 80 |  | 70 |
|  | 粉碎机 | 1台 | 间断 | 80 |  | 70 |
|  | 风机 | 1台 | 间断 | 90 |  | 75 |

#### 3.2.2.4固体废物污染因子及源强分析

本项目固体废物主要为猪粪、病死猪及胎盘、兽医室产生的少量医疗废物、废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘、污水处理站产生的污泥以及职工日常办公产生的生活垃圾。

（1）猪粪

参照《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查与防治》（中国环境科学出版社），本项目猪粪产生量见下表：

表3.2-9                        本项目猪粪产生量一览表

| 猪群结构 | 头数（头） | 单位排放量 （kg/头.d） | 存栏天数（d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 母猪 | 3000 | 2 | 210 | 1260 |
| 公猪 | 10 | 2 | 365 | 7.3 |
| 育肥猪 | 2500 | 2 | 120 | 600 |
| 出栏仔猪 | 7500 | 0.7 | 35 | 183.7 |
| 合计 |  |  |  | 2051 |

本项目猪粪产生量为2051t/a，暂存于临时堆粪场，作为农肥及时外售综合利用。

（2）病死猪及胎盘

猪死亡多发生于猪仔，其死亡率一般在出生率的2%左右，本项目年猪出栏量为1万头，平均猪仔体重约6kg，则年病死猪及胎盘产生量为1.2t/a；母猪、公猪死亡率一般为1%左右，平均体重约175kg，本项目母猪存栏量3000头，公猪10头，共3010头，则病死猪产生量为5.26t/a。综上所述，猪仔和成年猪的病死产生量共为6.46t/a。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》：本项目建设一座冷库，暂存病死猪及胎盘（暂存时间不得超过两天），病死猪尸体及胎盘运行初期送往位于银川市兴庆区掌政镇永南村的银川仁达无害化处理有限公司处置，后期送往灵武市白土岗乡养殖基地无害化处置中心处置；对因烈性传染病而死的病死猪应在当地动物防疫部门的指挥下进行处理，严禁出售或作为饲料再利用。

（3）危险废物

①医疗废物：项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等。根据建设单位提供，类比同类养殖场就诊规模，项目建成后，在防治猪传染病医治过程中产生的医疗废物约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），其属于危险废物，废物类别为HW01，废物代码为900-001-01，医疗废物经医疗废物专用收集桶集中收集，暂存危险废物暂存间，委托有资质的危险废物处置单位集中运输、处置。

②废活性炭

本项目拟在猪舍安装活性炭吸附装置，用于吸附和减轻猪舍恶臭。定期更换的废活性炭（半年更换一次），废活性炭产生量约为1.0t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，建设单位须设置危险废物专用收集箱，将其集中收集，暂存于危废暂存间，定期统一交有资质的危险废物处置单位集中收集、运输、处置。

（4）污泥

项目拟建设一座日处理规模50m³的污水处理站，采用工艺为“固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+消毒工艺”，污泥产生量约为3.5t/a，定期清运，将其进行脱水处理后，运至堆粪场储存，与猪粪一同外售于灵武市郝家桥镇狼皮子梁开发区兴旺村优思克（宁夏）生物能源科技有限公司进行有机肥生产。

（5）粉尘

饲料粉碎机除尘器收集的粉尘，收集量为0.072t/a，集中收集，作为饲料利用。

（6）生活垃圾

本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按照0.5kg/d计算，则生活垃圾的产生量为2.74t/a，及时清运至白土岗乡垃圾收集站统一处理。

本项目固体废物产生及处置情况见表3.2-10。

表3.2-10                  固体废物产生及处置情况统计一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪粪 | 2051t/a | 暂存于临时堆粪场，作为农肥及时外售综合利用 |
|  | 病死猪及胎盘 | 6.46t/a | 项目建设一座冷库，暂存病死猪及胎盘，病死猪尸体及胎盘运行初期送往位于银川市兴庆区掌政镇永南村的银川仁达无害化处理有限公司处置，后期送往灵武市白土岗乡养殖基地无害化处置中心处置 |
| 兽医室 | 医疗废物 | 0.5t/a | 设置医疗废物专用收集装置集中收集，暂存在危废间内，定期交由有资质的危险废物处置单位统一运输及处理处置 |
| 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 1.0t/a | 设置废活性炭专用收集装置集中收集，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的危险废物处置单位统一运输及处理处置 |
| 污水处理站 | 污泥 | 3.5t/a | 为一般固体废弃物，定期清运至垃圾填埋场填埋处置 |
| 饲料库布袋除尘器 | 粉尘 | 0.072t/a | 集中收集，作为饲料利用 |
| 职工日常 办公 | 生活垃圾 | 2.74t/a | 由生活垃圾箱分类集中收集，定期清运至附近的垃圾收集站妥善处置 |

## 3.3污染物源强汇总

综上所述，本项目污染物源强汇总如表3.2-11所示。

表3.2-11         本项目主要污染物产生及排放情况汇总一览表

| 要素 | 污染源 | 主要 污染物 | 处理前产生情况 | 处理后排放情况 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍 | H2S | 0.122kg/h | 0.0122kg/h | 达标 排放 |
|  |  | NH3 | 0.956kg/h | 0.095kg/h |  |
|  | 污水处理站 | H2S | 0.0003kg/h | 0.00012kg/h |  |
|  |  | NH3 | 0.008kg/h | 0.0032kg/h |  |
|  | 堆粪场 | H2S | 0.0007kg/h | 0.00007kg/h |  |
|  |  | NH3 | 0.0056kg/h | 0.00056kg/h |  |
|  | 饲料粉碎机 | 粉尘 | 222mg/m3，0.081t/a | 2mg/m3，0.00073t/a |  |
| 废水 | 综合废水（3456.69m3/a） | COD | 6845mg/L，23.66t/a | 186mg/L，0.64t/a | 处理达标后回用于周边农田灌溉 |
|  |  | BOD5 | 2754mg/L，9.52t/a | 93mg/L，0.32t/a |  |
|  |  | SS | 3434mg/L，11.87t/a | 77mg/L，0.27t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 207mg/L，0.716t/a | 38mg/L，0.13t/a |  |
|  |  | TP | 38mg/L，0.13t/a | 7.2mg/L，0.024t/a |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | ＞10000个/100mL | ＜1000个/100mL |  |
| 噪声 | 猪叫、风机声、水泵声等 | 机械噪声 | 60～90dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 达标 |
| 固体废物 | 猪舍 | 猪粪 | 2051t/a | 暂存于临时堆粪场，作为农肥及时外售综合利用 | 符合环保要求 |
|  |  | 病死猪及胎盘 | 6.46t/a | 建设一座冷库，暂存病死猪及胎盘，病死猪尸体及胎盘运行初期送往位于银川市兴庆区掌政镇永南村的银川仁达无害化处理有限公司处置，后期送往灵武市白土岗乡养殖基地无害化处置中心处置 |  |
|  | 兽医室 | 医疗废物 | 0.5t/a | 设置危险废物专用收集装置，分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的危险废物处置单位统一运输及处理处置 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 1.0t/a |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 3.5t/a | 为一般固体废弃物，定期清运至垃圾填埋场填埋处置 |  |
|  | 饲料库布袋除尘器 | 粉尘 | 0.072t/a | 集中收集，作为饲料利用 |  |
|  | 职工日常办公 | 生活垃圾 | 2.74t/a | 由生活垃圾箱分类集中收集，定期清运至附近的垃圾收集站妥善处置 |  |

# 4 区域环境概况及环境质量现状评价

## 4.1 区域环境概况

4.1.1 地理位置

灵武市位于宁夏回族自治区中部、黄河东岸、银川平原与鄂尔多斯台地结合部，东靠盐池县，西临黄河，并隔河与银川市、永宁县、青铜峡市相望，南接吴忠市、同心县，东北以长城为界与内蒙古相邻，是宁夏引黄灌区之一。本市地处东经106°11′－105°51′，北纬37°30′－38°38′之间，是首府银川市的东大门，宁夏经济核心区之一，南北长98公里，东西宽54公里。

本项目位于灵武市白土岗乡养殖基，生猪养殖区，为规划养殖园区，本项目四周均为空地，距离北侧古石线900m。本项目场址中心地理坐标为东经106°33′53.98″，37°43′36.22″。

4.1.2 地形、地貌

灵武市自然地形大致可分为两大部分，即东部台地和西部平原，海拔在1110～1140m之间。西部平原系银川平原的东南边缘，由第四系河湖相砂砾质冲积洪积物淤积而成，面积481.5平方公里，占全市总面积的13.2%。按局部特征，由西向东可分为河漫滩地、河成阶地和山前冲积洪积斜坡3个南北延展、东西并列的地形部位。东部台地系鄂尔多斯地台西南部灵盐台地西部的一部分，面积3167平方公里，占全市总面积的88.7%。受南北向地势构造控制，形成了低山丘陵和缓坡丘陵相间分布的格局，期间散布着流动和半流动沙地以及积水洼地形成的盐池及海子。海拔在1200～1500m之间，最高海拔1652m。

灵武市境内土地条件，大致可分为三部分，一是西部黄河淤积平原自流灌溉区，地势平坦，土壤肥沃，排灌便利，主要以农业生产为主，海拔高度在1105－1145米之间，地势由东南向西北倾斜;二是沿山扬黄灌区，地势较高，海拔在1110－1300米之间，已发展成为一条沿山经济林带；三是东部山沙区，属鄂尔多斯台地西南边缘的一部分，海拔在1300－1647米之间，地形起伏大，水土流失严重，东北部分布以低山丘陵、缓坡丘陵为主，西南部在猪头岭两侧、面子山及长流水流域，流动沙丘密集，沙漠化现象特别严重。

4.1.3 地质条件

依据沉积特征和构造发育状况，本项目所在的灵武市属鄂尔多斯西缘断褶带的银川地堑、陶乐台拱、马家滩台陷、青云台拱4个Ⅲ级构造单元。按构造复杂程度和表现形式，又可具体化为5个Ⅳ级构造单元：①石嘴山—固原断裂以西川区所在的银川地堑部分（灵武凹陷）；②沙葱沟断层以南、烟筒山断层以东、马家滩—柳条井断层以西，属磁 窑堡—萌城断褶带北段；③沙葱沟断层以北，属陶乐台拱南部的横山堡褶皱带；④烟筒山断层西南、青龙山东侧断裂东北，为石沟驿向斜；⑤青龙山东侧断层西南，为青云台拱北部的韦州向斜。

各构造单元均无岩浆活动，构造形态多为向北封闭收敛、向南侧伏撒开呈扫帚状展 布的背、向斜。主干褶曲宽缓连续，多呈东北或南北向，次级褶曲多呈西北向。两翼多 不对称，东缓西陡。

4.1.4 水文

灵武市总体上属水资源缺乏地区，水资源总量为6.817亿立方米，具有时空变化大、水质复杂、泥沙含量多等特点。但西部平原为“富水区”(当地地表水资源为0.007l亿立方米，每年引取黄河水6.69亿立方米，地表水资源总量为6.6971亿立方米)，东部台地为缺水区。

⑴地表水

灵武市区域内属苦水河水系。苦水河为黄河一级支流，源自甘肃省环县沙坡子沟脑，向北流入宁夏回族自治区境，经宁夏盐池县、同心县和吴忠市境，至灵武市新华桥汇入黄河。流域面积7492平方公里（其中内流区2274平方公里，外276平方公里），河长218.8公里，河源海拔2026米，河口1116米，总落差910米，河道平均比降1.68‰。整个流域位于鄂尔多斯高原西南部，海拔高程在1300-1900米，地势西南高、东北低，呈缓坡丘陵地貌，坡度一般为2°-10°，冲沟虽多但切割不深，塬面比较完整。流域南为大罗山、小罗山、海拔分别为2624米及2201米，属孤立石质小山。流域内较大支流左岸有甜水河（韦州）、甜水河（孙家滩）二条，右岸有苦水河（潘儿庄）、臭马井子沟、沙沟（石沟驿）三条。

苦水河的水文特点是干旱、径流极少、水质差。全流域平均年降水量263mm，年径流量0.26亿立方米（其中灌区排入水量占58%），年输沙量277万吨（其中灌区排入沙量占2%）。

根据调查，项目所在区域水系不发育，降水稀少，蒸发强烈，地表干燥，评价范围内主要地表水体为苦水河支流沙沟，为季节性小河，平时水量较小。

⑵地下水

本项目所在区域地下水根据其储存条件可分为松散岩类孔隙含水岩组、岩浆岩类裂隙含水岩组2个含水岩组，富水程度弱。

灵武市水源地位于灵武市崇兴镇一带，东至榆木桥村，西至崇兴十二队，南至杜木桥五队，北至城二村一队，地面高程为1121-1123m。根据《灵武市东塔农村饮水安全工程竣工资料》，水源地内机井深度130m，机井动水位20.94m。根据《银川市人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，灵武市水源地保护区面积4.3km2，分为一级保护区和准保护区，一级保护区面积4.3km2。水质矿化度0.3g/L，最大允许开采量2.0万m3/d。

3.1.5 气候与气象

灵武市处于我国西北内陆地区，属中温带干旱气候区，具有典型的大陆性气候特点：气候干燥，年降水量少而集中，蒸发强烈；寒冬长，夏热短；温差大、日照较长，光能丰富；冬春季风大沙多，无霜期较短。根据灵武气象站统计资料（位于灵武县城西3km处国营灵武农场场部“郊外”，其地理位置为东经106°18′，北纬38°07′，观测场海拔高度1115.9m），该区年平均气温8.9℃，极端最低气温-26.5℃，极端最高气温37.5℃；年均降水量192.9mm，全年降水量的60％集中在7～9月，年均蒸发量1762.9mm；年日照时数3011h；全年最大频率风向为北风，但全年风频中连续45度范围内风频之和没有大于30%的情况（最大为东南偏南范围，风频之和为28.5%），因此评价区主导风向不明显。平均风速2.6m/s，全年大风日数平均为8.7d，沙暴日数为3d，多集中在11月到翌年4月之间；雷暴日数为15.3d，冻土深度107cm。灾害天气有干旱、暴雨、霜冻、冰雹、风、沙暴和干热风等。灵武市近30年各气象要素月值和年值统计表见表4.1-1和表4.1-2。

表4.1-1           灵武气象站近20（1997-2016）年各气象要素月值统计表

| 月份 | 平均温度（℃） | 平均相对湿度（％） | 平均气压（hPa） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -8.1 | 54 | 894.4 | 2.7 |
| 2 | -4.2 | 50 | 892.4 | 2.7 |
| 3 | 3.3 | 50 | 889.9 | 2.9 |
| 4 | 11.0 | 15 | 887.4 | 3.0 |
| 5 | 17.3 | 46 | 885.7 | 2.8 |
| 6 | 21.6 | 52 | 883.1 | 2.5 |
| 7 | 23.6 | 62 | 881.2 | 2.4 |
| 8 | 21.9 | 68 | 884.3 | 2.2 |
| 9 | 16.1 | 67 | 889.7 | 1.9 |
| 10 | 9.2 | 64 | 894.0 | 2.1 |
| 11 | 1.2 | 62 | 895.9 | 2.7 |
| 12 | -6.0 | 60 | 895.4 | 2.7 |

表4-2              灵武气象站近20（1997-2016）年各气象要素年值统计表

| 项目 | 单位 | 数值 | 发生日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气压 | hPa | 890.3 |  |
| 年平均气温 | ℃ | 8.9 |  |
| 极端最高气温 | ℃ | 37.5 | 1978.7.6 |
| 极端最低气温 | ℃ | -26.5 | 1989.1.15 |
| 平均相对湿度 | % | 57 |  |
| 平均总云量 |  | 4.7 |  |
| 平均低云量 |  | 0.5 |  |
| 年平均降水量 | mm | 192.9 |  |
| 最大日降水量 | mm | 91.8 | 1976.8.3 |
| 年平均蒸发量 | mm | 1762.9 |  |
| 平均风速 | m/s | 2.6 |  |
| 最多风向及频率 | % | N，11 |  |
| 静风频率 | % | 13 |  |
| 日照时数 | h | 3011 |  |
| 大风日数 | d | 8.7 |  |
| 沙尘暴日数 | d | 3 |  |
| 雷暴日数 | d | 15.3 |  |
| 最大冻土深度 | cm | 107 | 1977.3.14 |
| 注：主导风向不明显 |  |  |  |

4.1.6 土壤与植被

根据《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009），结合宁夏灵武的最新土壤资源普查结果，保护区的土壤可分为如下2个土纲，2个亚纲，2个土类，4个亚类。本项目区土壤为灰钙土，是在干旱气候条件下形成的地带性土壤，成土母质由第四纪洪积冲积物组成，地表厚厚地覆盖着流沙或形成流动沙丘，其特点是弱腐殖积累和钙化作用强烈。碳酸钙以斑块状淀积，形成钙积层，土层普遍沙性。该土壤类型又分为：普通灰钙土、淡灰钙土、底盐灰钙土、侵蚀性灰钙土、山地灰钙土、风沙土。

本项目区位于我国西部鄂尔多斯台地西南缘，其南部以沙地丘陵为主，北部以山地荒漠为主。保护区集干草原、荒漠和干草原向荒漠过度三带为一体，三带合一的特点造就了保护区多样的植被类型、复杂的植物区系地理成分。根据《中国植被》和《宁夏植被》划分，保护区为荒漠草原植被和沙生植被。该区的地带性植被为干旱草原，依据植被分类原则，保护区植被可分为2个植被型组、2个植被型、5个植被亚型、13个群系组和27个群系。保护区植被的生活型类群的组合和变化规律十分显著。首先，在全区的主体植被草原中，多年生草本在生活型类群中占很大的优势，可达58%-80%，并有一定数量的旱生灌木和小灌木、小半灌木类群，反映了保护区基本植被的旱生特征；第二，由南向北，随着水分条件的干旱化和植被类型自草原向干草原、荒漠草原、荒漠植被的过渡，灌木和半灌木、小灌木和小半灌木及旱生1年生草原生活型类群的植物种的比重逐年增加，其中小灌木、小半灌木种比重的增加更为显著，而多年生草本生活型类群的比重逐渐减少；第三，落叶灌丛植被中，草本植物类群占70%以上（多年生草本植物占一半以上），反映了保护区灌丛植被具有一定的草原化性质；第四，荒漠植被中的多年生草本类群的植物种占50%以上，进一步反映了宁夏荒漠植被的草原化性质。

4.1.7 地震

根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2015B1）《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015A1），本项目所处地区地震烈度：Ⅷ度，地震动反应谱特征周期为0.40s，地震动峰值加速度为0.20g。

## 4.2 环境质量现状监测与评价

4.2.1 空气质量达标区判定

本项目位于灵武市白土岗乡，本项目距离灵武市宁东镇约41km，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次采用《2017年宁夏回族自治区环境质量报告书》中宁东镇的环境空气质量监测数据作为评价区域达标情况的依据。宁东镇环境空气污染物监测结果详见表4.2-1。

表4.2-1                        区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（ug/m3） | 标准值/（ug/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 104 | 70 | 179 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 39 | 35 | 111 | 不达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 27 | 60 | 45 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 27 | 40 | 67.5 | 达标 |
| CO | 特定百分位数浓度 | 1.4mg/m3 | 4mg/m3 | 35 | 达标 |
| O3 | 特定百分位数浓度 | 159 | 160 | 99.4 | 达标 |

根据表4.2-1，项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度，CO、O3特定百分位数浓度均满足相应浓度限值，PM10、PM2.5存在不同程度的超标现象，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，本项目所在区域城市环境空气质量不达标，不达标因子为PM10、PM2.5。PM10、PM2.5超标主要由于项目所处西北地区，气候干燥、地表植被稀疏，风沙较多，易产生扬尘，导致项目区域内的PM10、PM2.5本底值较高。

4.2.2 基本污染物环境质量现状

本项目所在区域基本污染物环境空气质量现状详见表4.2-2。

表4.2-2                         基本污染物环境质量现状

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（ug/m3） | 标准值/（ug/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24小时平均第95百分位数浓度 | 201 | 150 | 不达标 |
| PM2.5 | 24小时平均第95百分位数浓度 | 85 | 75 | 不达标 |
| SO2 | 24小时平均第98百分位数浓度 | 84 | 150 | 达标 |
| NO2 | 24小时平均第98百分位数浓度 | 57 | 80 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数浓度 | 1.4 | 4mg/m3 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度 | 159 | 160 | 达标 |

根据表4.2-2，本项目所在区域SO2、NO2、24小时平均第98百分位数浓度，CO24小时平均第95百分位数浓度，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度均满足相应浓度限值，PM10、PM2.5存在不同程度的超标现象。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

本项目在施工建设期间，各项施工活动将会对周围环境产生短期不良影响，主要影响因素有扬尘、噪声、建筑垃圾和施工废水以及施工期地基开挖、地表裸露对生态环境的影响等，而且以噪声和扬尘的影响尤为明显。因此，施工时需采取有效措施进行防治。

5.1.1施工期环境空气影响分析与防护措施

⑴施工期环境空气影响因素

①施工场地扬尘

本项目施工期挖、填土，必然要在地面上堆积大量的回填土和部分弃土，当土风干时，在遇风情况下会形成扬尘。根据国内外有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤颗粒度、土壤含水量有关。对于原料渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施有关。国内外研究结果和类比研究表明，在起动风速以上，影响起尘量的主要因素分别为：防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或土堆的堆放方式。挖土机开挖过程中的扬尘产生量主要与以下因素有关：风速、湿度、渣土分散度、抓斗倾倒的相对高度等，类比调查结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘量约为装卸量的1%；在采取较好的防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。如果不采取防尘措施，距施工现场300m范围内将会受到施工扬尘的严重影响，施工现场周围道路的TSP浓度将大幅度超标。因此，本项目的施工必须采取严格的防尘措施，将施工扬尘的污染程度降到最低。

在采取严格的防尘措施时，扬尘的影响范围基本上控制在50m以内，TSP浓度贡献不超过1.0mg/m3，200m左右TSP浓度贡献已降至0.2mg/m3。

这些影响是短时的，工程竣工后，该部分影响也会随之消失。

②运输扬尘

在建筑垃圾及建筑材料的运输过程中，若车辆为敞篷运输，由于风力作用及运输车辆的行驶，会产生较大的扬尘，污染运输路线两侧区域；由于进出项目施工场地车辆的车轮、车帮带泥，在不对车轮、车帮进行冲洗及对项目近周边车辆进出施工场地的必经路段的路面进行保洁的情况下，进出项目施工场地的车辆行驶时会产生较大量的扬尘，污染运输路线及两侧区域，特别对施工场地近周边车辆所经道路所在区域的环境空气质量影响最为明显。

根据相关类比调查，如运输车辆、及施工场地近周边的道路保洁情况较差时，在风力较大、干燥气候条件、连续运输的情况下，运输车辆所经道路下风向距离50m、100m、150m的TSP浓度分别约为：0.45-0.50mg/m3，0.35-0.38mg/m3，0.31-0.34mg/m3，超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)日平均二级标准值0.30mg/m3。

因此，本项目运输车辆必须有较好的密封性，同时防止运输过程中会有泥土散落，影响沿途的环境空气质量。

③施工机械废气

本项目施工期施工机械主要有推土机、挖土机、压桩机、装载机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有一氧化碳、二氧化氮、总烃。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大较，但施工作业具有不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多，因此，其排放的污染物仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。

根据同类工程施工期监测结果，离施工现场50m处，一氧化碳、二氧化氮1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。可见项目施工机械废气对环境空气影响较小。

⑵施工期环境空气污染的防护措施

结合本项目区域周围的特点，为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，应当采取以下防护措施：

①开工前，在施工现场周边设置硬质密闭围挡并进行维护；尚未开工的建设用地，对裸露地面进行覆盖；施工期超过三个月的，应当采取绿化、铺装或者遮盖等防尘措施；

②在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染防治措施、举报电话、扬尘监督管理主管部门等信息；

③在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土；

④施工现场出入口、施工区内道路、加工区等区域采取硬化、洒水、铺装防尘网等处理措施；

⑤在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施；

⑥出现重污染天气状况或者五级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动；

⑦加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响；

⑧采用商品混凝土，减少砂石等材料在施工现场的堆放数量。及时清理多余土方、每天及时清扫掉落地面的尘土等措施，减少扬尘污染；

⑨运土车辆应加篷布遮盖，严禁超重、超高装载，运输车辆进入施工场地应低速、限速行驶，以减少产尘量；将施工用水泥堆放在库房或临时工棚内，及时清除撒落在地面的水泥，对产生扬尘的施工作业点设洒水装置，抑制粉尘散发和运输中的二次扬尘；

⑩合理安排工程进度，交叉作业，缩短施工时间。

综上所述，本项目在施工过程只要采取切实可行的污染防治措施及科学的管理办法，可使施工扬尘影响降低至较低水平。施工期对大气环境影响只是局部的、短暂的，属可接受程度。

5.1.2 施工期水环境影响分析及防治措施

⑴施工期水环境影响因素

本项目施工期间，由于场地清洗、建筑安装等工程的实施，将会产生一定量的施工废水。此外，还有施工人员产生的生活污水。

施工废水包括地基、道路开挖和管道铺设、场房建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和施工现场的清洗废水。施工污水中含有较多的建筑砂石、水泥、弃土等悬浮物。

生活污水包括施工人员的盥洗水。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，还将夹带大量泥沙，但该地区暴雨极少。

⑵施工期污水防治措施

施工单位应严格执行相关环境管理规定，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境等。施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及商品混凝土及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工过程中去。

施工期施工人员20人，建设工期3个月，生活用水量约50L/人·d，施工期生活用水量为90m3，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为72m3。施工人员的生活设施相对比较集中，如果施工期生活污水直接排放，易对环境造成污染。施工单位拟在施工人员集中生活区建设简易旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。本项目施工期产生的少量废水经沉淀后，回用于施工场地洒水抑尘。

此外，施工期间要尽量求得土石方工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，如果遇到暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷。

本项目拟采取以下防护措施以降低对地下水的影响。

①科学选择施工方案，优化配置各种资源，合理安排施工作业面，强化质量安全意识，配备先进适用的技术装备、优质、快速、安全地完成基础工程是施工任务；

②经修建的沉砂池处理后用于场地洒水抑尘，严禁渗漏和回灌。

采取以上方案后，施工期对地下水的影响较小。

5.1.3 施工期声环境影响分析与防护措施

本项目施工期间将大量使用各种不同性能的动力机械，例如铲土机、推土机、混凝土泵、锯床及施工现场的运输车辆等。动力机械作业过程产生的高噪声将对施工区及周边声环境造成污染，因此本次评价将主要对项目施工噪声对环境的影响进行预测分析。施工期间施工机械噪声可近似作为点声源处理，根据点声源噪声距离传播衰减模式预测分析施工机械噪声的影响范围。

预测模式如下：LI=L0-20lg(Ri/R0)

式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值dB(A)；

Lp0——距声源r米处的参考声级dB(A)；

r、r0——点距离声源(m)；

△Loct——各种因素引起的衰减量(包括声障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)。

类比相似噪声源的调查得到参考声级，经计算得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，噪声预测值见表5.1-1及表5.1-2。

表5.1-1                    各种施工机械在不同距离的噪声预测值         单位：dB(A)

| 施工机械 | 距 离(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 装载机 | 85.0 | 80.6 | 74.5 | 70.5 | 68.5 | 65.0 | 62.5 | 60.5 | 59.0 | 56.5 | 54.5 | 52.4 | 51.1 | 49.9 | 48.5 |
| 铲土机 | 83.0 | 78.6 | 72.5 | 68.5 | 66.5 | 63.0 | 60.5 | 58.5 | 57.0 | 54.5 | 52.5 | 51.4 | 50.1 | 48.9 | 47.6 |
| 推土机 | 86.0 | 81.6 | 75.5 | 71.5 | 69.5 | 66.0 | 63.5 | 61.5 | 60.0 | 57.5 | 55.5 | 54.4 | 53.1 | 51.9 | 49.8 |
| 混凝土泵 | 79.0 | 74.6 | 68.5 | 64.5 | 62.5 | 59.0 | 56.5 | 54.5 | 53.5 | 51.0 | 48.5 | 48.4 | 47.1 | 45.9 | 44.9 |
| 载重汽车 | 82.0 | 77.6 | 71.5 | 67.5 | 65.5 | 62.0 | 59.5 | 57.5 | 56.0 | 53.5 | 51.5 | 50.4 | 49.1 | 47.9 | 46.9 |
| 振捣机 | 74.0 | 69.6 | 63.5 | 59.5 | 57.5 | 54.0 | 51.5 | 49.5 | 48.0 | 45.5 | 43.5 | 42.4 | 41.1 | 39.9 | 38.9 |
| 锯床 | 82.0 | 77.6 | 71.5 | 67.5 | 65.5 | 62.0 | 59.5 | 57.5 | 56.0 | 53.5 | 51.5 | 50.2 | 49.0 | 47.6 | 46.6 |

表5.1-2                        施工机械噪声影响范围预测结果

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 执行标准Leq[dB(A)]昼/夜 | 昼间影响距离m | 夜间影响距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机载重汽车、重型碾压机等 | 70/50 | 100 | 800 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒等 | 70/50 | 50 | 500 |

从表中预测结果看，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB 12523-2011)，在声源与受声点之间无任何屏障时，项目施工机械影响情况为：

⑴土石方施工阶段

施工机械噪声昼间的超标范围在距声源100m以内，夜间影响范围在800m以内。

⑵结构施工阶段

施工机械噪声昼间的超标范围在距声源50m以内，夜间影响范围在500m以内。施工噪声夜间难以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB 12523-2011)要求。

本项目所在区域属2类标准适用区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；由预测结果可知，在采用噪声强度较大的施工机械施工时，项目施工噪声对周边区域声环境有一定影响，但本项目评价范围内无声环境保护目标，因此不会造成噪声扰民现象发生。

5.1.4 施工期固体废物影响分析及防治措施

(1)施工期固体废物影响因素

①生活垃圾

施工期施工人员20人，建设工期3个月，施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期间，生活垃圾产生量最多约10kg/d，共计0.9t，这些生活垃圾经分类、统一收集后，定期由施工单位交由园区环卫部门处置，不会对周围环境造成明显的影响。

②建筑垃圾

建筑垃圾主要包括施工过程地基处理和建材损耗、内部装修阶段产生的少量砂土石块、水泥、废金属、钢筋、铁丝、废电线、废光缆等。建筑垃圾应外运至当地政府指定地点堆放。建设单位应与施工单位签订环保责任书，由施工单位负责施工期固体废弃物的处理。

(2)施工期固体废物影响防治措施

为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，应当采取如下措施：

①车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒。

②施工期间，施工人员产生的生活垃圾集中收集后，运至就近垃圾填埋场安全填埋。

③施工期产生的一些金属、木材及建筑材料的碎屑和废弃的混凝土等应指派专人专车收集处理，不得随意丢放。

④施工结束后及时清理施工现场，拆除临时工棚等建筑物。

5.1.5 施工期生态环境影响分析

本项目施工期由于场地的开挖和平整，不可避免地将造成植被破坏，对项目区域生态环境造成短暂影响，主要体现在施工期的水土流失、占用土地、破坏原有的生态系统、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面。

据现场调查，评价区域内无自然保护区、自然遗产地、风景名胜区等，无珍稀植被、珍惜濒危野生动物及珍稀濒危物种等生态敏感保护目标。项目区域内生态环境为人工生态体系，主要以农作物和四周道路绿化带为主。

生态环境的保护总体上应从生态影响的避免、生态影响的消减及生态影响的补偿三方面来进行，生态影响的避免就是最大程度的避免潜在的不利生态影响，生态影响的消减则是将其影响降至最低，生态影响的补偿则是通过绿化等生态工程以减小生态损失。

具体降低项目施工期对生态环境影响的措施有：

①合理规划和使用项目区域土地。

②最大限度减小土石方工程量，减少对区域内原有植被及地貌的破坏。

③污水管线的敷设在开挖时应剥离管线上方区域表土，工程结束后将其回填，以利于以后绿化。

④加强施工期环境管理，施工过程中不得破坏周围的植被。

⑤工程竣工后要立即进行自然环境恢复工作，清理施工场地，做好水土保持工程，并加强绿化工作，将施工期对当地生态环境的不利影响降至最低。较高的绿化覆盖率可以保障生态系统的良性运行、净化空气改善环境。

5.1.6施工期环境管理

在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应做出相应的防治措施及处置方法。环境管理要作到贯彻国家的环保法规标准，建立各项环保管理制度，做到有章可循，科学管理。

综上所述，施工期的产生的废气、废水、噪声和固体废物会对环境造成一定程度的影响，但只要建设施工单位加强施工期环境管理，认真落实各项污染防治措施、做好施工组织工作等，可将施工期对环境的不利影响降至最低程度，且施工期的影响具有局部性和短期性，随着工程施工的结束，也随之逐渐消失。

## 5.2 运营期环境空气影响预测与评价

5.2.1 污染源调查

#### 5.2.1.1 正常排放污染源调查

本项目正常排放污染源主要为有组织点源和无组织矩形面源两种，有组织点源排放情况详见表5.2-1、无组织矩形面源排放情况详见表5.2-2。

表5.2-1               本项目正常排放有组织污染源排放参数表（点源）

| 点源 名称 | 排气筒基底坐标 |  |  | 排气筒 |  | 烟气 |  |  | 排放工况 | 污染物 名称 | 污染物排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xs (m) | Ys (m) | Zs (m) | 高度 m | 直径 m | 出口温度 ℃ | 排气量 Nm3/h | 排放时数h |  |  |  |
| 饲料加工排气筒 | -65 | 96 | 1336.94 | 15 | 0.5 | 25 | 500 | 730 | 间断 | PM10 | 0.001 |

表5.2-2             本项目无组织污染源排放参数表（矩形面源）

| 名称 | 面源起始点/m |  | 面源海拔 高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数 /h | 污染物及 排放速率 kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 猪舍 | -50 | -100 | 1336 | 164 | 110 | 3 | 8760 | 0.095 | 0.0122 |
| 堆粪场 | -70 | -115 | 1332 | 24 | 10 | 4 | 8760 | 0.00056 | 0.00007 |
| 污水处理站 | -70 | -96 | 1334 | 20 | 10 | 3 | 8760 | 0.0032 | 0.00012 |

#### 5.2.1.2 非正常排放污染源调查

本项目非正常排放参数详见表5.2-3。

表5.2-3                   非正常工况排放情况废气排放情况一览表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率 /（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次 /次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料加工 废气处理设施 | 布袋除尘器故障 | 颗粒物 | 0.1 | 1 | 1 |

#### 5.2.1.3 拟替代污染源调查

本项目属于新建项目，不存在拟替代污染源。

5.2.2 运营期大气环境影响预测与评价

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2项“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此本次评价不再进行进一步预测与评价。本项目大气污染物有组织排放量核算见表5.2-4，大气污染物无组织排放量核算见表5.2-5，大气污染物年排放量核算表5.2-6，污染源非正常排放核算表5.2-7。

表5.2-4                  大气污染物有组织排放量核算一览表

| 序号 | 排放工序 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料加工 | PM10 | 2.0 | 0.001 | 0.00073 |

表5.2-5            大气污染物无组织大气污染物排放量核算一览表

| 序号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 猪舍 | NH3 | 加强猪场环境综合管理，设置活性炭除臭装置，喷洒除臭剂等 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 1.5 | 0.836 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.107 |
| 2 | 堆粪场 | NH3 | 加强堆粪场环境综合管理，对堆粪场定期喷洒除臭剂等 |  | 1.5 | 0.0049 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00062 |
| 3 | 污水处理站 | NH3 | 污水处理设施池采取加盖 |  | 1.5 | 0.0285 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0011 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | NH3 |  |  | 0.8694 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.1087 |

表5.2-6                      大气污染物年排放量核算一览表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 0.00073 |
| 2 | NH3 | 0.8694 |
| 3 | H2S | 0.1087 |

表5.2-7                    大气污染物非正常排放核算一览表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率 /（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 饲料加工 废气处理设施 | 布袋除尘器故障 | PM10 | 0.1 |

5.2.3卫生防护距离确定

根据《禽畜养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中有关养殖场选址要求中规定，养殖场界与禁建区域（环境保护目标及国家、地方等法律规定的需要保护的区域等）边界的最小距离不得小于500m。综上所述，最终确定本项目卫生防护距离为500m，项目场界500m范围内禁止规划新建学校、医院、居民区等环境敏感点和其他《禽畜养殖业污染纺织技术规范》中规定的禁建区。根据现场勘查，本项目周边500m范围内无学校、居民区等环境敏感点，符合卫生防护距离要求，卫生防护距离包络线图见图5.2-1。

图5.2-1 卫生防护距离包络线图

5.2.3 环境影响评价结论

根据环境评价工作等级分析过程，饲料加工颗粒物最大地面小时浓度为4.42E-05mg/m3、占标率为0.01%；猪舍无组织面源NH3最大地面小时浓度为6.00E-03mg/m3、占标率为3.0%，H2S最大地面小时浓度为7.82E-04mg/m3、占标率为7.82%；堆粪场无组织面源NH3最大地面小时浓度为2.84E-03mg/m3、占标率为1.42%，H2S最大地面小时浓度为3.55E-04mg/m3、占标率为3.55%；污水处理站无组织面源NH3最大地面小时浓度5.17E-03mg/m3、占标率为2.58%，H2S最大地面小时浓度为1.94E-04mg/m3、占标率为1.49%。根据预测结果，各点颗粒物、NH3、H2S预测值占标率均较小，对环境空气影响较小。

大气环境影响评价自查表见表5.2-8。

表5.2-8                  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  |  |  | 500～2000t/a |  |  |  |  | <500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 其他污染物：硫化氢、氨、臭气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  | 地方标准 |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现 状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  | 区域污染源 |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000 |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPDFF□ |  | 网络模型□ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（无） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ 无 ）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20%□ |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（无） |  |  |  |  |  | 监测点位数（无） |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（无）t/a |  |  | NOX（无）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.00073）t/a |  |  |  |  | VOCS：（无）t/a |  |
| 注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.3 运营期地表水环境影响分析及评价

本项目废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水、职工生活污水。猪尿和猪舍冲洗废水，产生量为2931.09m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、粪大肠菌群。

职工生活污水产生量为1.44m3/d（525.6m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，废水产生总量为27.16m3/d（9912.4 m3/a）。

本项目生产废水有机物浓度高、含磷量大、悬浮物多、臭味大，污染负荷高。生产废水中含主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N及粪大肠菌群等，属于高浓度有机废水，须无害化处理后才能够用于农作物灌溉用水。针对本项目生产废水的性质，建设单位拟自建一座处理能力50m3/d的污水处理站，采用“（固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+暂存池）”处理工艺，出水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准后，用于企业周边现有农田、饲草地灌溉。

本项目产生的各类污水经无害化处理后可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准要求，同时含有一定的氮、磷、钾、钙、锰等多种微量元素，可以改善土壤的物理化学性质，提高土壤肥力，有利于农作物的生长，节约水资源。

本项目产生废水不排入外界水体，按三级B评价。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1项三级B评价可不进行水环境影响预测。

表5.3-1              废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水 类别 | 污染物种类 | 排放 去向 | 排放 规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理 设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群 | 用于企业周边农田、饲草地的灌溉 | 间接 排放 | 1 | 综合污水处理站 | （固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+暂存池） | / | / | / |
| 2 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N |  | 间接 排放 |  |  |  | / | / | / |

表5.3-2                   废水间接排放口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（t/a） | 排放去向 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 1 | 106°33′52.20″ | 37°43′34.26″ | 3456.69 | 用于企业周边农田、饲草地的灌溉 | 连续排放 |

表5.3-3                      废水污染物排放信息表

| 排放口 编号 | 污染物种类 | 排放浓度 （mg/L） | 全厂日排放量 （t/d） | 全厂年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 186 | 0.0017 | 0.64 |
|  | BOD5 | 93 | 0.00087 | 0.32 |
|  | SS | 77 | 0.00074 | 0.27 |
|  | NH3-N | 38 | 0.00036 | 0.13 |
|  | TP | 7.2 | 0.000066 | 0.024 |
|  | 粪大肠菌群 | 1000个/100mL | 1000个/100mL | 1000个/100mL |
| 厂排放口合计 | COD |  |  | 0.64 |
|  | BOD5 |  |  | 0.32 |
|  | SS |  |  | 0.27 |
|  | NH3-N |  |  | 0.13 |
|  | TP |  |  | 0.024 |
|  | 粪大肠菌群 |  |  | 1000个/100mL |

废水经拟自建处理能力50m3/d的污水处理站一座，对养殖场废水进行无害化处理。出水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准后，用于企业周边农田、饲草地的灌溉。

地表水环境影响评价自查表见表5.3-4。

表5.3-4                                     建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其它 |  |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其它 |  |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其它 |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水位要素影像型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其它 |  | 拟替代的污染源 |  |  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其它 |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其它 |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测；其它 |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | （） |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标情况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标情况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质情况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区口 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其它 导则推荐模式；其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标，替代削减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD） |  |  | （0.64） |  |  | （186） |  |  |  |
|  |  | （NH3-N） |  |  | （0.13） |  |  | （38） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （无） | （无） |  |  | （无） |  | （无） |  | （无） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其它（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其它（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其它工程措施；其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  |  |  |  | 1次/季 |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  |  |  |  | 厂区污水处理站出水口 |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP及粪大肠菌群 |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√；“（）”为内容项写项；“备注”为其它补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4 运营期地下水环境影响分析及评价

5.4.1 地下水预测范围

本项目地下水环境影响预测范围根据导则中规定的公式法，结合项目建设场地及其周边的地形地貌特点、水文地质等条件予以确定，本次评价以项目所在区一个水文地质单元为评价范围。评价范围：上游东南至公司厂界以外800m，两侧各以厂界向外延伸约800m，下游西北侧至厂界以外1700m。

5.4.2 区域水文地质条件

(1)地质构造

评价区位于中朝准地台的三级构造单元陶乐台拱中，西邻银川地堑南端，均隶属于

鄂尔多斯西缘拗陷带。评价区内构造均在第三系以下，为深部隐伏构造，地表未见明

显构造特征。区内构造总体为NNW向的线性构造。受其影响，地层沿走向产状变化不大；沿倾向有一定的变化，背向斜褶曲的两翼不对称，地层倾角在10°～25°之间变化，在断层带附近、煤层露头处局部倾角较大。

(2)地层岩性

评价区内第四系广泛发育，局部可见古近系泥岩出露，评价区内地层有第四系（Q）、

古近系渐新统清水营组（E3q）、侏罗系上统安定组（J3a）、侏罗系中统直罗组（J2z）、

侏罗系中统延安组（J2y）、三叠系上统上田组（T3s），现由新到老分述如下：

①第四系（Q）：评价区第四系地层由上及下依次为第四系全新统风积粉砂（Q4eol）、

第四系上更新统风积黄土状粉土（Q3eol）。

粉砂（Q4eol）：主要分布于灰场区域，黄色，干燥，松散，为风积成因，常随风移动，在低洼处堆积厚度较大，地表局部分布。层厚约0.3～1.5m。

黄土状粉土（Q3eol）：评价区内广泛分布，灰白～褐黄色，干燥～稍湿，坚硬，中密～密实，见针状大孔隙，该层上部土质不均，多见植物根须，局部见钙质结核。该层中、下部土质较均匀，见少量的针状孔隙。该层土具有湿陷性。层厚0.5～30.5m。

②古近系渐新统清水营组（E3q）：零星出露于厂址区西侧及王家圈灰场洼地东西两侧，岩性为泥岩、砂岩，呈棕红、灰白等色，表面强风化，属河湖相沉积物，层理发育，成岩作用较差，胶结程度差。上部为棕红色泥岩，局部夹石膏薄层，中部夹棕红、灰白色砂岩，疏松、底部为棕红色泥岩。据区域地质资料该层厚度5.85～100.00m，平均49.46m。

③侏罗系上统安定组（J3a）：

为一套干燥气候条件下河流、湖泊相红色沉积，俗称“红层”，在评价区内没有出露，钻孔揭露最大残留厚度423.74m。岩性以灰褐、紫红、紫褐色粉砂岩和泥岩为主，夹灰白、灰绿色中-细粒砂岩，底部普遍有一层褐红色砂岩与下伏直罗组地层呈假整合接触。

④侏罗系中统直罗组（J2z）：

为一套干旱及半干旱气候条件下的河流-湖泊相沉积，在评价区内没有出露，钻孔

揭露厚度305.76～468.55m，平均421.71m。岩性主要为灰绿、蓝灰、灰褐色夹紫斑的中、细粒砂岩和粉砂岩，夹少量的粗粒砂岩和泥岩，底部为一厚层灰白、黄褐或红色含砾粗粒石英长石砂岩，俗称“七里镇”砂岩，与下伏延安组含煤地层呈冲刷假整合接触。

⑤侏罗系中统延安组（J2y）：

为一套内陆湖泊三角洲沉积，是评价区内主要含煤地层，在评价区内没有出露，钻

孔揭露厚度261.21～377.28m，平均338.41m。岩性由灰、灰白色长石石英砂岩，深灰色、灰黑色粉砂岩、泥岩、煤和少量含铝质泥岩组成，底部以一套浅白或黄色带红斑的粗粒砂岩、含砾粗粒砂岩与下伏三叠系上统上田组（T3s）呈假整合接触。

⑥三叠系上统上田组（T3s）

在井田西南部边界有零星出露，钻孔最大揭露217.40m，据邻区以往资料其最大沉

积厚度为756m。上田组（T3s）地层由一套河湖相杂色碎屑岩沉积组成，为侏罗系延安组（J2y）含煤沉积的基底，岩性主要为黄绿、灰绿色厚层状砂岩，夹灰、深灰色粉砂岩、泥岩及薄层含铝土质泥岩。砂岩的分选性及磨圆度中等，发育大型板状、槽状及楔状交错层理。含植物化石：Neocalamitessp，瓣鳃类UniohuangbagauensisU.ningxiaensis、U.tschamiellaafflonga等。

(3)地下水类型

根据地下水赋存条件及含水层岩性特征，将评价区内地下水划分为两大类型，即上

层滞水、古近系孔隙裂隙水。

①上层滞水

本含水层组由各种成因类型的第四系松散堆积物组成，岩性主要由风积沙、黄土状

粉土及下部的残积土（下伏泥岩风化层）组成，主要分布于评价区南部局部沟谷低洼地

带，由于受基底泥岩地层起伏影响，本岩组地下水由多个封闭的丘间洼地组成，且相互

独立，致使该含水岩组地下水平面上分布不连续，总体上呈点状分布。由于受地形起伏

的控制，沉积厚度厚薄不一、变化较大，薄者0.50m，厚者达30.50m，一般10m左右。

该含水层常与下伏的基岩风化面构成统一含水组。据本次勘查资料及以往资料收集，该含水层水水位埋深0.64～3.93m，含水层富水性弱，该组含水层主要接受大气降水补给，水位、水量随季节变化明显，含水层富水性及地下水水质变化较大。

②古近系孔隙裂隙水

本含水层组主要由古近系清水营组泥岩、粉砂质泥岩，局部夹薄层砂岩及粉砂岩组

成，含水层富水性弱，地下水主要赋存于古近系顶部风化面上，由于补给来源有限，且

风化面以下岩层致密、完整性好，具隔水性能，致使该含水层与深部含水层间的水力联

系微弱，水循环交替较差，地层中富含石膏，在地下水溶滤作用下，地层中的盐分大量

进入水中，造成区域地下水矿化度总体偏高。据水文地质勘查水质资料，溶解性总固体

为7732.74～18612.21mg/l，属中等～高矿化水。

(4)地下水补径排关系

大气降水为本区内地下水的唯一补给来源，排泄方式主要为蒸发排泄。评价区内地

下水流向总体为由北向南流动。第四系松散层孔隙潜水岩组地下水由多个封闭的丘间洼地组成，且相互独立，平面上分布不连续，总体呈点状分布。主要接受大气降水的补给，随地势变化由高处向地势低处缓慢运移，大部分通过强烈蒸发作用排泄，少量下渗补给下伏基岩含水层。古近系孔隙裂隙水，该层地下水主要补给来源为少量的第四系松散层孔隙潜水下渗补给，局部地段受矿井疏干水（地面积水坑）的补给。由于补给来源有限，地下水的交替能力差，径流较为缓慢，含水层地下水矿化度较高，富水性弱。

(5)地层岩性

由于本项目厂址区未开展岩土工程地质勘查，本次评价厂址区地质环境与水文环境

引用神华国华电厂的岩土工程勘查资料，根据岩土工程地质勘察资料及本次勘查钻孔资料揭露，厂址区重点评价区内地层自上而下依次为：第四系（Q）、古近系（E）。

①第四系（Q）

黄土状粉土（Q3eol）：灰白～褐黄色，干燥～稍湿，坚硬，中密～密实，见针状大孔隙，该层上部土质不均，见有较多的植物根须，局部见钙质结核。该层中、下部土质较均匀，见少量的针状孔隙。该层土具有湿陷性。层厚 0.5～30.5m。

②古近系（E）

清水营组（E3q）：厂址评价区内广泛分布，厂址区西部丘陵山地出露，岩性为泥

岩、砂岩，呈棕红、灰白等色，表层强风化，属河湖相沉积物，层理发育，成岩作用较

差，弱胶结。上部为棕红色泥岩、粉砂质泥岩，局部夹石膏薄层，中部夹棕红、灰白色

砂岩，疏松、底部为棕红色泥岩。遇水易软化、崩解，该层属于极软岩，本次勘查均未

揭穿该地层。

(6)包气带岩性及特征

据钻孔揭露并结合岩土勘察资料，厂址区表层大部被第四系黄土覆盖、仅在厂址西

部丘陵区有古近系泥岩地层出露，第四系岩性多为黄土及亚砂土，土质不均匀，见针状

大孔隙，局部见钙质结核。厚度为0.5～30.5m，透水能力强。包气带防污性能分级为弱。

下伏为古近系清水营组泥岩类地层，岩性为桔黄、棕红色亚砂土夹薄层灰白色细砂岩。在古近系泥岩中进行渗水试验，入渗系数实测值为1.1×10-5～8.3×10-5cm/s。

(7)水文地质特征

①厂址区域属于宁东缓坡丘陵地貌，地势高而开阔，土地荒芜，植被稀疏，沙化严重，地表为黄土状粉土，厂区地形由北向南倾斜。

②厂区地层主要为第四系（Q）、古近系（E），第四系岩性为（Q3eol），古近系岩性为清水营组（E3q）泥岩、砂岩。

③厂区地下水类型为古近系孔隙裂隙水，含水岩组为古近系孔隙裂隙水含水岩组。

④厂区包气带防污性能弱，地表水与深层地下水之间的水力联系微弱，污染物质较难经包气带直接进入地下影响深层含水层，深层地下水不易受到污染，地下水环境不敏感。

5.4.3 地下水影响分析

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ 610-2016）中9.4.2条：“已依据GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。本项目原辅材及粪污严禁在室外露天堆放，厂房内地面采用水泥硬化。同时，将场区分为重点防渗区和一般防渗区，重点防渗区包括堆粪场、污水处理站、危险废物暂存间、猪舍等；其它区域，如综合办公楼为一般防渗区。本项目固体废物临时堆放库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求规范建设；因此本次评价对正常状况地下水环境影响进行定性分析，对非正常状况地下水影响进行情景预测。

⑴污染因素

本项目对地下水潜在的污染因素有COD、氨氮等污染物。

⑵污染源及污染途径

污染源：猪舍猪尿；猪粪堆场的淋滤水；污水收集管道及污水处理站；医疗废物暂存间废液泄漏。

污染途径：猪舍、污水处理站、堆粪场废水渗入地下造成地下水环境污染。

⑶影响分析

本项目不开采地下水，厂址周边无生活供水水源，厂址也不属于生活供水水源的补给区，地下水环境敏感程度属于不敏感。本项目运营期猪舍猪尿、猪粪堆场的淋滤水、污水收集管道及污水处理站的泄漏污水、医疗废物暂存间危废的泄漏废水可能会通过包气带缓慢渗入浅层地下水，造成浅层地下水的污染。本项目通过采取以下措施对地下水污染进行防治：

①猪舍采用混凝土硬化地面防渗措施。

②污水处理站和猪粪堆场主体混凝土工程添加防水膨胀剂，采用较好的隔水材料进行底部固化，对污水处理站各构筑物池体内壁进行防腐、防渗处理，以减少因粪污处理设施废水渗漏对地下水的影响。

③对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题应及时解决，地下管道、阀门需设置专用混凝土防渗管沟，管沟内壁涂防水材料，管沟上方设观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。做好管道、管沟的日常巡查、维护工作。

⑥医疗垃圾和生活垃圾等分类收集，及时清运。医疗废物设置专用构筑物储存，配备清洗和消毒器械，加设冲洗水排放防渗管道，并与整体污水管网相连，杜绝各类固废浸出液下渗。

⑦粪污堆放场和污水处理站可采取抗渗混凝土结构，厚度不小于150mm，其下铺设厚度不小2.0mm的HDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；污水处理站铺设厚度不小2.0mm的HDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；危险废物暂存间地面和墙裙（不低于1.0米高）硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；猪舍、储水池等采取硬化防渗处理，铺设1.5mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

综上所处，通过采取上述有效防治措施后，本项目运营期对地下水环境影响较小。

5.4.4 非正常状况下地下水环境影响分析

(1)预测情景

本项目废水主要是猪舍猪尿、猪舍冲洗废水、生活污水，废水经污水处理站处理后，用于企业周边农田、饲草地灌溉，废水不直接排入地表水体。对本项目而言，污水处理站是地下水的主要潜在污染源，污水处理站地面发生裂缝渗漏，可能导致污染物下渗污染地下水。因此，本项目主要分析污水处理站沉淀池渗漏对地下水的影响。

(2)预测源强

a.污染物排放浓度：假定污水处理站沉淀池废水底部发生破裂，污水处理站沉淀池废水发生渗漏，确定COD和氨氮为预测因子，根据3.2.2章节分析，生活污水和生产废水混合后进水COD浓度为6845mg/L，氨氮浓度为207mg/L；由于地下水COD没有标准，本次采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质作为评价标准，为20mg/L；氨氮采用《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质作为评价标准，为0.5mg/L。

b.渗漏面积：根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/(m2•d)，非正常状况渗漏量应不小于正常状况允许渗漏量限值的10倍，假定不考虑渗漏过程中包气带对污染物的吸附阻滞过程，视为污染物全部进入潜水含水层，则非正常状况渗漏量为渗漏强度×渗漏面积×10，渗漏强度≤2L/(m2•d)，渗漏面积按污水站底部面积的2%进行计算（污水站底面积约300m2），则渗漏面积取6m2。

c.渗漏量：污水站破损部位的渗漏量按照Q=K·A·I计算，式中：Q为破损部位的渗漏量，m3/d；K为包气带饱和垂向渗透系数，项目所在区域土壤为粉砂，渗透系数取1m/d；A为破损部位渗漏面积，6m2；I为水力坡度，无量纲，0.05；由此计算可知破损部位的COD渗漏量为0.3m3/d，氨氮渗漏量为0.3m3/d。

d.渗漏时间：从环境安全角度考虑，渗漏时间取30d，则总渗漏量为9m3，废水中COD初始浓度为6845mg/L，则污染物渗漏量为61.6kg/次；废水中氨氮初始浓度为207mg/L，则污染物渗漏量为1.86kg/次。

(3)预测范围

预测范围为本项目非正常状况下影响的区域。

(4)预测时段

预测时段选择事故发生后100d、365d、1000d作为预测时间节点。

(5)预测模式

本次选择模型将污染源以点源考虑，在模拟污染物扩散时，不考虑吸附作用、化学反应等因素。地下水预测采用溶质运移解析法，采用预测模型如下：

式中：

x--距注入点的距离，m；

t--时间，d；

C(x，t)--t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0--注入的示踪剂浓度，g/L；

u--水流速度，m/d；

DL--纵向弥散系数，m2/d；

erfc--余误差函数。

（6）预测参数

计算模式中各参数值见表5.4-1。

表5.4-1                      水质预测各参数取值一览表

| 参数 | K（m/d） | n | I | u（m/d） | DL（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 1.0 | 0.3 | 0.05 | 1.75 | 10 |

(6)预测结果

将上述参数代入预测公示，各预测时段COD、氨氮污染羽中心浓度随时间和距离变化特征见表5.4-2、表5.4-3，下游COD、氨氮浓度随距离运移情况详见图5.4-1。

表5.4-2                      地下水预测结果一览表

| 预测时段 | 距离(m) | COD贡献值（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 100d | 0 | 0.016052 |
|  | 20 | 0.083584 |
|  | 40 | 0.35633 |
|  | 60 | 1.243712 |
|  | 80 | 3.554096 |
|  | 100 | 8.31533 |
|  | 120 | 15.92835 |
|  | 140 | 24.98063 |
|  | 160 | 32.07577 |
|  | 180 | 33.72033 |
|  | 200 | 29.02336 |
|  | 220 | 20.45241 |
|  | 240 | 11.80002 |
|  | 260 | 5.573933 |
|  | 280 | 2.155668 |
|  | 300 | 0.682564 |
|  | 320 | 0.176948 |
|  | 340 | 0.037557 |
|  | 360 | 0.006526 |
|  | 380 | 0.000929 |
|  | 400 | 0.000108 |
| 365d | 0 | 1.3E-11 |
|  | 50 | 8.68E-10 |
|  | 100 | 4.13E-08 |
|  | 150 | 1.39E-06 |
|  | 200 | 3.34E-05 |
|  | 250 | 0.000568 |
|  | 300 | 0.006855 |
|  | 350 | 0.058793 |
|  | 400 | 0.357997 |
|  | 450 | 1.547765 |
|  | 500 | 4.751152 |
|  | 550 | 10.35528 |
|  | 600 | 16.02485 |
|  | 650 | 17.60739 |
|  | 700 | 13.73615 |
|  | 750 | 7.608587 |
|  | 800 | 2.992348 |
|  | 850 | 0.835582 |
|  | 900 | 0.165667 |
|  | 950 | 0.023321 |
|  | 1000 | 0.002331 |
| 1000d | 0 | 6.02E-33 |
|  | 100 | 2.96E-29 |
|  | 200 | 8.83E-26 |
|  | 300 | 1.6E-22 |
|  | 400 | 1.75E-19 |
|  | 500 | 1.16E-16 |
|  | 600 | 4.7E-14 |
|  | 700 | 1.15E-11 |
|  | 800 | 1.71E-09 |
|  | 900 | 1.54E-07 |
|  | 1000 | 8.38E-06 |
|  | 1100 | 0.000278 |
|  | 1200 | 0.005575 |
|  | 1300 | 0.067919 |
|  | 1400 | 0.501856 |
|  | 1500 | 2.249163 |
|  | 1600 | 6.11386 |
|  | 1700 | 10.08005 |
|  | 1800 | 10.08005 |
|  | 1900 | 6.11386 |
|  | 2000 | 2.249163 |
|  | 2100 | 0.501856 |
|  | 2200 | 0.067919 |
|  | 2300 | 0.005575 |
|  | 2400 | 0.000278 |
|  | 2500 | 8.38E-06 |

表5.4-3             地下水氨氮预测结果一览表     单位：mg/L

| 预测时段 | 距离(m) | 氨氮贡献值（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 100d | 0 | 0.000485 |
|  | 20 | 0.002528 |
|  | 40 | 0.010776 |
|  | 60 | 0.037611 |
|  | 80 | 0.10748 |
|  | 100 | 0.251464 |
|  | 120 | 0.48169 |
|  | 140 | 0.755441 |
|  | 160 | 0.970005 |
|  | 180 | 1.019738 |
|  | 200 | 0.877697 |
|  | 220 | 0.618502 |
|  | 240 | 0.356845 |
|  | 260 | 0.168562 |
|  | 280 | 0.06519 |
|  | 300 | 0.020641 |
|  | 320 | 0.005351 |
|  | 340 | 0.001136 |
|  | 360 | 0.000197 |
|  | 380 | 2.81E-05 |
|  | 400 | 3.27E-06 |
| 365d | 0 | 3.92E-13 |
|  | 50 | 2.63E-11 |
|  | 100 | 1.25E-09 |
|  | 150 | 4.21E-08 |
|  | 200 | 1.01E-06 |
|  | 250 | 1.72E-05 |
|  | 300 | 0.000207 |
|  | 350 | 0.001778 |
|  | 400 | 0.010826 |
|  | 450 | 0.046806 |
|  | 500 | 0.14368 |
|  | 550 | 0.313155 |
|  | 600 | 0.484608 |
|  | 650 | 0.532466 |
|  | 700 | 0.415396 |
|  | 750 | 0.230092 |
|  | 800 | 0.090492 |
|  | 850 | 0.025269 |
|  | 900 | 0.00501 |
|  | 950 | 0.000705 |
|  | 1000 | 7.05E-05 |
| 1000d | 0 | 1.82E-34 |
|  | 100 | 8.95E-31 |
|  | 200 | 2.67E-27 |
|  | 300 | 4.83E-24 |
|  | 400 | 5.29E-21 |
|  | 500 | 3.52E-18 |
|  | 600 | 1.42E-15 |
|  | 700 | 3.48E-13 |
|  | 800 | 5.16E-11 |
|  | 900 | 4.64E-09 |
|  | 1000 | 2.53E-07 |
|  | 1100 | 8.39E-06 |
|  | 1200 | 0.000169 |
|  | 1300 | 0.002054 |
|  | 1400 | 0.015177 |
|  | 1500 | 0.068017 |
|  | 1600 | 0.18489 |
|  | 1700 | 0.304831 |
|  | 1800 | 0.304831 |
|  | 1900 | 0.18489 |
|  | 2000 | 0.068017 |
|  | 2100 | 0.015177 |
|  | 2200 | 0.002054 |
|  | 2300 | 0.000169 |
|  | 2400 | 8.39E-06 |
|  | 2500 | 2.53E-07 |

| 预测 时段 | COD预测结果 | 氨氮预测结果 |
| --- | --- | --- |
| 100d |  |  |
|  | 结果说明：最大贡献浓度为33.72033mg/L，最大运移距离达180m | 结果说明：最大贡献浓度为1.019738mg/L，最大运移距离达180m |
| 365d |  |  |
|  | 结果说明：最大贡献浓度为17.60739mg/L，最大运移距离达650m | 结果说明：最大贡献浓度为0.532466mg/L，最大运移距离达650m |
| 1000d |  |  |
|  | 结果说明：最大贡献浓度为10.08005mg/L，最大运移距离达1800m | 结果说明：最大贡献浓度为0.304831mg/L，最大运移距离达1800m |

由以上预测结果分析得知，在假定事故条件下，在污水处理站发生泄漏事故，污染影响程度随时间逐渐减小，第100天、365天和1000天后COD最大运移距离分别可达180m、650m 和1800m，氨氮最大运移距离分别可达180m、650m 和1800m，在实际的扩散过程中，经过土壤及砂层的吸附吸收，污染物泄漏后在土壤环境中的迁移影响范围小于预测迁移距离。

考虑到地下水污染具有高度隐蔽性，难发现，难治理，因此建议建设单位在观念上重视地下水污染，从源头上做好控制，确保项目污水站防渗设施安全正常运营，加强管理和检查，确保不发生泄漏，其次加强对地下水监测井的观测，第三，如在发生意外泄露的情形下，要在泄露初期及时控制污染物向下游进行运移扩散，综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响，避免在项目运营过程中造成地下水污染。

## 5.5 运营期声环境影响分析及评价

⑴噪声源强

本项目产生的噪声主要是机械噪声，产生噪声的设备主要是车辆及风机等，各个机械设备均置于厂房内，并采取基础减振等措施，根据类比资料，确定拟建工程主要噪声源强情况见表5.5-1。

表5.5-1                      声源源强及距离场界情况一览表             单位：dB（A）

| 噪声源 |  | 数量 | 排放 特征 | 声压级 dB(A) | 治理措施 | 降噪后源强 （dB（A）） | 与场界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 养殖区 | 猪叫 | 3000头 | 间断 | 60-70 | 墙体隔声 | 45-55 | 20 | 18 | 40 | 60 |
|  | 泵 | 1个 | 间断 | 85 | 基础减振、墙体隔声等措施 | 70 | 138 | 40 | 22 | 140 |
| 饲料加工车间 | 移搅拌机 | 1个 | 间断 | 80 |  | 70 | 120 | 160 | 30 | 20 |
|  | 粉碎机 | 1台 | 间断 | 80 |  | 70 | 118 | 156 | 32 | 24 |
|  | 风机 | 1台 | 间断 | 90 |  | 75 | 122 | 170 | 28 | 10 |

⑵预测模式

根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行声环境影响预测。

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T— 预测计算的时间段，s；

ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(Leq )计算公式

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

⑶噪声预测结果与影响分析

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。

本项目夜间不生产，各预测点昼间的噪声贡献值分别见表5.5-2。

表5.5-2                     各预测点噪声叠加值表                 单位：dB（A）

| 时段 | 监测点位 | 贡献值 | 标准 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 东 | 46 | 60 | 达标 |
|  | 南 | 48 |  | 达标 |
|  | 西 | 42 |  | 达标 |
|  | 北 | 40 |  | 达标 |
| 夜间 | 东 | 36 | 50 | 达标 |
|  | 南 | 42 |  | 达标 |
|  | 西 | 40 |  | 达标 |
|  | 北 | 38 |  | 达标 |

根据分析及预测结果可以看到，项目噪声较大的饲料加工采取防振、减振、安装隔声罩、消声器等措施，其设备噪声对场界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，可见本工程的设备噪声对场界声环境的影响较小，不会对场界声环境产生明显影响。

因此，本项目产生的噪声对周围环境影响较小。

## 5.6 运营期固体废物环境影响分析及评价

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，项目产生的固体废物，在其收集、储存、运输、处置各个环节中，按规定需要采取相应防治措施：

(1)生活垃圾及其他工业固体废弃物分别设置专门的存储设施和场所，存储场所要做好防渗、溢流措施，并应采取设置顶盖等防止降雨（水）的进入；

(2)收集、储存、运输、利用、处置固体废物的场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防治污染环境的措施；

(3)不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，避免沿途遗洒和飘散造成环境污染；

(4)禁止将危险固废与生活垃圾混合贮存。

本项目对病猪及时进行隔离治疗，产生的固体废物包括：猪粪、病死猪尸体及胎盘、污水处理站污泥、兽医站少量医疗废物、废活性炭及生活垃圾等。固体废物防治措施见表5.6-1。

表5.6-1                          固体废物处置情况

| 序号 | 排放源 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 污染物组成 及性质 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪 | 2051 | 一般固废 | 暂存于堆粪场，外售至位于灵武市郝家桥镇狼皮子梁开发区兴旺村优思克（宁夏）生物能源科技有限公司进行有机肥生产 |
| 2 | 猪舍 | 病死猪 尸体 及胎盘 | 6.46 | 危险废物（HW01） | 本项目建设一座冷库，暂存病死猪及胎盘，运行初期送往位于银川市兴庆区掌政镇永南村的银川仁达无害化处理有限公司处置，后期送往灵武市白土岗乡养殖基地无害化处置中心处置 |
| 3 | 污水 处理站 | 污泥 | 3.5 | 一般固废 | 运至堆粪场储存，与猪粪一同外售于灵武市郝家桥镇狼皮子梁开发区兴旺村优思克（宁夏）生物能源科技有限公司进行有机肥生产 |
| 4 | 兽医站 | 医疗垃圾 | 0.5 | 危险废物（HW01） | 暂存于危废暂存间，交有危废处理资质的单位集中处理 |
| 5 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 1.0 | 危险废物（HW49） |  |
| 6 | 饲料粉碎机 | 粉尘 | 0.072 | 一般固废 | 集中收集，作为饲料利用 |
| 7 | 办公 生活区 | 生活垃圾 | 2.74 | 一般固废 | 交由环卫部门集中处置 |
| 合计 |  | / | 2065.272 | / | / |

由表5.6-1可知，本项目产生的固体废物，遵循“资源化、减量化、无害化”的处理原则，均采取了切实有效的处理处置措施，确保本项目各类固体废物妥善、安全处置，对环境影响较小。

## 5.7 运营期生态环境影响分析及评价

本项目用地类型数属于草地，该地区土壤有机质低，需增加土壤肥力，进行土壤改良。项目区域植被主要以荒漠草原植被为主，植物耐旱，植被稀疏，主要植物有苦豆子、短花针茅、白沙蒿等，植被覆盖度为25%左右。

本项目投入运行后，建设单位将按照设计要求，在厂界四周建设防护林带。绿化对改善空气质量、防治水土流失及吸收温室气体等方面有很大的帮助。

本项目在选择绿化树木时，应考虑绿化植物的多样性和适宜性，平面绿化与立体绿化相结合，尽可能增加绿化密度，提高生态效益，并保持其自然性，注意绿化的美化作用。将绿化与景观建设相结合，发挥绿化带隔离作用，实行近污染源绿化，形成绿色包被，行道树木绿化考虑防减噪声、净化有害气体。项目建成运营后，可大大提高项目区域的植被覆盖水平，有效改善项目所在地及周边的气候，项目区域内的水土流失将明显减少。项目运营期对项目所在地的生态环境有明显的改善作用。

## 5.8运营期土壤环境影响预测与评价

5.8.1本项目土壤环境质量现状

本次评价委托宁夏宁夏华正监测技术有限公司对项目区土壤环境进行了监测。布设3个土壤监测点，检测9项基本因子。根据监测结果分析，监测期间，各监测点各评价因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018）表1中筛选值限值要求。

5.8.2正常工况下土壤影响分析

本项目产生的废水主要是本项目生产废水包括猪尿、猪舍冲洗废水和生活污水，项目经固液分离产生的废水由泵打入污水处理站处理（固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+暂存池工艺），污水处理站设计废水处理规模为50m3/d，废水经处理符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的标准，同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准要求后，回用于周边农田灌溉。

同时废污水产生、输送、处理和临时储存的各工艺池体均采取了有效的防渗措施，废污水不会渗漏进入土壤环境。

本项目危险废物收集后暂存于危废仓库，最终交由有资质单位处置。危废仓库防渗等级按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单进行设计，地面、裙脚采取防渗、防腐措施，地面设置2mm厚人工防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s。危险废物收集、贮存、运输应按《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。贮存的固体废物正常工况下不会进入到土壤环境。因此正常工况下本项目不会对土壤环境造成影响。

5.8.3污染因子及污染途径

在防渗层破损的事故工况下，污水会渗漏进入土壤环境。根据石油化工企业的实际情况分析，如果是装置区等可视场所发生硬化面破损，即使有物料或污水等泄漏，建设单位必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，任其渗入土壤。因此，只在污水管线、污水储存池等这些半地下非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料通过漏点，逐步渗入土壤。

5.8.4 污染防治措施

(1)源头控制

①工程对产生的废污水进行综合利用，尽可能从源头上减少废污水的产生；

②严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；

③管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现，早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤污染。

④禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其它有害废弃物的行为；

⑤进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标；

⑥建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减轻环境污染影响。

(2)分区防渗

本项目参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）对防渗分区的要求将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区，具体划分情况及不同分区防渗要求见“6.2.3地下水污染防治措施”。

5.8.5小节

综上所述，本项目正常工况下不会对土壤环境产生影响，且本项目在采取环评提出的污染防治措施后，将大大降低非正常工况下污染物渗入土壤的风险，对土壤环境影响较小。

# 6 环境保护措施及其可行性论证

依照“达标排放”、“节能减排”、“十三五”总量控制、环境功能区划等要求，对本项目采取的环境保护措施，从经济与技术的可行性角度进行论证，并对可能出现的环境问题提出进一步改进建议。

## 6.1 施工期环境保护措施分析

在施工前。施工单位除确定详细的施工计划外。还应制订切实可行的环境治理工作方案。方案的制订应以施工计划为基础，从施工过程中可能产生废气、废水、噪声、固体废物等的环节入手，采取有效的污染预防或治理措施，如选择先进、自动化程度高、污染物排放量小的施工设备，从源头上降低对环境的影响；充分考虑不同气象条件下施工过程的污染排放特点，从而减小对周围环境影响的角度出发，来安排不同时段的施工计划，如将产尘较大的施工作业安排在场地下风向，大风情况下停止易产生粉尘的施工，避免在夜间进行高产噪施工作业，雨季施工则做好场地排水、防止水土流失措施等。

6.1.1 施工期大气污染防治措施

本项目施工期对大气环境产生的影响主要来自土方挖掘、堆积清运和建筑材料（如水泥、石灰、砂子）等装卸、堆放的扬尘；交通运输、搅拌机等引起的扬尘；施工设备、汽车产生的废气等。施工粉尘的污染程度与风速、大面积开挖造成地表裸露、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘的污染影响最大，风速增大，产生的含尘量呈正比或级数增加，粉尘污染范围也相应扩大。大风情况下，施工引起的扬尘飘移较远。为减少施工过程中扬尘产生和对环境的影响，施工方应加强管理，文明施工，同时还须采取以下的防治措施：

⑴对施工作业面（如开挖、回填方土等）和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量，由于施工需要，不能硬化的道路，应采取定期洒水，铺草帘子等措施减少扬尘量。

⑵散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围挡结构；

⑶对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止土方等扬尘类施工，并采取有效的防尘措施；

⑷运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘；

⑸施工场地出入口，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；

⑹建筑垃圾应及时清运并在管理部分指定的地点处置，不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施；

⑺完工后应及时清理和平整场地，在主体工程完工后一个月内对裸露地面采取有效措施，防止扬尘污染；

⑻加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油施工机械排放的废气对环境空气的影响。

⑼风速超过6m/s时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

采取以上措施后，将会降低扬尘量50～70%，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，这些污染也将随之结束。

6.1.2 施工期废水污染防治措施

施工期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水为砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，只含有少量的泥沙等，不含其它杂质。施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，为了减轻施工期废水对项目周边地表水环境的不利影响，须采取以下控制措施：

⑴施工废水：施工期间的砂浆搅拌机用水、砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，主要污染因子为SS，施工场地设置临时沉淀池，经沉淀澄清后回用于施工场地，循环利用不外排。

⑵生活污水：建设单位必须严格加强对施工人员的管理，项目施工时建设单位拟在施工人员集中生活区建设简易旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。

⑶工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

6.1.3 施工期噪声污染防治措施

本项目施工时涉及的施工机械种类和数目较多，主要有推土机、挖土机、振捣棒、吊车等建筑施工机械及切、磨、吊、卷等安装机械。不同施工期使用的机械设备不同，产生的噪声强度也不同。

本项目施工期分为土方平整阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及室内装潢阶段，各阶段具有其独特的噪声特性。土方平整阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；基础施工阶段的噪声源基本上是固定声源；结构制作阶段的主要噪声源有振捣器、起重机等，其中包括一些撞击噪声；室内装潢阶段的主要噪声源有起重机、升降机等。

为了减轻施工期噪声对环境的影响，须采取以下控制措施：

⑴降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。

⑵降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；

⑶建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障。

⑷减少交通噪声：加强车辆管理，控制汽车鸣笛。

⑸合理布局：将产生噪声较大且固定施工机械设备布置到项目用地的中部。

⑹在运输道路选择时尽量远离村庄、学校等声环境敏感点，运输道路50m以内有居民区、学校等声环境敏感点分布时，应减速慢行，禁止鸣笛。

6.1.4 施工期固体废物污染防治措施

本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要来源于开挖土方、建筑施工中的废物（如砂石、石灰、混凝土、废砖等），可采取以下措施减少其对环境的影响：

⑴运送建筑废物的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土；

⑵遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填；

⑶建筑废物在施工现场的金属要及时回收；

⑷地基处理产生的土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于工业场地内部地基处理，多余部分应按照当地环卫部门要求运往指定建筑垃圾场填埋处理；

⑸建筑垃圾应运送到政府指定地点，不得随意倾倒。

⑹施工现场设置生活垃圾箱，固定地点堆放，分类收集，定期运往当地环卫部门指定的垃圾堆放点；

⑺在运输建筑垃圾时，应合理规划运输路线和时间，不得丢弃、遗撒、随意堆放建筑垃圾，避免对周围环境及居民安全造成影响；

⑻建筑垃圾处置实行减量化、资源化和无害化，尽量综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品。

采取上述固体废物处置措施后，项目施工期产生的废物均采取相应的治理措施后，经济可行，且项目施工期对周围环境的影响较小。

## 6.2 运营期环境保护措施分析及可行性分析

6.2.1 大气污染防治措施及及可行性分析

#### 6.2.1.1 基本原则

环境空气污染防治首先要通过治理措施的优化，使本项目向外环境排放的大气污染物满足国家和地方的排放标准，并使其通过大气输送与扩散后满足环境质量标准的要求。其次，尽可能地考虑到环境标准的逐步严格，在经济合理的条件下，采取使本项目排放的大气污染物对环境影响程度尽可能小的预防和治理措施。

#### 6.2.1.2 粉尘废气治理措施

本项目粉尘主要在饲料加工工段产生，饲料加工粉尘经密闭集气装置收集+布袋除尘器处理，之后通过一根15m高排气筒排放。

⑴各类除尘器处理效率

常用的各类除尘器的处理效率见表6.2-1。

表6.2-1                 常用的各类除尘器效率一览表

| 名称 | 全效率（%） | 不同粒径（μm）时的分级效率（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0～5 | 5～10 | 10～20 | 10～44 | ＞44 |
| 带档板的沉降室 | 58.6 | 7.5 | 22 | 43 | 80 | 90 |
| 普通的旋风除尘器 | 65.3 | 12 | 33 | 57 | 82 | 91 |
| 长锥体旋风除尘器 | 84.2 | 40 | 79 | 92 | 99.5 | 100 |
| 喷淋塔 | 94.5 | 72 | 96 | 98 | 100 | 100 |
| 电除尘器 | 97.0 | 90 | 94.5 | 97 | 99.5 | 100 |
| 文丘里除尘器（△P=7.5KPa） | 99.5 | 99 | 99.5 | 100 | 100 | 100 |
| 布袋除尘器 | 99.7 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 |

由表6.2-1可知，对于直径小于5μm的粉尘颗粒采用布袋除尘器更为高效。

⑵布袋除尘器的工作原理

尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力效果与纤维磕碰而被阻拦。纤细的尘粒（粒径为1μm或更小）则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变着运动方向,因

为纤维间的空地小于气体分子布朗运动的自在途径,尘粒便与纤维磕碰触摸而被别离出来。其作业进程与滤料的织造方法、纤维的密度及粉尘的分散、惯性、遮挡、重力和静电效果等要素及其清灰方法有关。

布袋式除尘器按清灰方法可分为振荡式、气环反吹式、脉冲式、声波式及复合式等 5 种类型。其中脉冲反吹式依据反吹空气压力又可分为高压脉冲反吹式和低压脉冲反吹式两种；脉冲反吹式布袋除尘器因为其脉冲喷吹强度和频率可进行调理，清灰效果好，是当时世界上最为广泛应用的除尘设备。

含尘气体从袋式除尘器进口进入后，由导流管进入各单元室,在导流设备的效果下，大颗粒粉尘别离后直接落入灰斗，其他粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区, 过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、提高阀、排风管排出，随着过滤工况的进行, 当滤袋表面积尘到达必定厚度时，由清灰操控设备(差压或守时、手动操控)按设定程序封闭提高阀,操控当时单元离线，并翻开电磁脉冲阀喷吹抖落滤袋上的粉尘，落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排出后，使用输灰体系送出。

清灰工作是一排一排进行的，脉冲阀每动作一次，一排滤袋就清灰一次。脉冲阀按照设定的时间间隔与顺序依次动作，直到完成一个循环。整台除尘器就完成了一个清灰周期。产尘点主要污染物为粉尘，含尘气体经布袋除尘器处理后，粉尘的净化效率可达95%以上，布袋除尘器对含尘废气的处理流程见图6-1，经净化后的含尘废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值（颗粒物120mg/m3）要求。综上，采用布袋除尘器除尘的治理措施是可行的。

图6.2-1     布袋除尘工艺流程图

#### 6.2.1.3 恶臭污染物治理措施

本项目恶臭主要来源于猪舍、堆粪场和污水处理站，污染物为NH3和H2S等恶臭气体，本项目臭气污染排放以NH3和H2S浓度为有效源强计算，经估算本项目猪舍无组织面源NH3最大地面小时浓度为6.00E-03mg/m3，H2S最大地面小时浓度为7.82E-04mg/m3；堆粪场无组织面源NH3最大地面小时浓度为2.84E-03mg/m3，H2S最大地面小时浓度为3.55E-04mg/m3；污水处理站无组织面源NH3最大地面小时浓度为5.17E-03mg/m3，H2S最大地面小时浓度为1.94E-04mg/m3，厂界浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级新改扩建标准。仍需采取相应措施尽量减少项目恶臭对周边环境的影响。拟采取的措施如下：

①建设单位应及时对猪舍的猪粪进行清理，采用干清粪方式；猪舍内须加强通风，加速粪便干燥，及时清理粪便，减少恶臭污染；

②对堆粪场的猪粪贮存和污水处理站加强过程控制和清运管理，减少猪粪和污泥堆存，并采用加盖措施，以减轻臭味对区域环境的影响；

③为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生；

④加强猪舍的灭鼠工作，预防疾病的传播；

⑤猪舍及粪污堆放场定期喷洒除臭剂。

⑵强化猪舍的消毒措施

①全部猪舍必须配备消毒设备；

②车库、车棚内应设有车辆清洗消毒设施。

⑶科学的设计日粮，提高饲料利用率

猪采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解。因此，提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮：用合成氨基酸取代日粮中完整蛋白质可有效减少排泄中的氮。在低蛋白日粮中补充氨基酸可使氮的排出量减少3.2%～62%，当日粮粗蛋白降低至10g/kg体重时，氨态氮在排泄物中的含量降低9%。

⑷加强绿化

①本项目在厂区均设置绿化隔离带。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用白杨树、沙枣树、国槐等本地乡土树种。

②在办公区、职工生活区设置绿化带，场内空地和公路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区牲畜粪便臭味对办公区的影响。

⑸合理布局

平面布置应将易产生恶臭的建构筑物设置在下风向或侧风向，生产区和办公区分开，并设置防护林带，以减小恶臭对办公生活区的影响。

⑹安全管理

在本项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；对设定的各种监控仪器要定期维护，使其正常运行，确保对恶臭的监测、控制、防治作用落实到位。

综上所述，本项目采取以上措施后，恶臭场界浓度可以达标，防治措施可行。

⑺做好用地规划

根据确定的大气环境防护距离，规划部门应对该范围内明确规定禁止在该范围内新建居民区、学校、医疗机构等敏感设施，该区域内可作为工业、仓储等非敏感设施用地。

通过采取上述措施，可有效降低恶臭对周围环境的影响。

6.2.2 地表水污染防治措施及及可行性分析

#### 6.2.2.1废水来源及特点

本项目废水包括生产废水和生活污水，废水产生总量为27.856m3/d（3456.69m3/a）。

（1）生产废水

生产废水包括猪尿和猪舍冲洗废水，产生量为2931.09m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、粪大肠菌群。

（2）生活污水

生活污水产生量为1.44m3/d（525.6m3/a），其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。

#### 6.2.2.2废水处理目标分析

根据工程分析，本项目综合废水进水水质见下表：

表6.2-2                     污水处理站进水水质一览表

| 类别 | 废水量m3/a | 指标 | 污染物名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 粪大肠菌群数 |
| 综合 废水 | 3456.69 | 污水处理站进水浓度mg/L | 6845 | 2754 | 3434 | 207 | 38 | ＞10000个/mL |
|  |  | 污染物量t/a | 23.66 | 9.52 | 11.87 | 0.716 | 0.13 | / |

废水经处理符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的标准，同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的相关标准要求后，回用于周边农田灌溉。出水要求见下表：

表6.2-3                             出水标准要求                   单位：mg/L

| 标准 | 污染物名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 粪大肠菌群数 |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 400 | 150 | 200 | 80 | 8.0 | 1000个/100mL |
| 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） | 200 | 100 | 100 | -- | -- | 4000个/100mL |

#### 6.2.2.3废水处理工艺分析

1、废水处理工艺流程

本项目废水经（固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+污水暂存池）工艺处理，污水处理站设计废水处理规模为50m3/d，废水经处理符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的标准，同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005中的相关标准要求后，回用于周边农田灌溉。具体废水处理工艺流程见图6.2-2。

猪舍

水泥漏粪板

临时堆粪场

固液分离机

猪粪

隔渣沉砂池

调节池

污水暂存池

消毒池

生物接触氧化池 1

生物接触氧化池2

厌氧池

水解酸化池

春、夏、秋季用于场区周围农田灌溉，冬季储存于污水暂存池

污泥池

外售

操作间

罗茨风机曝气装置

次氯酸钠

投加器

生活污水

图6.2-2      本项目粪污治理方案流程示意图

溶气气浮机池

PAC、PAM

缺氧池

二沉池

回流污泥回流污泥

污泥

污泥

粪尿混合收集池（猪舍冲洗废水、尿液、粪渣）

2、废水处理工艺说明及构筑物介绍

（1）固液分离机、隔渣沉砂池

污泥泵将在集粪池中的综合水粪渣提升至固液分离机内，并通过安置在筛网中的挤压螺旋以46转/分的转速将脱水的原粪渣向前推进，其中的干物质通过与机口形成的固态物质圆柱体相互挤压分离出来；其中的粪水则通过筛网滤出加流进入隔渣沉砂池，进一步去除比重较大的无机颗粒。

（2）调节池

由于来自各时的水质、水量均不一样，一般高峰流量为平均处理量的2-8倍，因此为使污水处理系统连续稳定地运行，同时调节水量和均化水质，所以设计调节池。该调节池的设计有效容积一般为平均处理量的6-10倍。调节池内置潜污泵设置回流措施进行预搅拌调节，以保证后续处理的稳定性。提升泵选用QW型潜污泵2台。调节池设计水力停留时间为8小时。

（3）溶气气浮机

由空气压缩机送到空气罐中的空气通过射流装置被带入溶气罐，在0.35Mpa压力下被强制溶解在水中，形成溶气水，送到气浮槽中。在突然释放的情况下，溶解在水中的空气析出，形成大量的微气泡群，同泵送过来的并经加入混凝剂PAC、PAM后正在絮凝的污水中的悬浮物充分接触，并在缓慢上升过程中吸附在絮集好的悬浮物中，使其密度下降而浮至水面，达到去除SS和CODcr的目的。上浮至水面的浮渣通过刮板系统被刮入污泥池，清水从下部经溢流槽进入水解酸化池。

（4）水解酸化

水解酸化处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，常作为生物预处理工序或厌氧-好氧联合生化处理工艺中的前处理工序，可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化以有机酸为主要发酵产物，酸发酵是一种不彻底的有机物厌氧转化过程，其作用在于使复杂的不溶性高分子有机物经过水解和产酸,转化为溶解性的简单低分子有机物，为后续厌氧处理中产乙酸产氢和产甲烷微生物或好氧处理准备易于氧化分解的有机底物(即提高废水的BOD5/COD ，改善废水的可生化性)。

（5）厌氧、缺氧

废水厌氧生物处理是在无分子氧的条件下通过厌氧微生物（包括兼氧微生物）的作用，将废水中各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。在缺氧池里反硝化细菌利用废水中的有机物作为碳源进行硝化脱氮。

为使A级生化池内溶解氧控制在0.5mg/L左右，池内采用间隙曝气。A级生化池的填料采用新型弹性立体填料，高度为2.0米。这种填料具有不易堵塞、重量轻、比表面积大，处理效果稳定等优点，并且易于检修和更换，停留时间为≥4小时。

（6）生物接触氧化

生物接触氧化法是以附着在载体（俗称填料）上的生物膜为主，净化有机废水的一种高效处理工艺。A/O生化池的填料采用池内设置柱状生物载体填料，该填料比表面积大，为一般生物填料的16-20倍（同单位体积），因此池内保持较高的生物量，达到高速去除有机污染物的目的。曝气设备采用鼓风机及微孔曝气器，氧的利用率为30以上，有效节约了运行费用。停留时间≥7小时，气水比在12:1左右。

（7）二沉池

经生物处理后的废水排入二沉池，泥水分离使经过生物处理的混合液澄清，同时对混合液中的污泥进行浓缩，浓缩后的污泥部分回流至生物接触氧化池。

（8）消毒

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）中的要求，畜禽养殖废水应进行消毒处理。本项目废水中含有粪大肠菌群和蛔虫卵，经过生化、沉淀处理后须再进行消毒处理，消毒池接触时间为30分钟，采用次氯酸钠消毒，投加量为4-6mg/L。

（9）污泥池

溶气气浮机和二沉池产生的污泥进入污泥池浓缩，定期运至垃圾填埋场填埋处理。

（10）污水暂存池

浇灌季节经污水处理站处理后的出水排入污水暂存池，用于周边农田灌溉，在非浇灌季节暂存于污水暂存池。污水暂存池采取防渗措施。

具体污水处理站构筑物见下表：

表6.2-4                      污水处理站构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集污井（含固液分离机） | 2.0m×3.0m×3.0m；有效水深2.5m | 1座 | 钢砼 |
| 2 | 沉砂池 | 2.0m×3.0m×3.0m；有效水深2.5m | 1座 | 钢砼 |
| 3 | 调节池 | 4.0m×3.0m×3.0m；有效水深2.5m | 1座 | 钢砼 |
| 4 | 水解酸化池 | 3.0m×3.0m×3.0m；有效水深2.5m | 1座 | 钢砼 |
| 5 | 厌氧池 | 2.0m×3.0m×3.0m；有效水深2.5m | 1座 | 钢砼 |
| 6 | 缺氧池 | 4.0m×3.0m×3.0m；有效水深2.5m | 1座 | 钢砼 |
| 7 | 生物接触氧化池 | 8.0m×3.0m×3.0m；有效水深2.5m | 1座 | 钢砼 |
| 8 | 二沉池 | 1.5m×3.0m×3.0m；有效水深2.5m | 1座 | 钢砼 |
| 9 | 污泥池 | 1.8m×2.0m×3.0m；有效水深3.0m | 1座 | 钢砼 |
| 10 | 消毒池 | 2.0m×1.0m×3.0m；有效水深3.0m | 1座 | 钢砼 |
| 11 | 污水暂存池 | 20m×10m×4m，有效体积为800立方米 | 1座 | 采取防渗措施 |

具体污水处理站各污染物去除效率见表6.2-5。

表6.2-5               污水处理站污染物去除效率一览表

| 处理方式 | 单位 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站进水 | mg/L | 6845 | 2754 | 3434 | 207 | 38 | ＞10000个/mL |
| 固液分离机、沉砂池 | 处理效率% | 58 | 40 | 80 | 19 | 30 | -- |
|  | 出水mg/L | 2874.9 | 1653.6 | 686.8 | 167.67 | 26.6 | ＞10000个/mL |
| 高效溶气气浮 | 处理效率% | 48 | 50 | 50 | -- | -- | -- |
|  | 出水mg/L | 1495 | 826.8 | 343.4 | 167.67 | 26.6 | ＞10000个/mL |
| 厌氧、好氧、二沉池 | 处理效率% | 87.5 | 88.8 | 77.6 | 77.3 | 72.9 | -- |
|  | 出水mg/L | 186 | 93 | 77 | 38 | 7.2 | ＞10000个/mL |
| 消毒池 | 处理效率% | -- | -- | -- | -- | -- | 99 |
|  | 出水mg/L | 186 | 93 | 77 | 38 | 7.2 | ＜1000个/100mL |
| 污水处理站出水 | mg/L | 186 | 93 | 77 | 38 | 7.2 | ＜1000个/100mL |
|  | t/a | 0.64 | 0.32 | 0.27 | 0.13 | 0.024 | -- |
| GB18596-2001 | mg/L | 400 | 150 | 200 | 80 | 8.0 | 1000个/100mL |
| GB5084-2005 | mg/L | 200 | 100 | 100 | -- | -- | 4000个/100mL |

采取上述污水处理工艺，在保证设备正常运行的前提下，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的标准，同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的相关标准要求后，出水回用于周边农田灌溉。

#### 6.2.2.4废水综合利用可行性分析

本项目废水产生总量为27.856m3/d（3456.69m3/a），废水经污水处理站处理后满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的标准，同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的相关标准要求后，回用于周边农田灌溉。

农作物灌溉按照200m3/（亩·年）计算，本项目要实现3456.69m3/a出水综合利用，则须灌溉农田约17.28亩，本项目周边有大面积牧草种植区，且项目所在区域属中温带干旱气候区，年降水量少，本项目的实施，即可有效缓解周边农作物灌溉问题，又可实现项目水资源综合利用。

本项目冬季的污水主要通过污水暂存池收集，本项目拟建污水暂存池容积为800m3，可暂存项目冬季产生的污水，春夏秋季用于农灌。

综上分析，本项目选用的污水处理工艺成熟、可靠，在保证设备正常运行的前提下，出水可以实现综合利用。

6.2.3 地下水污染防控措施分析

⑴总体原则

本项目设有生产区、粪污处理区、饲料加工区、办公生活区等，根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。

⑵源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的综合利用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

⑶分区防治措施

根据“地下水污染防渗分区参照表”，以及本项目可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，本项目猪舍、污水处理站、临时堆粪场、危险废物暂存间为重点防治区；办公楼等为一般污染防治区。施工单位严格按照设计单位重点污染防治区和一般污染防治区的防渗设计要求施工，严禁渗漏污染地下水。

⑷要求采用防渗方案

根据各污染防治分区的防渗要求，结合施工过程中的可操作性和技术水平，可选用的典型防渗方案如下。具体设计时可根据场地实际的工程地质、水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质等，在满足防渗要求的前提下作必要的调整。建议防渗方案如下：

①重点防渗区：

对重点防渗区，污水处理站池底池壁采取防渗处理，铺设1.5mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。堆粪场采取硬化防渗处理，铺设1.5mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。危险废物暂存间地面和墙裙（不低于1.0米高）硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。场区所有池子应顶层防雨防水，四周及底部防泄漏。储水池等采取硬化防渗处理，铺设1.5mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

②一般防渗区：

对一般场地采取防渗漏措施，并设置明显的警示标志和责任监督牌。以上工程措施渗透系数必须≤1.0×10-7cm/s。

⑸地下水资源保护措施

①工程在施工、运行中，必须把水资源保护工作纳入正常的生产管理中，确保实现水资源的有效保护和可持续利用，更好地支持区域经济可持续发展。

②加强水资源保护教育：在工程的建设、施工、运行管理中，应不断加强对职工进行环境保护和水资源保护知识的教育和培训，提高职工的环境保护、清洁生产和节水意识。

③在水池配筋施工时，控制混凝土裂缝，保证混凝土的抗渗性能；

④全部输水管道采用防渗处理，防止泄漏和下渗；

⑤医疗垃圾和生活垃圾等分类收集，及时清运。医疗废物应设置专用构筑物储存，配备清洗和消毒器械，加设冲洗水排水管道，并与整体排污管道相连，杜绝各类固体废物浸出液下渗；

⑥注重绿化和可渗透面积的绿化。

本项目分区防渗详见表6.2-6，分区防渗图见图6.2-3。

表6.2-6                   污染防治分区划分及防渗

| 污染防治区 | 功能单元 | 防渗要求 | 等效规定 | 建议防渗方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危险废物暂存间 | 硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s | 《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598）第6.5.1条规定 | 可采用不低于C30强度等级的混凝土结构，抗渗等级不低于P8，污水沟的内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料；或者采用在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，结构厚度不小于300mm；也可采用HDPE防渗膜与混凝土结构结合的方式 |
|  | 污水 处理站 | 池底池壁采取防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s |  |  |
|  | 堆粪场 | 采取硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s |  |  |
|  | 猪舍 | 采取硬化防渗处理，铺设1.5mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s |  |  |
| 一般防渗区 | 办公生活区等 | 防渗层厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s和厚度为1.5m的黏土层的防渗性能 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598）第6.2.1条规定 | 饲料加工车间采用混凝土硬化地面防渗措施 |

图6.2-3  分区防渗图

⑹地下水监控

为了及时准确地掌握厂区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，项目场应建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现，及时控制。本次环评要求建设单位于厂区下游布设一口地下水监测井，每年对厂区地下水井进行一次监测。

通过采取上述措施，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目对区域地下水环境影响较小。

6.2.4 噪声污染防治措施分析

本项目噪声主要来自搅拌机、饲料加工混合机组、风机、泵及猪活动叫声等。噪声声级在60～90dB（A）。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施。

⑴重视设备选型

最大程度地选用加工精度高，运行噪声低，配备减振、降噪的设施生产装置及设备。采用大型基础来减少粉碎机的振动噪声。安装减振材料，减小振动。

⑵重视总图布置

将高噪声设备布置在厂房之内，可利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。对噪声设备，在设计时应考虑建筑隔声效果。如对风机类、泵类设备等均安装在室内，采用厂房隔声布置，以减轻噪声对室外环境的影响。

⑶采取隔声、吸声措施

在项目厂区道路两侧种植绿化带，厂内空地种植花草，以进一步削减噪声。

⑷风机噪声控制

可以安装消声器、加装隔声罩、内嵌式安装，或设置风机房。

风机在运转时产生的噪声主要有空气动力性噪声（即气流噪声）、机械噪声等，其中强度最高、影响最大的则是空气动力性噪声，尤其进出气口产生的噪声最严重。通过在进气口安装阻抗复合消声器和对进排气管道作阻尼减振措施，这样对整体设备可降噪15～20dB（A）以上，使风机声源值由90dB(A)降至70dB(A)。

泵类噪声以冷却风扇产生的空气动力噪声最强，远远超过电磁噪声和机械噪声之和，电动机的噪声频带比较宽，以低中频为主。一般用内衬有吸声材料的电动机隔声罩和泵基减振垫，将电动机全部罩上的隔声设施，还有将泵置于地平面以下，以降低声源强度。

⑸从管理角度，加强以下几个方面工作，以减少项目噪声排放对周边声环境的影响

①提高工艺自动控制水平，减少工人直接接触高噪声设备时间。

②建立设备定期维护、保养制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声。

③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

⑹流动声源管理：对于流动声源，单独控制声源技术难度甚大，可行的措施是强化行驶管理制度。要求驾驶员加强环保意识，减少鸣笛次数。同时加强厂区内道路维护保养，减少汽车磨擦噪声。

根据项目声环境影响评价预测结果，采取有效的减振降噪措施后，预测前述主要生产设备噪声源衰减至厂界外1m的噪声贡献值，均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值要求。

6.2.5 固体废物污染防治措施分析

猪粪、病死猪及胎盘、兽医室产生的少量医疗废物、废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘、污水处理站产生的污泥以及职工日常办公产生的生活垃圾。

⑴猪粪

①猪粪处理措施

本项目猪粪总产生量为2051t/a，饲喂棚每天产生的粪便及时清出，运送到堆粪场进行堆放，外售至位于灵武市郝家桥镇狼皮子梁开发区兴旺村优思克（宁夏）生物能源科技有限公司进行有机肥生产，将其变废为宝，实现粪便无害化处置。

优思克（宁夏）生物能源科技有限公司位于灵武市郝家桥镇狼皮子梁开发区兴旺村，“优思克（宁夏）生物能源科技有限公司农牧业废弃物综合利用规模化大型沼气工程项目”，设计处理畜禽粪便10.95万t/a，年产有机肥13万吨,预计于2019年7月投入运营。本项目年产畜禽粪便2051吨，因此本项目猪粪依外售优思克（宁夏）生物能源科技有限公司处置可行。

②处理、处置方法可行性分析

本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.1.1.1“新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺”的要求。

《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中明确，“①鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。②大型规模化畜禽养殖场和集中式畜禽养殖废弃物处理处置工厂宜采用“厌氧发酵—（发酵后固体物）好氧堆肥工艺”和“高温好氧堆肥工艺”回收沼气能源或生产高肥效、高附加值复合有机肥。”本项目固体废物采取的措施符合相关要求。

②堆粪场主要污染防治措施：

堆粪场应进行专业设计，堆粪场地进行防渗、防冲刷等措施。堆粪场地面做硬化处理，地面采取抗渗混凝土结构，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。同时堆粪场周围设置100cm挡雨墙及雨水导排系统，防止雨水进入堆粪场。

堆粪场与场区之间设隔离带和挡风墙，以减小堆粪场产生的恶臭气体的影响。

③粪污堆放场容积可行性分析

根据相关资料，新鲜猪粪密度约为1t/m3，本项目新鲜猪粪年产生量为2051t/a，堆粪场,猪粪一月清理一次，因此猪粪污在厂区最大堆存量约为205.1t(205.1m3)，本项目堆粪场面积240m2，粪堆放高度约2m，粪污堆放场猪粪最大存放量为480t（480m3。）因此粪污堆放场容积可以满足猪粪污堆存要求。

⑵病死猪尸体及胎盘

猪死亡多发生于猪仔，其死亡率一般在出生率的2%左右，病死尸体产生量约为6.46t/a，本次环评要求建设单位建设一座30m2冷库，用于暂存病死猪及胎盘（暂存时间不得超过两天）。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，对在养殖过程中意外死亡的猪和生病死的猪尸体应及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

本项目运营期间病死猪按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，运行初期送往位于银川市兴庆区掌政镇永南村的银川仁达无害化处理有限公司处置，后期送往灵武市白土岗乡养殖基地无害化处置中心处置，严禁加工、转运和食用或随意丢弃；同时，按规定做好相关记录、归档等工作。

银川仁达无害化处理有限公司位于银川市兴庆区掌政镇永南村，“银川仁达无害化处理有限公司兴庆区病死动物集中无害化处理及资源化利用项目”设计无害化处理病死动物1200t/a，实际无害化处理病死动物900t/a。本项目病死尸体产生量约为6.46t/a。因此本项目病死尸体及胎盘送往银川仁达无害化处理有限公司处置可行。

本次环评建议建设单位建设一座30m2冷库，用于暂存病死猪尸体。冷库不得设于养殖区和办公生活区的上风向，采用R134A制冷剂。

⑶污水处理站污泥

污水处理站污泥的主要成分为粪渣，产生量约为3.5t/a，定期清运，将其进行脱水处理后，运至堆粪场储存，与猪粪一同外售至位于灵武市郝家桥镇狼皮子梁开发区兴旺村优思克（宁夏）生物能源科技有限公司进行有机肥生产。

⑷危险废物

①医疗废物：项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等，项目建成后，在防治猪传染病医治过程中产生的医疗废物约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），其属于危险废物，废物类别为HW01，废物代码为900-001-01，医疗废物经医疗废物专用收集桶集中收集，暂存危险废物暂存间，委托有资质的危险废物处置单位集中运输、处置。

②废活性炭

本项目拟在猪舍安装活性炭吸附装置，用于吸附和减轻猪舍恶臭。定期更换的废活性炭（半年更换一次），废活性炭产生量约为1.0t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，建设单位须设置危险废物专用收集箱，将其集中收集，暂存于危废暂存间，定期统一交有资质的危险废物处置单位集中收集、运输、处置。

⑸生活垃圾

本项目劳动定员15人，人均生活垃圾产生量按照0.5kg/d计算，则生活垃圾的产生量为2.74t/a，设垃圾收集设施，及时清运至白土岗乡垃圾收集站统一处理。

⑹粉尘

饲料粉碎机除尘器收集的粉尘，收集量为0.072t/a，集中收集，作为饲料利用。

本项目在厂区建设一座占地面积20m2的危险废物暂存间，贮存项目厂区医疗废物。

危险废物暂存间相关要求：

本项目建设单位拟建的危险废物暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行；危废处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）执行。

该贮存间的设计、施工、管理、储存必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行，相关要求为：

①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

③应位于居民中心区常年最大风频的下风向。设施底部必须高于地下水最高水位。

④门地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，材料必须与危险废物相容。设施底部必须高于地下水最高水位。基础必须防渗，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。应建造径流疏导系统，保证25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

⑥危险废物贮存设施内清理出来的废渣，一律按危险废物处理。

⑦按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

⑧建设单位必须做好危险废物的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。且记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。

⑨必须定期对所贮存的容器设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。拟建项目在生产过程中产生的固体废物，按“资源化、减量化、无害化”的原则，根据其性质按类别进行回收或综合利用、厂外铺路、外委处置等，最终实现无固体废物直接排入环境的目标。

一般固废和生活垃圾

一般固废临时贮存按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》(GB18599-2001)II类场所标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施(其中内墙防渗层做到0.5m高)，使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体临时贮存房渗透系数1.0×10-7cm/s，一般固废临时存放时间为1～2周，其后外售处置。

设垃圾收集设施，及时清运至白土岗乡垃圾收集站统一处理。

通过以上措施后，本项目产生的固体废物均得到妥善处置。因此本项目固废采取的污染防治措施是可行的。

6.2.6 其他污染防治措施分析

⑴饲料和饲养管理

本项目通过合理配方，提高蛋白质及其它营养物质的吸收效率，减少了氮的排放量和粪的产生量。食物中由于添加了微生物制剂等物质，也减少了污染物的排放和恶臭气体的产生。

⑵发生疫情时的紧急防制措施

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，并在第一时间迅速向有关上级部门（区兽医卫生监督所）报告疫情。

②迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带。解除封锁的条件是在最后一头病猪痊愈，或隔离后两个潜伏期内猪群再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病猪及封锁区内的猪实行合理的综合防治措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

④病死猪尸体及胎盘要严格按照《畜禽养殖业污染防治管理办法》、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）进行管理、处置。

# 7 生态环境影响分析

## 7.1 生态环境现状

根据《宁夏生态功能区划》，灵武市白土岗乡养殖基地所在地为“宁夏中部台地、山地、平原、干旱风沙生态区”—“中部山间平原牧林农生态亚区（II1）”。其中生猪养殖基地属于“灵武煤矿区沙化治理、人工林草生态功能区（II1-4）”，所在区域属于荒漠草原生态系统类型，主要生态问题是土地沙化、草场退化。

7.1.1 土壤与植被

本项目所在区域土壤类型主要为灰钙土、风沙土。养殖基地以平铺半固定风沙土为主。灰钙土是在干旱气候和荒漠草原植被下形成的地带性土壤，土壤颗粒较粗，结构差，粘结性不好，腐殖质积累很低，有机质含量仅为 0.5%～0.8%，易风蚀，保水保土能力差。风沙土成土母质为风积物，质地沙土或沙壤土，有机质含量低，不足 1%，表层疏松，沙层厚度10～20cm 不等。淡灰钙土植物群落中禾草类植物较少、旱生小灌木、小半灌木较多。土壤中有机质含量在1%以下，钙积层部位升高，石灰含量 10～25%。

评价区的地带性植被是干旱草原。参照《中国植被》、《宁夏植被》及《白芨滩自然保护区科考报告》，结合现场调查，规划所在区域植被区划为温带草原区域-宁中、宁北荒漠草原小区，养殖园区主要为天然牧草地，养殖基地植被类型主要为沙蒿、油蒿植被。

#### 7.1.1.1 草原及草原带沙生植被

⑴荒漠草原

荒漠草原是草原植被最干旱的类型，建群种由强旱生的丛生小禾草组成或由多年生草本与小灌木、半灌木共建种组成。荒漠草原无论在种的丰富程度、草群高度、群落盖度及生物主产力等方面都比干草原显著下降。荒漠草原有3个特点：由丛生小禾草和小灌木、小半灌木共同建成的群落为主，按建群种生活型类群面积计，占荒漠草原面积的 62%；由小灌木或小半灌木建成的群落占31%；1年生旱生草本植物数量多，占荒漠草原总种数的19%。由此可见，该类型具有由草原向荒漠过渡的特征。

⑵ 草原带沙生植被

植物群落内半灌木、小半灌木、旱中生杂类草、根茎禾草和旱生杂类草等生活型类群的建群种为主组成。其中以适沙性能强的油蒿为主体的半灌木群落为主导。

#### 7.1.1.2 荒漠

评价区处于从草原向荒漠过渡地带，由于过去人为活动频繁，局部地区向荒漠演变，出现荒漠景观。

⑴超旱生小灌木小半灌木荒漠

这是由超旱生小灌木、小半灌木为建群种的荒漠类型。该类型植被生长稀疏，群落盖度小，一般在 15～30%，最低 8%，地上部分生物产量较低，产鲜草一般在

750～1500kg/hm2。层片结构分为两个亚层，第一亚层高 20~30cm，第二亚层高5～8cm。⑵超旱生灌木荒漠

由超旱生或强旱生的灌木为建群种组成的荒漠。本亚型包括落叶灌木荒漠 1个群系组。有3个主要群系即木本猪毛菜荒漠、柠条荒漠。

7.1.2 水土流失

通过现场踏勘及土壤侵蚀遥感解译数据，规划所在区域土壤侵蚀类型风力侵蚀为主。风力侵蚀以轻度风蚀为主，占规划园区总面积的95.05%。

7.1.3 动物

评价区共有陆栖脊椎野生动物 23目47科115种，其中两栖类1目2科2种，爬行类2目3科5种，鸟类14目28科83 种，兽类6目14科25种。另外，已查明的昆虫有10目58科217种。

## 7.2 生态环境影响分析

7.2.1 土地功能的变化

根据灵武市国土局提供的资料，生猪养殖基地土地利用现状主要为天然牧草地。本项目总占地面积为50亩，项目建成后场址用地将改变土地现状，减少原来的天然牧草地。

7.2.2 植被破坏

本项目区在开发建设期间，由于土地使用功能发生变化，施工过程中，厂址用地植被受到影响。从根本上破坏了土壤的功能，改变了土壤的使用价值。由于人为的不断压实以及建筑施工使砖瓦、石砾、灰渣砾等大量侵入土壤，改变了土壤原有的结构和理化性质。土壤孔隙率下降，保水保肥能力降低，通气性能变差，影响植物根系的吸收和发育，导致土壤微生物学性状上的改变，土壤动物和土壤微生物数量减少，种群结构趋向单一，影响土壤的生物多样性。随着工程建设的完成，除部分被永久性占用地外，部分地段植被通过绿化措施得到恢复。

7.2.3 生态系统结构与功能

⑴生态系统结构

评价区分布着大面积的的油蒿群落、天然柠条群落、猫头刺群落，这些超旱生的植物群落具有典型的荒漠生态系统特征，且群落保持着未受干扰的原生状态，这三个物种与其他伴生种组合而成的多类型植物群落形成了完整的荒漠生态系统结构。

因为规划养殖基地地处旱区与风沙危害区，就某一群落，其群落结构简单，但就整个植被类型而言，具有复杂性。

⑵生态服务功能

①保护黄河

评价区所在位置处于黄河上中游、荒漠草原与荒漠生态过渡地带，其西界距黄河 5～10km不等，与黄河及河东万顷良田相邻，是引黄灌区几十万公顷良田的天然屏障。随着评价区的建立和逐步发展，植被覆盖率不断增加，保持水土、固定沙丘、减轻水土流失功能逐步增强，减少了向黄河的输沙量，确保黄河河床稳定，保护母亲河，保障天然屏障作用的持续发挥。

②改善荒漠生态环境

宁夏回族自治区地处腾格里、毛乌素、乌兰布和三大沙漠包围之中，全区65%的国土面积和90%的人口受到不同程度的荒漠化威胁。评价区由于其特殊的地理位置，决定其在生态建设方面起着不可替代的重要作用。其北界距银川市不到10km，紧临河东机场，其西界距黄河5～10km不等，其间又是引黄灌区的农业主产区，并有307国道和铁路在此贯通；且保护区又东高西低，沟水均向西注入黄河。而保护区面积约占灵武市总面积的1/4，在从防沙林场到保护区几十年的发展过程中，共治理沙化土地46万亩。在防风固沙，防止荒漠化继续扩大和荒漠生物多样性丧失，庇护黄河灌区几十万公顷良田，维护河东机场安全，显著减少银川市及银川平原的沙尘暴天气和大气污染程度，为地区经济建设、社会发展和人民生活提供一个良好的投资环境和生存环境等方面起到了重要作用。

## 7.3 生态环境保护措施

7.3.1生态环境保护措施

本项目在建设中应注意建筑垃圾及时清理，定点倾倒，以免大量侵入土壤：运营中对产生的猪粪进行及时处理，可以减少对当地的生态环境影响，使生态环境影响降低到最小。

7.3.2 生态环境恢复措施

绿化在防止污染、保护和改善环境方面，起着特殊的作用。它不仅可美化环境，而且还具有净化空气、减弱噪声等功能，因此必须搞好场区及场界周围环境的绿化。场区内应以桃树、垂柳为主，裸地应种植吸水性强的草种。场界应重点绿化，应种榆树、沙枣树，形成一道声树带屏障。使场区内的建筑物掩映花树丛中，以降低养殖场对周围人群心理的影响。同时，为改善场区周围的空气环境，场区外闲置的土地上垫土后，种植“冷季型”草。据资料载，该草耐低温，每年可绿300天，即美化了场区周边环境，保持周围空气湿润，对于改善区域环境有着积极的意义。加强场区内的绿化，将用地范围内的剩余土地将作为绿化用地，裸露的土地要植树种草，进行植物覆盖、保护表土不管侵蚀；采取树、草相间的绿化方案，同时在场区四周种植3m宽绿化隔离带。区内的猪粪和生活垃圾应按要求定点存放，避免对土壤环境造成污染。

# 8 环境风险分析

本项目为生猪养殖建设项目，不涉及有毒有害和易燃易爆物质，不贮存《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中列出的重点关注的危险物质，因此本项目不存在环境风险物质。本项目存在的风险主要为粪污堆放场、污水处理站及危废暂存间渗漏液泄露造成地下水环境污染及恶臭对周边大气环境的影响。因此，本次环境风险评价仅对项目可能的环境风险作一般性评述，不判定风险评价等级。

## 8.1 环境风险识别

8.1.1 环境风险因素识别

根据本项目特点，在运营过程中发生可能造成环境风险的因素主要有以下三方面：

⑴生猪养殖过程中，产生的堆粪场污水、污水处理站污水、医疗危废间废液如果处理不当，渗入地下，对区域地下水环境造成污染隐患，具有一定的环境风险。

⑵生猪养殖过程中，猪舍、堆粪场、污水处理站易产生恶臭污染物，如果对猪舍、堆粪场、污水处理站管理不当，猪粪不及时清理，对区域环境空气造成污染隐患。

8.1.2 项目周围的环境敏感性排查

本项目位于灵武市白土岗乡养殖基地生猪养殖区，为规划养殖区，本项目所在区域没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象，因此环境相对不敏感。

## 8.2 环境风险事故影响分析

本项目地下水污染风险在地下水章节已做论述并提出相应的防控措施，在严格落实风险防控措施的前提下，产生的影响也较小。

本项目环境空气污染风险在环境空气章节已做论述并提出相应的防控措施，在严格落实防治措施的前提下，产生的影响也较小。

## 8.3 环境风险防范措施

8.3.1 废水管网发生泄漏的风险防范措施

本项目生猪养殖场地面清洗废水及办公生活区生活污水经厂区污水管网进入污水处理站进行处理。若废水管网发生泄漏，会对厂区地下水造成污染。因此需采取以下防范措施：

⑴对厂区废水管线采取严格的防渗措施，防止发生泄漏事件发生；

⑵对厂区废水管线进行定期巡检；沿线设置明显标示，防止开挖等发生破坏；

⑶对污水处理站进水水量进行定期抽查，进行对比，若水量发生重大变化，及水量小于正常进水水量，则及时停止排水，对厂区废水管线进行检查、修复；

⑷厂区设立专门的安环部门及主管人员，制定相应的环保制度，对厂区环保设施进行专门的管理，防止发生泄漏等突发环境事件。

8.3.2 粪污及医疗废物发生泄漏的风险防范措施

⑴总体原则

本项目设有养殖区及粪污物处理区等，根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。

⑵分区防治措施

①对防渗系数较低的区域，如生活区及饲料加工的地面采取硬化防渗措施；

②对重点防渗区，粪污堆放场、污水处理站、危险废物暂存间可采取采取抗渗混凝土结构，厚度不小于150mm，其下铺设厚度不小2.0mm的HDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。医疗废物暂存间地面和墙裙（不低于1.0米高）硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。猪舍、储水池等采取硬化防渗处理，铺设1.5mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

③危险废物和生活垃圾等分类收集，及时清运。危险废物暂存于医疗危废间，配备清洗和消毒器械，加设冲洗水排水管道，并与整体排污管道相连，杜绝各类固体废物浸出液下渗；

④全部输水管道采用防渗处理，防止泄漏和下渗；

⑤注重绿化和可渗透面积的绿化。

⑶地下水监控

本次环评要求建设单位于厂区下游布设一口地下水监测井，每年对厂区地下水井进行一次监测。通过采取上述措施，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目对区域地下水环境影响较小。

8.3.3 恶臭污染风险防范措施

⑴每天按时清理后送往堆粪场进行暂存；

⑵在日粮中添加沙皂素等除臭剂，并科学合理调控饲粮，同时加强猪场环境综合管理，对猪舍、堆粪场定期喷洒除臭剂；

⑶加强堆粪场环境综合管理，对堆粪场定期喷洒除臭剂。

## 8.4 风险事故应急预案

为保证风险事故的应急工作能及时有序地开展，本环评要求项目建设单位制定风险应急预案。通过预案的编制，建立反应灵敏，运转有效的应对突发事故的指挥系统和处置体系，力求预案贴近实际，可操作性强，一旦突发风险事故，能按本预案协同联动，果断处置，将损失降至最低。应急预案应见表8.4-1。

表8.4-1                   环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 2 | 应急计划区 | 危险目标：干草饲料场、厂区废水排放管线、养殖区 |
| 3 | 应急组织机构、人员 | 成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现 场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散 |
| 4 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级相应程序 |
| 5 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等，防止疫病扩散的应急设施、设备与材料，主要是消毒药品、防毒面具和防护服装 |
| 6 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利 用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等 |
| 7 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度 均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故， 为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急检测、防护措施、清除措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| 9 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 10 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 12 | 公众教育信息发布 | 对场地临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期 发布相关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 |
| 14 | 附件 | 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

## 8.5 风险评价小结

建设单位应按照本环评报告的要求落实各项风险防范措施，并纳入“三同时”验收管理，将项目可能产生的环境风险降到最低。在具体落实本环评报告提出的事故应急防范措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，环境风险程度一般，事故风险可以控制在可接受的范围内。因此本建设项目符合风险防范措施的相关要求。

本项目环境风险简单分析内容见表8.5-1。

表8.5-1                本项目环境风险简单分析内容一览表

| 建设项目名称 | 灵武市曹军生猪养殖专业合作社万头猪场建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （宁夏回族自治区）省 | （银川）市 | （灵武市）区 | （/）县 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 106°33′53.98″ | 纬度 | 37°43′36.22″ |  |
| 主要危险物质 及分布 | / |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水会、地下水） | 养殖场发生疫情对周围人群的健康危害以及粪污堆放场、污水处理站及危废暂存间渗漏液泄露造成地下水环境污染及恶臭对周边大气环境的影响 |  |  |  |  |
| 风险防范措施 要求 | 1、废水管网发生泄漏 ①对厂区废水管线采取严格的防渗措施，防止发生泄漏事件发生； ②对厂区废水管线进行定期巡检；沿线设置明显标示，防止开挖等发生破坏； ③对污水处理站进水水量进行定期抽查，进行对比，若水量发生重大变化，及水量小于正常进水水量，则及时停止排水，对厂区废水管线进行检查、修复； ④厂区设立专门的安环部门及主管人员，制定相应的环保制度，对厂区环保设施进行专门的管理，防止发生泄漏等突发环境事件。 2、粪污及医疗废物泄露 ①本项目设有生产区及粪污物处理区等，根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则， 本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。 ②分区防治措施 对防渗系数较低的区域，如生活及饲料加工区硬化防渗措施； 对重点防渗区，粪污堆放场、污水处理站、猪舍、危险废物暂存间等可采取采取抗渗混凝土结构，厚度不小于150mm，其下铺设厚度不小2.0mm的HDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。医疗废物暂存间地面和墙裙（不低于1.0米高）硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。 ③地下水监控 于厂区下游布设一口地下水监测井，每年对厂区地下水井进行一次监测。 3、恶臭污染物 ①每天按时清理后送往堆粪场进行暂存； ②在日粮中添加沙皂素等除臭剂，并科学合理调控饲粮，对猪舍、堆粪场定期喷洒除臭剂； ③加强堆粪场环境综合管理，对堆粪场定期喷洒除臭剂。 |  |  |  |  |
| 填表说明 | 本项目为生猪养殖建设项目，不涉及有毒有害和易燃易爆物质，不贮存《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中列出的重点关注的危险物质，因此本项目不存在环境风险物质。 |  |  |  |  |

# 9 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要内容，其重要任务是分析建设项目投入的环保资金所能收到的环境保护效果以及可能带来的社会效益和经济效益，是衡量环保设施投资在环保上是否合理的一个重要尺度。

环境影响经济损益分析是指针对项目的性质和当地的实际情况，确定环境影响因子，从而对环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。环境影响经济损益分析的重点，是对工程的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算（即费用）和经济效益、环境效益和社会效益（即效益）以及项目环境影响的费用－效益总体分析评价。

## 9.1 环保投资分析

针对本项目的环境问题和影响，本项目采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应环保投资的投入，以使本项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境的影响降低到最小程度。本项目总投资867万元，环保投资368万元，占总投资的42.4%。

本项目通过一系列环保设施的建设，实现本项目运营全过程各污染环节的有效控制，保证各项污染物达标排放或综合利用，最大限度的减少运营过程中各污染物的排放量，保护环境的同时，有利于企业减少排污费的支出，有利于提升企业的环保公众形象，减轻对周围环境的影响，具有较好的环境效益。

## 9.2 经济效益分析

本项目总投资为867万元，在生产经营期间，年平均收入800万元，年纯利润420万元，投资回收期（含建设期）2年。项目预期经济效益较好，在运行期内能较快收回投资，而且在整个经营期内能获得较大的盈余积累，资金循环良性发展，并有一定的抗风险能力。因此本项目的经济效益较为显著。

## 9.3 生态效益分析

发展猪养殖业，可消化一部分经济作物作饲料。饲料通过过腹还田（饲料经猪消化吸收后排出粪便，猪粪无害化处理后变为有机肥，变废为宝，还田），可增加农田土壤有机质含量，提高土壤肥力，使土壤得到改良，可以有效地减少化肥的施用量。同时有机肥施入田间、果园、菜园，可以改善土壤结构，增加土壤有机肥，改善生态环境，提高果品、蔬菜的品质和质量安全，生产绿色食品、有机食品。项目的实施具有良好的生态效益。

## 9.4 社会效益分析

本项目的实施，不但能取得一定的经济效益，还能取得明显的社会效益，项目实施后壮大了灵武市生猪产业，优化了畜牧业产业结构，促进了畜牧产业化的发展，对周边的带动能力增强。

大力发展草食型畜牧业，不仅能促使农业生产由粮食、经济作物二元结构向粮食、饲料、经济作物的三元结构转变，缓解人畜争粮争地、破坏生态的矛盾，实现农业及农村经济结构的调整目标。而且猪粪还田，降低农作物生产成本，提高土壤生产能力，实现以种带养、以养补种、种养结合，达到提高农民收入的目的。

目前，畜牧业经济在县域经济发展和农民增收中的贡献份额越来越大，已经成为农民增收的重要来源之一，成为农村经济结构战略性调整重要推动力量。灵武市现状的畜牧养殖由农村散养逐渐向规模养殖转变。正是在这种背景下，本项目为实现区域生猪养殖的规模化，标准化、绿色化、生态化，成为区域优质猪仔生产基地之一。

而建设生猪标准化规模养殖基地是传统养殖向现代养殖转变的要求、是保障肉食品数量安全及质量安全的要求、是畜牧业向现代化生态化发展的要求、是大力推进农业标准化的要求。因此项目的建设将有利于增大对区域优质猪肉的供应量，进一步满足城乡居民对日益增长的猪肉消费需求。对繁荣农村经济，提高农民收入能够起到积极的作用。

本项目在完成对应的环保措施整改后，能够实现把养猪业生产、农村经济发展和生态环境治理与保护环境、资源的培育与高效利用融为一体，达到经济、生态、社会三大效益统一。对于推动灵武市经济建设和发展有着积极的作用。

## 9.5 环境效益分析

本项目实施环境保护措施后的环境效益，主要体现在环境质量得到适当的保护，可使污染物排放大大减少，环境效益较好。具体有以下几个方面：

⑴猪粪、污水实现全部无害化处理

猪粪外售加工有机肥，有机肥出售给周边农户，污水经无害化处理达标后全部用于厂区周边农田、草地灌溉，因此猪粪及污水均可实现无害化处理。

⑵产生了经济效益

本项目运营过程中猪粪用于堆粪生产加工有机肥，既做到了资源的合理综合利用，创造了经济效益。

## 9.6 环境经济效益综合评述

⑴本项目建成后，不仅增加了地方的财政收入，而且还能为企业积累大量资金，经济效益较好。

⑵拟建工程完成后，增强了企业的生存竞争能力，促进了当地的经济发展并通过一系列的环境保护和生态恢复措施缓解了对区域的环境污染，增加了当地农牧民的经济收入，提高了公众的生活质量，维持了社会稳定，社会效益较好。

⑶本项目在严格落实可研和环评提出的各项污染防治措施后，能够保证达标排放，有利于整个评价区内环境质量的改善，具有环境效益。

通过对本项目在经济效益、环境效益和社会效益三方面的分析，可以看出，本项目的建设能够达到“三效益”的和谐统一发展，项目是可行的。

# 10 环境管理与监测计划

## 10.1  环境管理与监测的目的

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节之一，在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展环境监测、监督，并把环境保护工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放、促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。

为了贯彻国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理、控制措施的效果以及周围地区的环境质量变化情况，本评价提出以下环境管理、监测实施计划。

## 10.2 环境管理计划

10.2.1环境保护管理的总体指导原则

建设项目环境保护管理是指工程在建设期和运行期必须遵守国家、省、自治区、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的监督，调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。其总体指导原则为：

⑴项目的设计应得到充分论证，使项目实施后尽可能地避免或减少在工程建设和运行中对环境带来的不利影响。当这种影响不可避免时，应采取技术经济可行的工程措施加以减缓，并与主体工程施工同时实行。

⑵项目的不利影响的防治，应由一系列的具体的措施和环境管理计划组成，这些措施和计划用来消除、抵消或减少施工和运行期间的不利于环境的影响。

⑶环境保护措施应包括施工期和运行后的保护措施，并对常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和挽回不利影响的方法。

⑷环境管理计划应定出机构上的安排以及执行各种防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序以及资金投入和来源等内容。

10.2.2 环境管理体系

环境管理体系应作为企业管理体系中的一部分，并与之协调统一。项目实施后将成为独立的法人单位，并实行以“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”为原则，以公司领导为核心，相关职能部门为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各总规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各总规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

10.2.3 环境管理机构职责

环境保护管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环保工作。其主要职责如下：

⑴贯彻执行环境保护法规和标准。

⑵组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并进行监督执行。

⑶根据项目的特点，制定污染控制及改善环境质量计划，负责组织突发事故的应急处理和善后事宜。

⑷领导和组织本单位的环境监测。

⑸对职工进行经常性的环境教育和环保技术培训，严格贯彻执行各项环境保护的规律法规；组织开展本单位的环境保护科研和学术交流。

⑹监督“三同时”规定的执行情况，确保环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时运行，有效地控制污染；检查本单位环境保护设施的运行。

10.2.4 环境管理实施计划

⑴建立严格的环保指标考核制度，每月由环保管理机构对各场所进行考核，做到奖罚分明。

⑵建立环保治理设施运行管理制度，环保治理设施不得无故减负荷运行或停运，确保环保治理设施满负荷正常运行。

⑶实行污染物监测及数据反馈制度，按环境监测实施计划的要求，对全厂污染物进行监测，并建立数据库，作为评比考核的依据。

⑷完善厂三级管理网络，使环境管理制度落到实处，做到防患于未然。

⑸参加污染事故、污染纠纷的调查、处理及上报工作。

⑹定期组织环保管理人员进行用务学习，技术培训，提高管理水平。

⑺加强企业干部职工环境知识的教育与宣传。在教育中增加环保方针、政策、法纪等内容，在科普教育中列进环保与生态内容，教育干部职工树立文明生产、遵纪守法的良好习惯和保护环境造福人民的责任心。

⑻将环保纳入企业总体发展计划，力争做到环保与经济效益同步发展。

10.2.5 环境管理台账

编制主要生产设施和污染防治设施的环境管理台账，包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等。

⑴基本信息包括：生产设施、治理设施的名称、工艺等排污许可证规定的各项排污单位基本信息的实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数等；

⑵污染治理措施运行管理信息包括：DCS曲线等；

⑶监测记录信息包括：手工监测的记录和自动监测运维记录信息，以及与监测记录相关的生产和污染治理设施运行状况记录信息等。

## 10.3 污染源排放清单

本项目主要污染源排放清单及排放的管理要求见表10.3-1及表10.3-2。

表10.3-1                     污染源排放清单

| 类型 | 排污节点 | 污染物 | 环境污染治理设施、措施 |  | 产生浓度（mg/m3） | 排放浓度（mg/m3） | 废气量 （m3/h） | 排放量（t/a） | 是否达标排放 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 猪舍、堆粪场、污水处理站无组织恶臭 | NH3 | 综合除臭 |  | / | / | / | 0.869 | 达标 | 大气环境 |
|  |  | H2S |  |  | / | / | / | 0.1086 | 达标 |  |
|  | 饲料加工有组织废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  | 222 | 2 | 500 | 0.0081 | 达标 |  |
| 水污染物 | 生产废水2931.09m3/a |  | 建处理能力50m3/d的污水处理站一座，采用“固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+暂存池工艺” |  |  |  |  |  | 达标 | 绿化带树木灌溉 |
|  | 生活污水525.6m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 猪舍、饲料加工间等机械设备噪声 |  |  |  |  | 噪声功率级为60～90dB(A) |  |  | 达标 | 外环境 |
| 固 废 | 养殖区 | 猪舍粪便 |  | 堆粪场 |  | 2051t/a |  |  | / | 暂存于堆粪场外售 |
|  |  | 病死猪 尸体、胎盘 |  | 运行初期送往位于银川市兴庆区掌政镇永南村的银川仁达无害化处理有限公司处置，后期送往灵武市白土岗乡养殖基地无害化处置中心处置 |  | 6.64t/a |  |  | / | 安全处置 |
|  | 污水 处理区 | 污泥 |  | 堆粪场 |  | 3.5t/a |  |  | / | 暂存于堆粪场外售 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 |  | 垃圾收集箱 |  | 2.74t/a |  |  | / | 环卫部门统一处置 |
|  | 兽医室 | 医疗废物 |  | 危险废物暂存间 |  | 0.5t/a |  |  | / | 交有资质单位处理 |
|  | 猪舍 | 废活性炭 |  |  |  | 1.0t/a |  |  | / |  |
|  | 饲料加工 | 粉尘 |  | 收集箱 |  | 0.072t/a |  |  | / | 综合利用 |

表10.3-2                   污染物排放管理要求

| 污染物排放分时段要求 | 执行的环境标准 | 环境风险防 范措施 |
| --- | --- | --- |
| 废气：间歇排放 废水：间歇排放 噪声：间歇排放 | 废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级新改扩建标准；《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准限值。 废水：《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准；《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准限值。 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 加强管理 定期监测 |

## 10.4 环境监测计划

10.4.1监测机构

本项目建成运行后，考虑其监测工作范围较小，建议监测工作委托有资质单位负责完成。

10.4.2 施工期监测计划

施工期监控以环境监理为主，内容主要有：

⑴施工扬尘：通过严格管理监督施工场地、道路洒水降尘措施的实施情况。

⑵施工噪声：格管理监督大型机械噪声施工时段，尤其为夜间施工强度及时段。

⑶施工废污水：监督管理施工废污水的收集及处理情况。

⑷弃土、弃渣：及时监督场地弃土、建筑垃圾及生活垃圾的收集、处置规范化。

⑸水土流失：管理监督平整填埋场施工场地，禁止随意扩大场地面积，减少剥离面积，减少水土流失。

⑹绿化：监督施工期厂界四周绿化实施情况。

施工期环境管理、监测重点是对施工场界噪声和粉尘监测，委托相关单位进行施工监理。

10.4.3 运营期监测计划

表10.4-1                 营运期监测计划一览表

| 影响因素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 饲料加工车间15m高排气筒进气口及排气口 | 颗粒物 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 厂界四周 | NH3、H2S | 1次/季 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级新改扩建标准 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准限值 |
| 噪声 | 厂界外1m处 | Leq(A) | 1次/季 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 一般固体废物 | 存放场所是否符合要求，存放方式是否规范，转移是否符合相关法规要求等 | 随时发生，随时登记，按管理要求上报，并接受灵武市环保局的监督管理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单 |
|  | 危险废物 暂存间 |  |  | 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单 |
| 废水 | 厂区污水处理站出水口 | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP及粪大肠菌群 | 1次/季 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准 |
| 地下水 | 厂区污水处理站下游设置一口地下水监测井，井深大于污水处理站池底0.5m | pH、色度、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、氟化物、硝酸盐、汞、镉、六价铬、砷、铅、氯化物及总大肠菌群 | 1次/年 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

## 10.5 工程“三同时”验收

根据环境保护部文件《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国换规环[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

验收内容包括：

⑴建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。

⑵验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

⑶建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：

①未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

②污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

③环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

④建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

⑤纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

⑥分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

⑦建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

⑧验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

⑨其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

⑷为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。

⑸建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。

⑹除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：

①建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；

②对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；

③验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

⑺验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。

本项目“三同时”验收内容见下表10.5-1。

表10.5-1                     环保“三同时”验收一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 处理 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒，除尘效率为99% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 猪舍及堆粪场恶臭 | 猪舍：每天按时清理后送往堆粪场进行暂存、设置活性炭吸附装置； 场区其它设施：种植绿化带、科学管理、喷洒除臭剂、调配饲料、定期清理等措施 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级新改扩建标准； 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准限值 |
|  | 污水处理站恶臭 | 采取封闭遮盖等措施 |  |
| 废水 处理 | 生产废水、生活污水 | 处理能力50m3/d的污水处理站，采用“固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+暂存池工艺” | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准；《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准限值 |
| 噪声 处理 | 厂界噪声 | 对主要产噪设备和主厂房采取降噪隔音、减振措施 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值要求 |
| 固体 废物 | 危险废物暂存间 | 建设一座20m2危险废物暂存间 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单 |
|  | 堆粪场 | 建设一座240m2堆粪场，堆粪场采取防渗措施、100cm高挡雨墙及防淋雨设施 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单 |
|  | 病死猪尸体及胎盘 | 初期送往位于银川市兴庆区掌政镇永南村的银川仁达无害化处理有限公司处置，后期送往灵武市白土岗乡养殖基地无害化处置中心处置 | 无害化处置 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾箱 | 妥善处理 |
| 地下水防渗 | 重点防 渗区 | 危险废物暂存间 | 铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s |
|  |  | 污水处理站 |  |
|  |  | 堆粪场 |  |
|  |  | 猪舍 |  |
|  | 一般防 渗区 | 饲料加工车间、办公生活区等 | 防渗层厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s和厚度为1.5m的黏土层的防渗性能 |
| 环保机构及环保管理 |  | 本项目设置环境保护管理机构，制定相应的环保管理条例和任务 | 设置专职环保人员和相应的仪器设备 |
| 监测 | 地下水 | 厂区下游布设地下水监测井1眼，井深大于污水处理站池底0.5m | - |

## 10.6 排污口规范化

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

10.6.1 排污口的技术要求

⑴排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；

⑵排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）要求进行规范化管理；

⑶各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995)与(GB15562.2-1995)的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

⑷污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

⑸排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。

⑹各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。废气净化设施的进出口均设置采样口。

⑺在固定噪声源风机对厂界噪声影响最大处设置环境保护图形标志牌。

⑻固体废物储存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施，固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。

10.6.2 排污口立标管理

⑴各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌；

⑵污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

10.6.3 排污口设置及规范化管理

在厂区“三废”排放口及噪声源处设置明显标志。标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中的有关规定。排污口规范化整治，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收，排放口图形标志见图10.6-1。

图10.6-1     环境保护图形标志示意图

10.6.4 排污口建档管理

⑴要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

⑵根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

# 11结论与建议

## 11.1项目基本情况

本项目位于灵武市白土岗乡养殖基，生猪养殖区，为规划养殖园区，本项目四周均为空地，距离北侧古石线900m。本项目总占地面积为33333.33m2（约合50亩），年存栏生猪3000头、出栏10000头，建设标准化猪舍10栋5650m2（其中公猪及怀空舍1栋、保育舍2栋、产房2栋、妊娠舍1栋、育肥舍4栋）；饲料加工车间1栋300m2，管理房1栋154m2，医疗间20m2、食堂、危废暂存间等，临时堆粪场1座240m2，配套建设污水处理设施，本项目总投资867万元，环保投资368万元，占总投资的42.4%。

## 11.2 产业政策符合性分析

⑴与《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013年修正)的相符性

本项目属于畜牧业中的“畜禽养殖场”，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类鼓励类中“一 农林业”“5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

⑵本项目的建设符合《全国农村经济发展“十三五”规划》、《宁夏回族自治区现代农业“十三五”发展规划》、“三线一单”、灵武市白土岗乡养殖基地规划的相关要求。

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策及相关规划。

## 11.3 选址合理性分析

本项目建设位于园区的养殖区域，占地为草地，非基本农田保护区及耕地，非林业用地，本项目500m范围内没有居民点等环境保护目标，建设区域不存在矿产资源，无天然气管线，无饮用水水源地。同时场区周围也没有受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所，周围环境卫生条件良好。此外，本项目产生的污染物在采取本报告提出各项污染防治措施后，废水可综合利用，固体废物均可妥善处理，对周围环境影响较小，不会改变区域原有环境功能。

综上所述，本项目的选址符合养殖场的选址要求。

## 11.4 平面布置合理性分析

本项目建设地点位于灵武市白土岗乡养殖基地，生猪养殖区，总平面布置根据养殖场各组成部门的性质、使用功能和卫生要求等因素，将性质相同、功能相近、联系密切、对环境要求相对一致的建筑物、构筑物及设施，分为若干组并结合用地的具体条件，进行功能分区，主要分为养殖区、饲料加工区、粪污处理区、生活管理区四大区。

本项目总平面布置根据其工艺流程，充分考虑自然地形地貌条件，满足生产和方便管理及消防等规范、标准要求。合理布置场区的建筑物、运输线路，使场内的物料运输路径短捷，提高了生产效率，降低了运输成本。从环保角度分析，本项目平面布局基本合理。

## 11.5 环境质量现状评价结论

⑴环境空气质量现状：根据《2017年宁夏回族自治区环境质量报告书》中宁东镇的环境空气质量监测数据，本项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度，CO、O3特定百分位数浓度均满足相应浓度限值，PM10、PM2.5存在不同程度的超标现象。

根据宁夏华正检测技术有限公司对本项目特征因子NH3、H2S、臭气浓度的监测数据，评价区域内各特征污染物小时浓度达到《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，未出现超标现象。

⑵地表水环境质量现状：本项目所在区域地表水体沙沟水质单因子指数中化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、氟化物等指数均大于1，超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准要求，其中高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、等指数超标主要原因为沙沟水量小，沿途接纳了周边居民生活污水所致，氟化物超标主要为区域气候干燥，地表蒸发量大，导致背景值较高所致。

⑶地下水环境质量现状：1#、2#监测点位氟化物超标，3#监测点位溶解性总固体、硫酸盐耗氧量超标，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准；超标原因主要为该地区地下水为苦卤水，背景值较高所致。

⑷声环境质量现状：由监测结果可以看出，厂址周围声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

## 11.6 污染防治与达标排放可行性

11.6.1 废气污防治措施与达标排放可行性

⑴粉尘

本项目粉尘主要为饲料加工粉尘，采用密闭集气装置收集+布袋除尘器+15m高排气筒治理措施。粉尘净化效率可达99%以上，经净化后的颗粒物排放浓度、排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准的要求（排放浓度：120mg/m3，排放速率：3.5kg/h），除尘器收集的粉尘综合利用。

⑵恶臭气体

本项目恶臭主要来源于猪舍、堆粪场及污水处理站，污染物为NH3和H2S等，通过对同类别企业废气污染物产生情况的调查，本项目恶臭污染排放以NH3和H2S浓度为有效源强计算，经估算本项目NH3和H2S的无组织排放厂界浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级新改扩建标准。

11.6.2 废水治理措施与达标排放可行性

本项目废水包括生产废水和生活污水，生产废水包括猪尿和猪舍冲洗废水。废水产生总量为27.856m3/d（3456.69m3/a）。上述废水经厂区拟自建处理能力50m3/d的污水处理站处理，采用“固液分离+水解酸化+厌氧、缺氧、好氧处理+暂存池工艺”，出水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作”标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中标准后，用于企业周边农田、饲草地的灌溉。冬季储存于储水池（800m3），待春季用于企业周边农田、饲草地的灌溉。

11.6.3 环境噪声污染防治措施与达标排放的可行性

本项目噪声主要来自粉碎机、饲料加工混合机组、风机、泵及猪活动叫声等。噪声声级在60～90dB（A）。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施。

根据本项目声环境影响评价预测结果，采取有效的减振降噪措施后，预测主要生产设备噪声源衰减至厂界外1m的噪声贡献值，均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值要求。

11.6.4 固体废物产生及处理、处置情况

本项目固体废物主要为猪粪、病死猪及胎盘、兽医室产生的少量医疗废物、废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘、污水处理站产生的污泥以及职工日常办公产生的生活垃圾。

猪粪采取人工机械+人工干法清粪方式将粪便及时、单独清出，做到日产日清，清理后的猪粪存放于堆粪场，外售于灵武市郝家桥镇狼皮子梁开发区兴旺村优思克（宁夏）生物能源科技有限公司进行有机肥生产；病死猪尸体及胎盘运行初期送往位于银川市兴庆区掌政镇永南村的银川仁达无害化处理有限公司处置，后期送往灵武市白土岗乡养殖基地无害化处置中心处置；污水处理站污泥进行脱水处理后，运至堆粪场储存，与猪粪一同外售于灵武市郝家桥镇狼皮子梁开发区兴旺村优思克（宁夏）生物能源科技有限公司进行有机肥生产；医疗废物及废活性炭属于危险废物，集中收集后委托有医疗危废处理资质的单位集中处理；饲料粉碎机除尘器收集的粉尘集中收集，作为饲料利用；生活垃圾设置垃圾收集设施，及时清运至白土岗乡垃圾收集站统一处理。

综合分析可知，本项目产生固体废物处理处置率达100%，一般性工业固体废物综合利用率达100%。

## 11.7公众参与

灵武市曹军生猪养殖专业合作社于2019年7月5日委托环评单位开展本项目的环评工作，建设单位于2019年7月11日在第一环评网站http://www.d1ea.com/front/eia/53295.html）上进行了本项目第一次环境影响评价信息公示，于2019年8月15日在第一环评网站（http://www.d1ea.com/front/eia/53613.html）上进行了本项目第二次环境影响评价结论公示，环评公示阶段，没有收到反对意见。建设单位于2019年8月20日在灵武市白土岗乡公告栏中进行了本项目环境影响评价征求意见公示，环评公示阶段，没有收到反对意见。建设单位分别于2019年8月21日、8月26日在宁夏法治报进行了本项目环境影响评价征求意见公示，环评公示阶段，没有收到反对意见。根据调查结果，该项目已得到广大公众的了解与支持，且被调查者认为项目在建设过程中及投产运行后，应重视环境保护，落实各项环保措施，加强环境管理，使该项目的建设具有充分可行性。由此可见，选址周围公众对于本项目的建设总体上持支持的态度。

## 11.8结论

综上所述，本项目建设符合国家及地方有关产业政策，选址合理。本项目在采取有效的污染控制措施后，能确保废气、废水和噪声达标排放，固体废物得到妥善处置。本项目建成投入运行后能满足项目所在区域环境功能区划的要求，在严格落实各项污染防治措施后，从环境保护角度考虑，本项目在该区域建设可行。

## 11.9建议

⑴制定全厂环境管理和生产制度章程；设专职环境管理人员，按本报告书中的要求认真落实环境监测计划，负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料，并上报地方环保部门，若发现问题，及时采取措施，防止发生环境污染；检查监督污染治理处理装置的运行、维修等管理情况；

⑵在设备选型上，要认真考查和论证，选用先进的低噪声设备，保证工程正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻项目对环境的影响。